Jméno a příjmení:

Úloha 3: Úloha z reflexní seismiky

Na seismickém profilu byl v bodě x = 0 umístěn bod odpalu O, v němž v čase t = 0 byla uvolněna seismická energie odpalem trhaviny. Na seismickém profilu byly v intervalu –400 m až +400 m umístěny geofony, které registrovaly čas příchodu odražené vlny P11. Časy příchodů jsou uvedeny v tabulce. V prostředí se předpokládá konstantní rychlost šíření seismického signálu v = 2000 ms-1.

| x [m] | t [ms] |
| --- | --- |
| -400 | 437.7 |
| -300 | 408.4 |
| -200 | 383.5 |
| -100 | 363.7 |
| 0 | 350.0 |
| 100 | 343.1 |
| 200 | 343.4 |
| 300 | 350.9 |
| 400 | 365.2 |

Pro data uvedená v tabulce sestrojte hodochronu a proveďte:

1) Vypočtěte poloměr kružnice zásečky r = v.t pro body x = -400, -200, 0, 200, 400 metrů a sestrojte zrcadlový bod odpalu O*.

2) Určete normálovou hloubku pro x = 0 metrů a sklon rozhraní.