Hydraulická ochrana (Pump & Treat)

# 1. Zjistěte teoretickou dobu odstranění kontaminovaného pruhu

Kontaminovaný pruh má plošný rozsah přibližně 125.400 m2 a je omezen třemi sanačními vrty. Vydatnost každého z nich je 8 l/s. Průměrná mocnost pruhu je 8,2 metru, efektivní pórovitost zvodněných hornin je průměrně 0,2. Uvažujte, že sanační vrty dokonale hydraulicky omezují kontaminovaný pruh.

# 2. Zjistěte teoretickou dobu odstranění kontaminovaného pruhu

# při uvažování retardace

Kontaminovaný pruh má plošný rozsah přibližně 125.400 m2 a je omezen třemi sanačními vrty. Vydatnost každého z nich je 8 l/s. Průměrná mocnost pruhu je 8,2 metru, efektivní pórovitost zvodněných hornin je průměrně 0,2. Hodnoty distribučního koeficientu Kd a hustoty horniny  jsou 0,2 ml/g a 2,65 g/cm3. Uvažujte, že sanační vrty dokonale hydraulicky omezují kontaminovaný pruh.

3. Navrhněte hydraulickou ochranu k sanaci kontaminovaného pruhu

Kontaminovaný pruh TCE se šíří ve zvodni s napjatou hladinou a s mocností 10 metrů. Koeficient filtrace je v řádu 10-4 m/s, storativita je 3.10-5, efektivní pórovitost je 0,2. Průměrný hydraulický gradient je 0,0002.

4. Navrhněte hydraulickou ochranu k sanaci kontaminovaného pruhu

Kontaminovaný pruh s nadlimitní koncentrací síranů je ve zvodni s volnou hladinou mocnou 5 metrů. Koeficient filtrace je 5.10-5 m/s, storativita je 0,15. Hydraulický gradient je 0,008.

propustné reaktivní stěny (permeABLE REACTIVE BARRIERS)

1. Navrhněte propustnou reaktivní stěnu k sanaci kontaminovaného pruhu

Kontaminovaný pruh TCE se šíří zvodní s volnou hladinou mocnou 5 metrů, limitní koncentrace TCE (cílový parametr sanace) je 10 g/l. Transmisivita hornin je 8,2.10-4 m2/s a storativita 0,12, hydraulický gradient je 0,01. Šířka pruhu v místě vhodném k vybudování stěny je 85 metrů. Maximální koncentrace TCE je:

- 500 g/l

- 25 000 g/l