Cvičení č. 1

Výpočet vzdáleností na Zemi

a) Stanovte délku rovnoběžky pro zeměpisné šířky 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80° a 90°.

b) Vypočtěte délku 1° zeměpisné délky pro zeměpisné šířky 0°, 23,5°, 50° a 66,5°.

c) Vypočtěte délku ortodromy mezi místy A a B.

d) Vypočtěte délku loxodromy mezi místy A a B a porovnejte ji s ortodromou.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Pro délku rovnoběžky dφ platí:

dφ = 2 . π . rφ  a  cos φ = rφ / rz,  po dosazení tedy

dφ = 2 . π . rz . cos φ

rz = 6371 km

Poloměr Země je různý: 6378 km (rovníkový), 6356 km (pólový) a 6371 km střední.

Příklad:  φ = 25°,  dφ = 2 . 3,1415927 . 6371 . cos 25° (= 0,90630)  = 36280 km.

Nákres, Tabulka, Závěr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Pro délku 1° zeměpisné délky platí:

dφ(1°) = dφ / 360°  =  2 . π . rz . cos φ / 360°

Příklad: φ = 35°, dφ(1°) = 2 . 3,1415927 . 6371 . cos 35° (= 0,81915) / 360° = 91,1 km.

Nákres, Tabulka, Závěr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Délka ortodromy - nejkratší spojnice po zemském povrchu vedená po hlavní kružnici - mezi místy A (φA, λA) a B (φB, λB) se řeší pomocí sférického trojúhelníku.

Hodnoty zeměpisné šířky a délky bývají ve výpočtech konvenčně uváděny následujícím způsobem: Kladné hodnoty v případě severní zeměpisné šířky a východní zeměpisné délky, záporné hodnoty v případě jižní zeměpisné šířky a západní zeměpisné délky.(*)

Pro výpočet se používá kosinové věty, která v trojúhelníku na povrchu koule platí:

cos c° = cos a . cos b + sin a . sin b . cos γ,	kde

a = 90° - φB,		b = 90° - φA,		γ = λB -λA

Z rovnice vyjde c ve stupních, které je třeba převést na kilometry - jde tedy o obloukovou míru. Převod:

dAB = c° . d0°(1°),	kde d0°(1°) je délka jednoho stupně zeměpisné délky na rovníku.

Dá se vypočítat také jako d0°(1°) = rz / ρ°,   ρ° = 57,29578 je velikost jednoho radiánu vyjádřená ve stupních (po zaokrouhlení 57,3).

Příklad: A (12° s. š, 68° v. d.),  B (76° j. š., 157° z. d.)

a = 90° - (-76°) = 166°,	b = 90° - 12° = 78°,		γ = -157°-68° = -225°

cos c° = cos 166° . cos 78° + sin 166° . sin 78° . cos (-225°),  tedy

cos c° = -0,97029 . 0,20791 + 0,24192 . 0,97814 . (-0,70710)

cos c° = -0,36906, z toho

c = 111,66°

dAB = 111,66 . 111,2 =  12417 km.

Nákres,  Závěr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) Loxodroma je spojnice dvou míst na povrchu koule protínající v každém místě místní poledník pod stejným úhlem - azimutem. Pro výpočet délky loxodromy se používají dvě rovnice:

1)

rz . | (φB - φA)° |

lAB = ───────────

cos A . ρ°         , kde neznáme velikost azimutu loxodromy A. Tu zjistíme z rovnice:

2)

(λB - λA) . M

tg A = ─────────────────────────

ρ° . log [tg (φB / 2 + 45°)/ tg (φA / 2 + 45°)]   , kde M = 0,434 (přesněji 0,4342945) je

konstanta vycházející z integrace vztahu při jeho odvozování. Pokud (λB - λA) > 180°, pro výpočet je třeba použít v rovnici místo (λB - λA) výraz  360° + λB - λA nebo 360° - λB + λA, tak, aby tato hodnota byla menší než 180° (viz. pravidlo *)

Nákres, symboly

Příklad: A (12° s. š, 68° v. d.),  B (76° j. š., 157° z. d.)

(360° - 157°  - 68°) . 0,434			         58,59

tg A = ───────────────────────────   = ──────────── =  -1,019972

57,3 . log [tg (-76°/2 + 45°)/ tg (12°/2 + 45°)]  	 57,3 . log 0,099428

A = -45,566481°

Zpětné dosazení do první rovnice:

lAB = 6371 . | (-76°-12°) |  / 57,3 . cos (-45,566481) = 13976 km.

Závěr: Loxodroma mezi místy A a B je delší než ortodroma o 1559 km.