Nepřímý test

Reakce: Ag + Ab + AbsE

| Ab  | Abs  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1:100 |  | 1:500 |  | 1:1000 |  | 1:2000 |  | 1:5000 |  | nic |  |
|  |  | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| 10x | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50x | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100x | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150x | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200x | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250x | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300x | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x1 |
| 350x | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x2 | x3 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Například:

| Ab  | Abs  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1:100 |  | 1:500 |  | 1:1000 |  | 1:2000 |  | 1:5000 |  | nic |  |
|  |  | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| 10x | A | 1,545 | 0,158 | 1,469 | 0,136 | 1,348 | 0,108 | 1,149 | 0,091 | 0,830 | 0,068 | 0,603 | 0,035 |
| 50x | B | 1,412 | 0,119 | 1,271 | 0,096 | 1,093 | 0,081 | 0,832 | 0,068 | 0,603 | 0,050 | 0,437 | 0,025 |
| 100x | C | 1,067 | 0,085 | 0,883 | 0,700 | 0,707 | 0,057 | 0,534 | 0,046 | 0,410 | 0,032 | 0,275 | 0,018 |
| 150x | D | 0,608 | 0,062 | 0,470 | 0,050 | 0,385 | 0,039 | 0,297 | 0,030 | 0,225 | 0,021 | 0,154 | 0,012 |
| 200x | E | 0,273 | 0,041 | 0,240 | 0,031 | 0,205 | 0,027 | 0,169 | 0,018 | 0,132 | 0,013 | 0,101 | 0,007 |
| 250x | F | 0,158 | 0,025 | 0,136 | 0,019 | 0,116 | 0,013 | 0,100 | 0,010 | 0,085 | 0,006 | 0,068 | 0,003 |
| 300x | G | 0,090 | 0,014 | 0,080 | 0,011 | 0,071 | 0,007 | 0,063 | 0,005 | 0,051 | 0,002 | 0,042 | 0,001 |
| 350x | H | 0,036 | 0,006 | 0,032 | 0,005 | 0,027 | 0,003 | 0,023 | 0,002 | 0,020 | 0,001 | 0,017 | 0,001 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

- Naneseme na destičku Ag o známé konstantní koncentraci (1-2 μg/ml): + s Ag, - bez Ag

- Ředění Ab (séra) 10x, 50x, 100x, 150x, 200x, 250x, atd. do jamek A, B, C, D

- Ředění Abs: 1:100, 1:500, 1:1000, 1:1500, 1:2000, 1:5000, bez Abs

- Blank x : 1.) bez Abs,  2.) s Ab (sérem),  3.) bez Ag

Výsledek: pokud křivka stoupá, Ab vykazuje dostatečnou specifitu a afinitu