Nepřímý test ELISA

Kompetitivní inhibice mezi antigeny. Reakce: Ag1  +  Ag2 +  Ab + AbsE

- Nanést Ag1 na celou destičku (př. B. afzelii) v optimální koncentraci  navázat, pak 2 kroky

- 50 μl kompetitoru Ag2 (= inhibitor, např. B. garinii) o různé koncentraci: 500 pg/ml, 250 pg/ml, 125 pg/ml …. v řádcích A, B, C, ... 1 hodina kultivace

- nanést 50 μl Ab (ve správném ředění dle předchozího pokusu) do všech jamek kromě sloupce 12, kde bude blank

- 50 Abs (sekundární protilátka proti Ab) v optimálním ředění (ve správném ředění dle předchozího pokusu) též všude kromě blanku

(pg = pikogram = 10-12g)

Hodnocení:

- OD nebo B) %inhibice

Čím vyšší % inhibice (nižší OD), tím silnější druhý Ag a naopak: čím vyšší OD, tím silnější Ag na destičce už navázaný. 100% se rovná určité absorbanci pozitivní kontroly, která znamená pozitivní kontrolu, tj  u pacient nakažený B. afzelii a pacient nakažený B. garinii.

Grafem je jediná standardní kalibrační křivka o 8 bodech, každý z nich je průměrem z 11 bodů, jedná se o výslednou křivku (opět logritmická škála). Do grafu vyneseme i křivku hodnot blanku.

Příklad (naměřené hodnoty absorbance zobrazeny pouze u blanku, z ostatních zobrazen pouze vypočtený průměr):

| Ag2  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | blank | průměr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 pg | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,108 | 1,348 |
| 250 pg | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,081 | 0,966 |
| 125 pg | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,057 | 0,640 |
| 62,5 pg | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,039 | 0,360 |
| 31,2 pg | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,027 | 0,195 |
| 15,6 pg | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,013 | 0,120 |
| 7,8 pg | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007 | 0,080 |
| 3,9 pg | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,072 |

Na  osu Y patří absorbance nebo % inhibice.