# Termochemická měření

## Stanovení termodynamických stavových veličin galvanického článku

Maximální využitelná práce vratného galvanického článku je rovna změně Gibbsovy energie G, kterou jsou provázeny elektrochemické děje probíhající v článku o napětí E, v němž dochází k elektrochemické reakci doprovázené přenosem náboje velikosti nF coulombů, je dána rovnicí:



−ΔG=nFΔE	(3.1)

pro standardní změnu Gibbsovy energie, kterou můžeme vypočítat jako rozdíl standardních Gibbsových energií produktů a výchozích látek, platí výraz:

−DG0=nFDE0	(3.2)

kde DE0je standardní napětí článku. Za teploty T pro rovnovážnou termodynamickou konstantu reakce probíhající v článku platí.

lnK=nF⋅DE0RT=−DG0RT	(3.3)

Protože změny základních molárních termodynamických veličin (entalpie, entropie a Gibbsovy energie) jsou svázány rovnicí:

ΔG=ΔH−TΔS	(3.4)

můžeme na základě znalosti teploty a dvou termodynamických veličin dopočítat zbývající termodynamickou veličinu.

Dosadíme-li výraz (3.1) do výrazu (3.4) získáme tuto rovnici ve tvaru:

−nFΔE=ΔH−TΔS	(3.5)

kde DH je experimentálně dostupná hodnota například z kalorimetrického měření tepelného efektu reakce.

Derivací diferenciálního tvaru rovnice (3.4) dostaneme:

dDGdTp=-DS	(3.6)

a tedy s uvážením výrazu (3.1) můžeme provést úpravu na:

nF⋅dDEdTp=DS	(3.7)

kterou lze použít pro teoretický výpočet změny molární entropie reakce v článku.

Příkladem galvanického článku je Danielův článek:

Zn/0,1M ZnSO4 // nasyc KCl // 0,1M CuSO4 /Cu	(3.8)

Jeho standardní elektromotorické napětí je Eo=1,097 V. V článku probíhá reakce:

Zn+Cu+2¬→Zn+2+Cu	(3.9)

kde rovnováha je posunuta zcela na pravou stranu o čemž se můžeme přesvědčit výpočtem rovnovážné konstanty dle vztahu (3.3).

Pro citlivost získávaného napětí Danielova článku na teplotě platí za standardního tlaku:

δ ΔEδ TP=−4,29 ⋅10−4VK	(3.10)

Standardní napětí Eo Danielova článku můžeme snadno získat z naměřeného elektromotorického napětí článku E pro které platí:

DE0=DE−RTnFlnaCu2+aZn2+	(3.11)

k výpočtu aktivit v tomto vztahu je třeba znát střední aktivitní koeficienty, pro které v případě koncentrací iontů dle zápisu článku (3.8) platí:  ± (Cu+2) =0,154 a  ± (Zn+2) = 0,150.

Úkol: Pro Danielův článek stanovte z kalorimetrických a potenciometrických měření termodynamické charakteristiky a rovnovážnou konstantu K reakce v článku. Proveďte srovnání teoretické a experimentální hodnoty reakční entropie.

?

Potřeby a chemikálie: Zinková elektroda, měděná elektroda, solný můstek, milivoltmetr, kalorimetr s příslušenstvím dle úlohy 3a, mistička na práškový Zn, 2 kádinky (150 ml), pipety (25 a 50  ml), válec (100 ml), navažovací lodička, lžička , 0,1M ZnSO4 , 0,1M CuSO4 , nasyc. KCl, práškový zinek.



Postup: Cílem je získat pro laboratorní teplotu změnu reakční entalpie kalorimetrickým měřením a stanovit standardní reakční Gibbsovu energii ze standardního elektromotorického napětí článku v němž probíhá stejná reakce.



- Kalorimetrické měření. Postupujeme podobně jako při měření neutralizačních tepel dle úlohy 3a s těmito rozdíly: do kalorimetru napipetujeme 50 ml 0,1 M CuSO4 a zředíme přídavkem 200 ml vody. Do zátky kalorimetru místo vyfukovací pipety zasuneme držák misky na práškový zinek. Na misku nasypeme nadbytečné množství (cca 3 g) práškového zinku a při kompletaci aparatury dbáme na to, aby byla miska se zinkem umístěna nad roztokem a žádný zinek nespadl do roztoku. Doporučené časy jsou: první teplotní relaxace 5-7 min , po uvolnění všeho zinku do roztoku pohyby držáku druhá teplotní relaxace 10 min. Zapnutí topného tělíska na dobu postačující pro nárůst teploty o cca 0,7ºC  (PC čas vypnutí a zapnutí nezapomeneme přesně zapsat!). Závěrečná relaxace teploty 10 minut . Získáme tak záznam podobný závislosti na Obr. 6. Po ukončeném měření zkontrolujeme vizuálně průběh reakce (odbarvení roztoku), kalorimetr vyprázdníme a vypláchneme destilovanou vodou.

- Měření elektromotorického napětí. Po osmirkování a opláchnutí elektrod sestavíme Danielův článek dle schématu (3.8) a změříme jeho elektromotorické napětí milivoltmetrem. Naměřené elektromotorické napětí po 5 minutách zkontrolujeme.

Protokol: Graf 1: závislost teploty v kalorimetru na čase. Dále: tepelnou kapacitu kalorimetru, látkové množství Cu2+ zreagované v kalorimetru, změna molární entalpie H, molární Gibbsovu energii: Go, G , napětí: E , E 0, rovnovážnou konstantu reakce K . Srovnání hodnoty S dopočtenou dle výrazu (3.4) s teoretickou hodnotou vypočtenou z teplotního koeficientu (vztahy (3.7), (3.10)).

