# Topic P10: Základy klinické mykologie

K nastudování: Houby 

Z jarního semestru: Mikroskopie, kultivace, antibiotická citlivost, precipitace

## Tabulka pro hlavní výsledky úkolů 1 až 3 (k postupnému vyplnění):

| Kmen |  | K | L | M | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gramovo barvení – Úkol 1 |  |  |  |  |  |
| Kultivace (krevní agar) Úkol 2a | Velikost |  |  |  |  |
|  | Barva |  |  |  |  |
|  | Tvar |  |  |  |  |
|  | Profil |  |  |  |  |
|  | Hemolýza |  |  |  |  |
|  | Povrch |  |  |  |  |
|  | Zápach |  |  |  |  |
| Úkol 2b: Růst na Sabouraudově agaru s chloramfenikolem (+/–) |  |  |  |  |  |
| Úkol 2c: růst na chromogenní půdě |  |  |  |  |  |
| KONEČNÝ ZÁVĚR (dle úkolů číslo 2c a 3) |  |  |  |  |  |

## Úkol 1: Mikroskopie kmenů bakterií a kvasinek

Obarvěte Gramem dané kultury mikroorganismů. Použijte imerzní mikroskopii (imerzní objektiv 100× zvětšující). Výsledky zapište do tabulky. Povšimněte si velikostních rozdílů mezi kvasinkami a bakteriemi.

## Úkol 2: Kultivace bakterií a kvasinek

## a) Kultivace na krevním agaru

Popište kolonie daných kmenů na krevním agaru a zapište do hlavní tabulky. Nezapomeňte popsat zápach. Všimněte si, že kolonie kvasinek (dle výsledků Úkolu 1) jsou podobné některým bakteriím (zejména G+ kokům, které dle morfologie kolonií asi budou stafylokoky).

## b) Kultivace na Sabouraudově agaru s chloramfenikolem

Zhodnoťte nárůst daných kmenů na selektivním agaru pro kvasinky a plísně (Sabouraudův agar s chloramfenikolem). Sabouraudův agar sám o sobě není selektivní, ale jeho selektivita je zajištěna přídavkem širokospektrého antibiotika (chloramfenikol).

## c) Kultivace na chromogenní půdě

Chromogenní půdy pro kvasinky umožňují rozlišení nejdůležitějších druhů rodu Candida. Pomocí kontrolních kmenů se pokuste určit druh kandidy pomocí chromogenní půdy. Jsou-li kolonie bílé (není tedy přítomno žádné barvivo), znamená to, že kmen touto chromogenní půdou nelze určit.

## Úkol 3: Auxacolor

Odečtěte výsledek auxacoloru u kmene, který se nepodařilo identifikovat chromogenní půdou. V tomto případě se nepočítá kód, nýbrž se výsledek porovnává s tabulkou. (Může se stát, že vyjde více taxonů. V tom případě mějte na paměti, že např. C. albicans by byla v úkolu 2c) zelená a Rhodotorula by na 2b) měla červený pigment.)

| C Neg* | Glu** | Mal** | Sac** | Gal** | Lac** | Raf** | Ino** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel** | Tre** | Ado** | Mel** | Xyl** | Ara** | Act*** | Pox# |
| Výsledek identifikace: |  |  |  |  |  |  |  |

*normálně modré 			**žluté pozitivní, modré negativní

***žlutá pozitivní, bezbarvá negativní 		#hnědé pozitivní, bezbarvé negativní

## Úkol 4: Určení citlivosti na antimikrobiální látky

K léčbě mykotických infekcí nelze použít antibiotika. Musíme použít speciální léky – antimykotika. Ta zase na druhou stranu nejsou účinná u bakteriálních infekcí.

## a) Určení citlivosti na antimykotika.

Odečtěte in vitro citlivost daných kmenů na antimykotika. Zapište do tabulky plný název antimykotika podle kartičky, a pro všechny testované kmeny vyhodnoťte jako citlivé nebo rezistentní. U amfotericinu B je referenční zóna 10 mm. Pro jiná antimykotika je to 20 mm, zato však není nezbytné, aby uvnitř zóny nebyly přítomny vůbec žádné kolonie.

| Kmen  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimykotikum (celé jméno) |  zóny (mm) | Interpretace |  zóny (mm) | Interpretace |

Kmeny ___ a ____ (tj. kmeny _____________________) jsou rezistentní na všechny preparáty.

## b) Určení citlivosti na antibiotika.

Odečtěte in vitro citlivost daných kmenů na antibiotika. Zapište celé názvy antibiotik a změřte velikost zón. Zapište kmeny jako citlivé (C) resistentní (R) a dubiózní (D). (Dubiózní jsou ty, které mají velikost zóny právě hraniční.)

| Kmen  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antibiotikum (celé jméno) |  zóny (mm) | Interpretace |  zóny (mm) | Interpretace |

Kmeny ___ a ____ (tj. kmeny _____________________) jsou rezistentní na všechny preparáty.

## Úkol 5: Mikroskopie plísní

Plísně jsou zpravidla mikroskopovány jinak než kvasinky. Gramovo barvení se užívá zřídka. Zpravidla se užívá nativní preparát bez imerze, zvětšení objektivu 10 až 40×. Zakreslete a popište předložené druhy plísní. Nezapomeňte popsat hyfy, makro- a mikrokonidie a další pozorované objekty. Spojte popisky s objekty linkami nebo vyznačte jiným vhodným způsobem, co k čemu patří.

## Úkol 6: Kultivace plísní

Plísně zpravidla vyžadují delší čas k růstu. Z tohoto důvodu pro kultivaci zpravidla nepoužíváme Petriho misky, protože by kultury vyschly a kontaminovaly by se. Zakreslete kultivační výsledky daných plísní do obrázku vpravo.

## Úkol 7: Nepřímá diagnostika aspergilózy

Vyhodnoťte výsledky precipitace v agaru pro průkaz protilátek proti aspergilóze. Zakreslete výsledek.

## Úkol 8: Odběr na mykózy

Prohlédněte si video „Odběr materiálu na povrchové mykózy“ a zapište hlavní zásady odběru u kožních mykóz.

## Kontrolní otázky:

1. Uveďte názvy antimykotik, která lze použít na povrchové mykózy.

2. Uveďte názvy antimykotik, která se hodí k léčbě generalizovaných kandidóz a jiných systémových mykóz.

3. Jak dlouho (cca kolik dní) rostou

a) kvasinky:

b) zygomycety

c) aspergilly

d) dermatofyty

4. Při jakých teplotách a na které půdě se kultivují patogenní houby?

5. Uveďte alespoň pět faktorů napomáhajících vzniku systémových mykóz.