Bi9310 – Úvod do kvantitativní PCR

Izolace celkové RNA

RNeasy Mini kit (qiagen)

Přidat β-merkaptoetanol: 10 μl na 1 ml RLT pufru

- Každý vzorek rozsuspendovat v 1200 μl RLT pufru, vortexovat

- v případě buffy coatu nechat 1 hodinu stát při RT, vortexovat

- Každý vzorek cfg přes 1 QIA Shradder

- centrifugace 2 min/ max rychlost (14.5000 rpm)

- Přidat 1 objem  70 % EtOH k supernatantu, promíchat pipetou

- Pipetovat po 600 μl na Minispin kolonky

  - Centrifugace 15s/11.000 rpm, supernatant odstranit

- Na stejnou Minispin kolonku napipetovat podruhé 600 ul

  - Centrifugace 15s/11.000 rpm, supernatant odstranit

- Přidat  700 μl RW1 pufru na kolonku

  - centrifugace 15s / 11000 rpm, slít supernatant

- Přidat 500 μl RPE pufru na kolonku, rychle převrátit

  - centrifugace 15s / 11000 rpm, slít supernatant

- Přidat 500 μl RPE pufru na kolonku, rychle převrátit

  - centrifugace 2 min / 11000 rpm, slít supernatant

- Centrifugace 1 min na max rychlost

- Kolonky umístit do nové 1,5 ml epinky, přidat 40 μl RNase free vody ke vzorkům

  - Nechat stát cca 5 min

  - ctg 1 min / 11000 rpm

- Změřit koncentraci RNA a čistotu na nanodropu

Měření množství RNA a čistoty na Nanodropu:

Nutné změřit koncentraci, a absorbanci a tzv. Ratio při 260 /280 a 260/230. Obě hodnoty musí být nad 1,5. Jinak je nutné RNA precipitovat.

Reverzní transkripce RNA do cDNA

- Připravit výchozí množství vzorku tak, aby množství RNA bylo 100ng, doplnit vodou do 10 ul

- Připravit Mastermix – 10 μl, podle přiloženého návodu

High Capacity cDNA Reverse Transctiption Kit (Applied Biosystems)

| Složka | Množství (μl) |
| --- | --- |
| 10X RT Buffer | 2,0 |
| 25X dNTP Mix (100mM) | 0,8 |
| 10X RT Random Primers | 2,0 |
| MultiScribe Reverse Transcriptase | 1,0 |
| Nuclease-free H2O | 4,2 |
| Total | 10,0 |

- Přidat 10 ul připravených vzorků s RNA

- udelat no RT kontrolu (žádná reverzní transkriptáza, místo toho voda) a 4 tubicky normalni RT reakce

- Reverzní transkripce – dle návodu

|  | Krok 1 | Krok 2 | Krok 3 | Krok 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota | 25 ˚C | 37 ˚C | 85 ˚C | 4 ˚C |
| Čas | 10 min | 120 min | 5 min | neomezeně |