Bi9310 – Úvod do kvantitativní PCR

18. - 21. ledna 2010

Izolace celkové RNA

RNeasy Mini Kit (Qiagen)

- Přidat β-merkaptoetanol: 10 μl na 1 ml RLT pufru

- Každý vzorek rozsuspendovat v 1200 μl RLT pufru, vortexovat

- Každý vzorek nanást na kolonu QIAshredder umístěnou ve 2 ml zkumavce (rozdělíme na 2 samostatné shreddery)

- Centrifugovat 2 min, max. rychlost (14.5000 rpm)

- Přidat 1 objem 70% EtOH k supernatantu, promíchat pipetou

- Pipetovat po 600 μl na Minispin kolonky

  - Centrifugace 15s/11.000 rpm, supernatant odstranit

- Na stejnou Minispin kolonku napipetovat podruhé 600 ul

  - Centrifugace 15s/11.000 rpm, supernatant odstranit

- Přidat  700 μl RW1 pufru na kolonku

  - centrifugace 15s / 11000 rpm, slít supernatant

- Přidat 500 μl RPE pufru na kolonku, rychle převrátit

  - centrifugace 15s / 11000 rpm, slít supernatant

- Přidat 500 μl RPE pufru na kolonku, rychle převrátit

  - centrifugace 2 min / 11000 rpm, slít supernatant

- Centrifugace 1 min na max rychlost

- Kolonky umístit do nové 1,5 ml eppendorfky, přidat 40 μl RNase free vody ke vzorkům

  - Nechat stát cca 5 min

  - Centrifugace 1 min / 11000 rpm

- Změřit koncentraci RNA a čistotu na nanodropu

Měření množství RNA a čistoty na Nanodropu:

- Nutné změřit koncentraci, a absorbanci a tzv. Ratio při 260/280 a 260/230. Obě hodnoty musí být nad 1,5. Jinak je nutné RNA precipitovat.

Reverzní transkripce celkové RNA do cDNA

- Připravit výchozí množství vzorku tak, aby množství RNA bylo 1 µg, doplnit vodou do 10 µl

- Připravit Mastermix – 10 μl, podle přiloženého návodu

High Capacity cDNA Reverse Transctiption Kit (Applied Biosystems)

| Složka | Množství (μl) |
| --- | --- |
| 10X RT Buffer | 2,0 |
| 25X dNTP Mix (100mM) | 0,8 |
| 10X RT Random Primers | 2,0 |
| MultiScribe Reverse Transcriptase | 1,0 |
| Nuclease-free H2O | 4,2 |
| Total | 10,0 |

- Přidat 10 ul připravených vzorků s RNA

- Udelat NO RT (voda místo reverzní transkriptázy) a NO RNA kontrolu (voda místo RNA) + 4 mikrozkumavky normální RT reakce

- Reverzní transkripce – dle návodu

|  | Krok 1 | Krok 2 | Krok 3 | Krok 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota | 25 ˚C | 37 ˚C | 85 ˚C | 4 ˚C |
| Čas | 10 min | 120 min | 5 min | neomezeně |

Bi9310 – Úvod do kvantitativní PCR

18. - 21. ledna 2010

Den 1

Každá skupina provede izolaci RNA z poskytnutého materiálu a pak její zpětnou transkripci do cDNA.

Skupina 1:

- Buněčná linie U937 kultivovaná s TPA

- Buněčná linie U937 kultivovaná bez TPA

pozn.: TPA = 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate, označovaný také jako PMA (phorbol-12-myristate-13-acetate)

Skupina 2:

- Buněčná linie U937

Skupina 3:

- Buněčná linie RPMI senzitivní na Velcade

- Buněčná linie RPMI rezistentní vůči Velcade