Bi9310 – Úvod do kvantitativní PCR

18. - 21. ledna 2010

QRT-PCR – KALIBRAČNÍ KŘIVKY

1. Sériově naředit cDNA – 10X; do reakce 2l, 6 datových bodů

celková RNA (50ng/l):

jednotlivé reakce budou obsahovat:

100ng (bez ředění), 10ng, 1ng, 100pg, 10pg, 1 pg)

2. Připravit mastermix pro požadovaný počet reakcí (viz tab. 1)

Tab. 1. Složení reakce s Taq-Man sondami

|  | Objem [l] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1x | 25x |
| 2x TQ Gene Expression Master Mix | 12,5 | 312,5 |
| 20x TQ Gene Expression Assay (cycD1–FAM nebo JUN-FAM) | 1,25 | 31,25 |
| TQ Endogenous Control (GAPDH–VIC) | 1,25 | 31,25 |
| cDNA | 2 | - |
| PCR voda | 8 | 200 |

3. Do každé jamky na 96 jamkové destičce pipetovat 23l takto připraveného mastermixu

(triplikáty)

4. Do každé jamky nepipetovat 2l cDNA odpovídajícího ředění

5. Do jedné jamky sloužící jako No Template Control napipetovat 2l vzorku NO RNA (po zpětné transkripci bez RNA), do jedné jamky sloužící jako No RT Control napipetovat 2l vzorku NO RT (po zpětné transkripci bez reverzní transkriptázy).

6. Provést qRT-PCR, po skončení běhu stanovit Treshold a jednotlivé Cts

7. Vypočítat účinnost PCR z grafu log. ředění vs. Ct

QRT-PCR – OPTIMALIZACE KONCENTRACE PRIMERŮ

PRO ANALÝZU POMOCÍ SYBR GREEN

Cílem je otestovat, která z kombinací koncentrací primerů bude nejvhodnější (nízké Ct, absence nespecifické amplifikace)

Postup:

1. Zředit zásobní roztok primerů (GAPDH, 100M) na výslednou koncentraci 5M 
a 2,5M*

2. Podle tabulky připravit a rozpipetovat 96 jamkovou destičku (hodnoty v tabulce jsou v l)

Bi9310 – Úvod do kvantitativní PCR

18. - 21. ledna 2010

Den 2

Skupiny 1 a 3 budou pipetovat do jedné společné destičky. Skupina 2 bude mít k dispozici vlastní destičku.

Skupina 1:

Stanovení kalibrační křivky, výpočet účinnosti PCR.

Optimalizace s TaqMan sondou detekující cyklin D1 (cycD1) bude provedena na buňkách U937 neovlivněných TPA.

pozn.: TPA = 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate, označovaný také jako PMA (phorbol-12-myristate-13-acetate)

Skupina 2:

Stanovení optimální koncentrace primerů GAPDH, denaturační křivky.

Využití SYBR Green.

Skupina 3:

Stanovení kalibrační křivky, výpočet účinnosti PCR.

Optimalizace s TaqMan sondou detekující onkogen JUN bude provedena na buňkách RPMI senzitivní na Velcade.