# CVIČENÍ Č. 1

TÉMA : Fyzickogeografické faktory určující odtok vody z povodí

ZADÁNÍ:

Podle vodohospodářské mapy 1 : 50 000 zakreslete orografickou rozvodnici ohraničující povodí a určete základní fyzickogeografické faktory (činitele) :

- plocha povodí, číslo hydrologického pořadí, řád toku

- délka hlavního toku, délka údolí (=údolnice)

- koeficient tvaru povodí (charakteristika povodí)

- koeficient zalesnění (lesnatost)

- hustota říční sítě

- průměrná nadmořská výška

- podélný profil toku včetně alespoň 4 přítoků

- spád a sklon údolnice (pro výpočet sklonu použít nejdelší délku údolnice a příslušné nadmořské výšky)

- průměrný sklon (povrchu) povodí - pouze zjednodušeným vzorcem

VYPRACOVÁNÍ:

výběr povodí: plocha aspoň 10 km2 a minimálně 4 přítoky

Příklad :

Tok : Střelický potok                Číslo hydrologického pořadí : 4-15-03-016

P (pravostranný) přítok Troubského potoka, L (levostranný) přítok Bobravy, P přítok Svratky, L přitok Dyje, P přítok Moravy, L přítok Dunaje

Úmoří : Černé moře (příslušnost povodí k moři, do něhož odtéká voda z povodí)

Řád toku :  VII.  (počet zaústění od moře, přičemž tok ústící do moře je tokem I. řádu, do něho ústící tok je tokem II. řádu atd.)

Profil : Střelický potok nad Troubským potokem (v praxi může být např. pod zástavbou obce Střelice cca 1200 m nad Troubským potokem - pak nutno zakreslit rozvodnici k danému profilu a určit plochu povodí - planimetr)

Obr. 1: Povodí :     (doplnit)

překreslené vybrané povodí se zvýrazněním rozvodnic, hlavního toku s významnými přítoky a hlavních vrstevnic, popis hlavních toků

nesmí chybět legenda a měřítko (i grafické !!) , v názvu obrázku uvést kromě názvu toku i číslo jeho hydrologické pořadí, např.: Povodí Střelického potoka  (4-15-03-016)

Obr. 2: Podélný profil toku : (doplnit)

Tab. 1: Základní fyzickogeografické faktory povodí : (doplnit)

Plocha povodí P, délka údolí L (údolnice), délka hlavního toku l, koeficient tvaru povodí   (= charakteristika povodí) a koeficient zalesnění KL : V Hydrologických poměrech, podle hodnoty  určit typ povodí (R. Netopil a kol., 1984, str. 164).

hustota říční sítě (ρŘ): poměr celkové délky všech toků v povodí k ploše povodí, jednotka km.km-2

průměrná nadmořská výška (hprům) : aritmetický průměr nadmořských výšek nejvyššího a nejnižšího bodu v povodí

spád údolnice (toku) (Δh) : výškový rozdíl nejvyššího a nejnižšího místa údolí (hlavního toku – výškový rozdíl mezi pramenem a ústím)

sklon údolnice I  : výškový rozdíl (spád) vztažený na délku nejdelší údolnice (sklon toku – zpravidla vychází stejná hodnota)

Pozn. : V případě výskytu více údolnic různých délek se bere v úvahu délka nejdelší údolnice !

průměrný sklon (povrchu) povodí Ip - (tzv. Herbstův sklon)  : výšková vzdálenost vrstevnic v km násobená součtem délek vrstevnic v km děleno plochou povodí v km2 - používá se v praxi, určení je velmi pracné, proto lze nahradit jednodušším výpočtem s přibližným výsledkem : rozdíl nejvyšší a nejnižší nadmořské výšky v povodí hmax,p - hmin,p podělíme odmocninou plochy povodí (není to již Herbstův sklon, ale náhradní sklon povodí)

!!! nezapomeňte do tabulky uvést i všechny údaje potřebné pro výpočty (celková délka toků, nadmořské výšky nejvyššího bodu v povodí (= kóta rozvodí), pramene toku a ústí)

Vzorce :

α= PL2                    ρŘ = LP km/km2                     hprům = hmax,p+hmin,p2 m n. m.

Δh = hmax−hmin mKL = PLP %                             	                                 I = ΔhL1000  [‰]

Ip = hmax,p−hmin,pP1000 [‰]                                    IHB  = ΔxlP1000 [‰]

(zjednodušený vzorec)                                                     (v praxi)

Použité symboly :

α	koeficient tvaru povodí

P	plocha povodí

L	délka nejdelší údolnice

ρŘ	hustota říční sítě

∑L	součet délek všech toků v povodí

hprům	průměrná nadmořská výška povodí

hmax,p	nejvyšší nadmořská výška v povodí

hmin,p	nejnižší nadmořská výška v povodí

KL	koeficient zalesnění

∑PL	celková plocha lesů v povodí

Δh	spád údolnice (toku)

hmax	nejvyšší nadmořská výška na

nejdelší údolnici (toku)

hmin	nejnižší nadmořská výška na toku

I	sklon údolnice (toku)

Ip	průměrný sklon povodí

Δx	výšková vzdálenost vrstevnic

∑l	součet délek všech vrstevnic v povodí

ZÁVĚR : Lokalizace povodí a hlavního toku (stručný popis, hydrologické a orografické podmínky). Slovní shrnutí výsledků (zjištěné hodnoty, popis obrázků), podmínky pro odtok vody z povodí (co vyplývá ze zalesněnosti povodí, tvaru povodí a typu říční sítě, sklonu toku…), hydrologická rizika v povodí (např. velký sklon svahů a nízká zalesněnost – riziko zvýšené eroze, příp. riziko vzniku povodní,  protáhlé povodí - při intenzívních srážkách dobré podmínky pro odtok vody bez většího rizika vzniku povodňových situací apod.) ……

POZN.  Další fyzickogeografické faktory : geologické podloží, pedologické poměry, zeměpisná orientace svahů, vegetace, rozmístění lidských sídel a antropogenní ovlivnění podmínek odtoku (umělé vodní nádrže, komunikace, odběry a vypouštění vody....) atd.

PODKLADY :

- Základní vodohospodářská mapa ČSR 1:50 000, list 24-21 Jevíčko. Český úřad geodetický a kartografický, Praha, 1988.

- Hydrologické poměry ČSSR, díl I. text. Hydrometeorologický ústav, Praha, 1965, 414 s.

- R. Netopil a kol. (1984): Fyzická geografie I. SPN, Praha, 272 s.