# Sekvenační analýza 4. exonu genu pro LDL receptor

# Použitý kit: BigDye® Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit, použitý přístroj: ABI PRISM

Templát pro sekvenační reakci: purifikovaný produkt PCR

(Změřit koncentraci DNA po purifikaci produktu PCR. Do sekvenační reakce je potřeba přidat množství DNA odpovídající cca 2 ng na každých 100 pb délky produktu PCR.)

Rozpis pro provedení sekvenační reakce:

| Název | Požadovaná koncentrace | Množství přidano do reakce |
| --- | --- | --- |
| H2O |  | ......... μl |
| TRRM |  | 4 μl |
| 5x SB |  | 2 μl |
| Primer |  | 0,5 μl |
| Produkt PCR |  | .......... ul |
| Celkem |  | 20 |

dopočítat

spočítat

(TRRM – BigDye® Terminator v1.1 Ready Reaction Mix, SB – Sequencing buffer)

Teplotní profil sekvenační reakce:

1) Počáteční denaturace: 96 ºC/1 min

2) 25 cyklů

Denaturace: 96 ºC/30 s

Anneling: 50 ºC/15 s

Polymerace: 60 ºC/4 min

Purifikace sekvenační reakce

1. K 20 μl produktu po sekvenační reakci přidat: 2 μl 125 mM EDTA,

2 μl 3 M octan sodný, pH 5,2,

50 μl 96% etanolu

2. Vortex

3. Inkubace 15 min/teplota místnosti

4. Centrifugace 20min/teplota místnosti/13 tis. otáček

5. Odsát supernatant

6. Přidat 250 μl 70% etanolu

7. Vortex

8. Centrifugace 5 min/teplota místnosti/13 tis. otáček.

9. Odsát supernatant.

10. Vysušit 90°C/1min