Optika nabitých částic

Poznámky k přednášce – část 3

Michal Lenc

# Maticová formulace

## Paraxiální optika

Ve světelné optice se jako standardní postup pro návrh optických systémů používá výpočet se systémem matic, které charakterizují přenos světla od jedné roviny k další pomocí matice přenosu Tp volným prostorem a matice čočky Tč, která charakterizuje lom paprsků na lámavé ploše (optické čočce).

Zopakujme zde stručně pojmy týkající se zobrazení tlustou čočkou {obrázek).

Tlustá čočka je charakterizována polohami hlavních rovin Ho a Hi , polohami ohnisek Fo a Fi a indexy lomu v předmětovém a obrazovém prostoru no a ni. Paprsek rovnoběžný s optickou osou v předmětovém prostoru se láme v obrazové hlavní rovině Hi do obrazového ohniska Fi, paprsek procházející předmětovým ohniskem Fo se láme v předmětové hlavní rovině Ho a jde dále v obrazovém prostoru rovnoběžně s optickou osou. Pro polohu předmětu a obrazu je splněna čočková rovnice

Vzdálenosti v předmětovém prostoru se měří od předmětové hlavní roviny, tj. , , a vzdálenosti v obrazovém prostoru se měří od obrazové hlavní roviny, tj. , . Přímé a úhlové zvětšení jsou definovány jako

Platí zřejmě

Toto je jeden ze základních vztahů paraxiální geometrické optiky, Smithova - Helmholtzova věta.

Pro maticový zápis paprskového chodu zavedeme pojem přenosové matice. Označíme-li x1 polohu a směrnici paprsku v nějaké počáteční rovině  a x2 polohu a  směrnici paprsku v nějaké koncové rovině , můžeme psát

kde Tz2 , z1 je matice přenosu. Přenos ve volném prostoru od  do  je popsán maticí

neboťsměrnice paprsku se nemění a poloha se mění úměrně prošlé vzdálenosti. Pro přenos mezi hlavními rovinami čočky je matice přenosu dána vztahem

protože souřadnice paprsku se nemění a směrnice se mění jednak působením čočky úměrně souřadnici a jednak díky Snellovu zákonu.

Označíme-li x1 polohu a  směrnici paprsku v rovině  před čočkou a x2 polohu a  směrnici paprsku v rovině  za čočkou, můžeme psát

Vynásobení matic a drobné úpravy vedou k výsledku

Po využití vztahů  a  dostaneme pro matici Tz2 , z1 výraz

Jsou-li roviny opticky konjugované (tj. rovina  v  nebo  je předmětová rovina a rovina  k ní sdružená obrazová rovina), je ovšem matice přenosu mnohem jednodušší

to jest

Také dosazení opticky konjugovaných hlavních rovin  a  do  nebo  dává zpětně přenosovou matici čočky . Přenosovou matici pro volný prostor ale dostaneme pouze z matice ve tvaru  (dosazením  a limitním přechodem ). V matici  totiž také polohy ohnisek jdou do nekonečna a limitní přechod není dobře definován.

Velmi výhodný je maticový zápis při výpočtu vlastností systému složeného z mnoha prvků - jeden každý prvek charakterizujeme maticí a vlastnosti systému získáme vynásobením matic jednotlivých prvků a matic přenosu volným prostorem mezi nimi (transportních matic).

## Silná fokusace

Silnou fokusací v urychlovači rozumíme periodické střídání kvadrupólů orientovaných jako spojky nebo rozptylky. Budeme používat maticového zápisu, tedy např. pro směr x zavedeme vektor o dvou složkách, tj. při parametrizaci pomocí parametru z je paprsek popsán normovanou souřadnicí  a směrnicí

Po průchodu optickou soustavou uzavřenou do intervalu je

nebo rozepsáno

Pohyb ve volném prostoru délky L je vyjádřen maticí (směrnice zůstává konstantní, souřadnice v závislosti na parametru lineárně narůstá)

působení kvadrupólu jako tenké spojky resp. tenké rozptylky maticí (souřadnice se nezmění, směrnice se skokem změní o optickou mohutnost násobenou hodnotou souřadnice paprsku při dopadu na tenkou čočku)

Jeden periodicky se opakující element tvořený volným pohybem od spojky k rozptylce, působením rozptylky, volným pohybem od rozptylky ke spojce a působením spojky bude tak vyjádřen maticí

Naším úkolem je ale spočítat působení velkého počtu (řekněme N) takových elementů, tedy

přičemž požadujeme, aby se nezvětšovaly rozměry oblasti, kterou ve fázovém prostoru zaujímá svazek paprsků. K tomu využijeme rozklad obecného počátečního vektoru do vlastních vektorů matice M, tj.

kde

Obecně pro vlastní hodnoty matice druhého řádu máme

V našem případě

Důležité jsou vlastnosti kořenů

Označme

potom

Parametr μ je buď reálné, nebo ryze imaginární číslo. Je teď

Cvičení: přesvědčit se nejprve, že protože je reálné, bude také  reálné. Potom ukázat rozdíly pro μ reálné a ryze imaginární, nejlépe na skalární veličině

# Optická soustava s přímou osou

## Multipólová pole

Pro výpočet optických vlastností jednotlivých prvků potřebujeme znát rozložení elektrických a magnetických polí na ose, v jejíž blízkosti se svazek nabitých částic pohybuje. Protože v blízkosti optické osy nejsou ani budicí cívky, ani elektrody, můžeme pole působící na nabitou částici charakterizovat pomocí skalárního magnetického potenciálu a elektrostatického potenciálu. Ze známého rozložení potenciálu nebo pole na ose můžeme vyjádřit elektrostatický nebo magnetický potenciál v blízkosti osy pomocí Taylorova rozvoje v souřadnicích x, y. Základními poli pro paraxiální aproximaci jsou pole rotačně souměrné (fokusační), pole dipólové (vychylovací) a pole kvadrupólové (jak pro fokusaci jako kvadrupólové čočky, tak pro korekci astigmatismu).

Zavedeme-li komplexní souřadnici w pomocí vztahu , můžeme obecně zapsat skalární potenciál jako

Ze známého skalárního potenciálu spočteme intenzitu elektrického pole jako

První členy rozvoje potenciálů rotačně souměrného pole, dipólového, kvadrupólového, hexapólového a oktupólového pole jsou pro elektrostatický potenciál

Zde  představuje závislost osového rotačně souměrného potenciálu na souřadnici z, a  funkce  a udávají (ve ) průběh osové závislosti pole multipólu. Obecně  je osové rozložení pole 2n-pólu s osou x v rovině symetrie a  je s osou x v rovině antisymetrie.

Pro magnetický skalární potenciál platí stejný rozvoj jako pro elektrostatický

Magnetický skalární potenciál bývá nejčastěji udáván v ampérech, v optice částic se však používá potenciál jako µ0-násobek obvyklého potenciálu (µ0 je permeabilita vakua). Složky indukce magnetického pole jsou

Rozvoj potenciálu v souřadnicích x, y dává

Zde  (v jednotkách  - Tesla) je průběh indukce fokusačního pole na ose, a (v ) je multipólové osové pole. Podobně jako u elekrostatických multipólů je  osové rozložení pole 2n-pólu s osou x v rovině symetrie a  s osou x v rovině antisymetrie.

## Vztah mezi skalárním a vektorovým potenciálem

Vektor indukce magnetického pole ve vakuu můžeme vyjádřit pomocí vektorového nebo skalárního potenciálu

neboli ve složkách

Z tohoto vyjádření pak můžeme psát

kde  je libovolná funkce. Pro skalární potenciál pak

## Lagrangeova a Hamiltonova funkce

Lagrangeova funkce je

Přejdeme k Hamiltonově formulaci. Zobecněný impuls je

Pro Hamiltonovu funkci pak máme

Protože hamiltonián nezávisí explicitně na čase, přejdeme pomocí transformace souřadnic

k novému hamiltoniánu, který budeme značit H, tedy

Hamiltonovy rovnice jsou teď

Provedeme-li explicitně příslušné derivace v , dostáváme

a

Přechodem k lagrangiánu

dostaneme

Tento výsledek lze pochopitelně dostat i přímo: pomocí zákona zachování energie změníme parametrizaci, přičemž zachovávající se energie vystupuje jako Lagrangeův multiplikátor.

## Paraxiální rovnice

První členy rozvoje potenciálů rotačně souměrného, dipólového a  kvadrupólového pole jsou

Zde  představuje závislost osového rotačně souměrného potenciálu na souřadnici z, a  představují průběh závislosti x a y složky dipólového vychylovacího pole na ose (ve ) a funkce  a udávají (ve ) průběh osové závislosti kvadrupólového pole. První členy rozvoje magnetických potenciálů jsou

,a(v jednotkách  - Tesla) je průběh indukce fokusačního a dipólového pole na ose, a (v ) je osové rozložení kvadrupólového pole. Pro vektorový potenciál je

V paraxiální aproximaci ponecháme v Lagrangeově funkci jen nejnižší mocniny souřadnic a jejich derivací, takže

kde

a

Pohybové rovnice jsou

a

Pravé strany rovnic  a  musí být také řádu srovnatelného se souřadnicemi a jejich derivacemi. Buď jsou tedy dipólová pole slabá, jak se předpokládá v teorii vychylovacích systémů, nebo je pro energii  splněna Wienova podmínka, tedy

Zápis rovnic  a  lze podstatně zjednodušit. Zavedeme značení

Dále předpokládejme záporně nabitou částici (většinou elektron) a zvolme nulovou hladinu elektrostatického potenciálu tak, abychom mohli položit . Označme ještě  a rovnice  a  nabudou tvaru

# Paraxiální rovnice ve speciálních případech

## Magnetické pole

Zavedeme značení pro impulz

Potom je lagrangián

a rovnice trajektorie jsou

a

Složky magnetické indukce jsou

Jsou-li splněny pohybové rovnice, je účinek

### Rotačně souměrné pole

Se značením

vyjádříme řešení rovnic  a  jako

kde

a  jsou dvě nezávislá řešení rovnice trajektorie v rotující souřadné soustavě

Při této volbě je wronskián

Parametrizaci trajektorie musíme pro výpočet účinku obvykle pozměnit oproti , kde závisí na počátečních hodnotách souřadnic a směrnic. Například parametrizace pomocí počátečních a koncových hodnot souřadnic dává vyjádření

V zápisu pomocí komplexních čísel

Potom máme pro směrnice v koncovém bodě

a pro směrnice v počátečním bodě

Účinek je (vynecháváme argument z funkcí)

Jiné vyjádření účinku získáme vyloučením  ze vztahů

Je pak

## Kvadrupólové pole

Lagrangeova funkce je

a rovnice trajektorie jsou

Složky elektrické intenzity a magnetické indukce jsou

I v tomto případě platí, že jsou-li splněny pohybové rovnice, je účinek

# Odvození čočkové rovnice z H-J rovnice

## Základní vztahy

Lagrangeova funkce je

Zobecněná hybnost je definována jako

Hamiltonova funkce je pak

Z  a   máme

takže odečtením dostaneme

Pro kompaktnost zápisu zavedeme značení pro veličinu rozměru hybnosti

Hamiltonovu – Jacobiho rovnici dostaneme dosazením

to znamená

Jestliže potenciály nezávisí na čase, máme řešení se zachovávající se energií. Přepíšeme pak  na

kde

V částicové optice často pokládáme

Při této volbě je kinetická energie rovna záporně vzaté potenciální energii ()

tedy na nulové hladině elektrostatického potenciálu má částice nulovou kinetickou energii. Pro částice s  (typicky elektrony) je v klasicky dosažitelné oblasti , pro kladně nabité částice () potom , je tedy vždy . Zavádí se tzv. relativisticky korigovaný potenciál

Vždy je  a v nerelativistické limitě . Hamiltonova – Jacobiho rovnice je pak

## Model paraxiálních vlastností čočky

Budeme používat válcové souřadnice, optická osa bude osou z. Pro magnetickou čočku předpokládáme vektorový potenciál ve tvaru

Pro elektrostatickou čočku  předpokládáme průběh osového potenciálu ve tvaru

takže potenciál v paraxiální aproximaci bude

Relativisticky korigovaný potenciál je pak

U magnetické čočky je , u elektrostatické čočky bude

V nerelativistické aproximaci se vztah  podstatně zjednoduší na

Řešení Hamiltonovy – Jacobiho rovnice pro volnou částici s hybností p, která vychází z osového bodu v předmětové rovině nebo přichází do osového bodu v obrazové rovině  je

Účinek má tvar

budeme tedy účinek v paraxiální aproximaci hledat v tomto tvaru i v oblasti čočky. Hamiltonova – Jacobiho rovnice se v oblasti  porovnáním členů u mocnin r rozpadá na dvě

V krajních rovinách pak bude

a

## Čočková rovnice

Nejobvyklejší tvar čočkové rovnice je

S využitím vyjádření ohniskových dálek

můžeme rovnici  přepsat na tvar

Tento tvar je pro porovnání s výsledky výpočtu pomocí Hamiltonovy – Jacobiho rovnice vhodnější.

## Magnetická čočka

Z rovnice  máme

Substituce

převede druhou rovnici v  na

Řešením je tedy

a účinek v oblasti čočky je

Požadavek spojitosti účinku podle  a  v rovinách  a  vede k nepodstatným podmínkám

jednak k podmínkám

Vyloučení konstanty  nám dá hodnoty

a

Pro tenkou čočku máme

## Elektrostatická čočka

Z rovnice  máme

kde podle

Úprava druhé rovnice v  dává

Požadavek spojitosti funkce  v rovinách  a vede na

a z rovnic  a  dostáváme

Potřebné integrály jsou

a

V nerelativistické limitě pak

a

Vyloučením konstanty  získáme čočkovou rovnici s parametry

a

Nerelativistické výrazy jsou pak

a