Cvičení 1, verze 1

Vyjděte ze vztahů: Vz=kMhx2+h23      M=43pR3s

kde k=6.670´10−11Nm2kg−2

Úloha 1.1: Vypočti poloměr kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1000m od průmětu středu tělesa na povrch je 2,1 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=450m a diferenční hustota  = 500 kg/m3.

Úloha 1.2: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se poloměr hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.3: Vypočti diferenční hustotu kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1000m od průmětu středu tělesa na povrch je 2,1 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=450m a poloměr R = 300 m.

Úloha 1.4: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se diferenční hustota hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.5: Vypočti hloubku kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 0m od průmětu středu tělesa na povrch je 2,1 *10-6 m/s2, jestliže je známo, že diferenční hustota koule  = 450 kg/m3 a poloměr R = 180 m.

Úloha 1.6: Kolikrát se zmenší tíhový účinek gz v místě nad středem hmotné koule, zvětší-li se hloubka hmotné koule dvakrát?

Cvičení 1, verze 2

Vyjděte ze vztahů: Vz=kMhx2+h23      M=43pR3s

kde k=6.670´10−11Nm2kg−2

Úloha 1.1: Vypočti poloměr kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1000m od průmětu středu tělesa na povrch je 4,4 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=500m a diferenční hustota  = 500 kg/m3.

Úloha 1.2: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se poloměr hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.3: Vypočti diferenční hustotu kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1000m od průmětu středu tělesa na povrch je 4,4 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=500m a poloměr R = 300 m.

Úloha 1.4: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se diferenční hustota hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.5: Vypočti hloubku kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 0m od průmětu středu tělesa na povrch je 4,4 *10-6 m/s2, jestliže je známo, že diferenční hustota koule  = 500 kg/m3 a poloměr R = 180 m.

Úloha 1.6: Kolikrát se zmenší tíhový účinek gz v místě nad středem hmotné koule, zvětší-li se hloubka hmotné koule dvakrát?

Cvičení 1, verze 3

Vyjděte ze vztahů: Vz=kMhx2+h23      M=43pR3s

kde k=6.670´10−11Nm2kg−2

Úloha 1.1: Vypočti poloměr kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1000m od průmětu středu tělesa na povrch je 5,2 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=500m a diferenční hustota  = 500 kg/m3.

Úloha 1.2: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se poloměr hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.3: Vypočti diferenční hustotu kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1000m od průmětu středu tělesa na povrch je 5,2 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=500m a poloměr R = 300 m.

Úloha 1.4: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se diferenční hustota hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.5: Vypočti hloubku kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 0m od průmětu středu tělesa na povrch je 5,2 *10-6 m/s2, jestliže je známo, že diferenční hustota koule  = 500 kg/m3 a poloměr R = 180 m.

Úloha 1.6: Kolikrát se zmenší tíhový účinek gz v místě nad středem hmotné koule, zvětší-li se hloubka hmotné koule dvakrát?

Cvičení 1, verze 4

Vyjděte ze vztahů: Vz=kMhx2+h23      M=43pR3s

kde k=6.670´10−11Nm2kg−2

Úloha 1.1: Vypočti poloměr kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1000m od průmětu středu tělesa na povrch je 8,2 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=500m a diferenční hustota  = 500 kg/m3.

Úloha 1.2: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se poloměr hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.3: Vypočti diferenční hustotu kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1000m od průmětu středu tělesa na povrch je 8,2 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=500m a poloměr R = 300 m.

Úloha 1.4: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se diferenční hustota hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.5: Vypočti hloubku kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 0m od průmětu středu tělesa na povrch je 8,2 *10-6 m/s2, jestliže je známo, že diferenční hustota koule  = 500 kg/m3 a poloměr R = 180 m.

Úloha 1.6: Kolikrát se zmenší tíhový účinek gz v místě nad středem hmotné koule, zvětší-li se hloubka hmotné koule dvakrát?

Cvičení 1, verze 5

Vyjděte ze vztahů: Vz=kMhx2+h23      M=43pR3s

kde k=6.670´10−11Nm2kg−2

Úloha 1.1: Vypočti poloměr kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1000m od průmětu středu tělesa na povrch je 9,2 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=500m a diferenční hustota  = 500 kg/m3.

Úloha 1.2: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se poloměr hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.3: Vypočti diferenční hustotu kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1000m od průmětu středu tělesa na povrch je 9,2 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=500m a poloměr R = 300 m.

Úloha 1.4: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se diferenční hustota hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.5: Vypočti hloubku kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 0m od průmětu středu tělesa na povrch je 9,2 *10-6 m/s2, jestliže je známo, že diferenční hustota koule  = 500 kg/m3 a poloměr R = 180 m.

Úloha 1.6: Kolikrát se zmenší tíhový účinek gz v místě nad středem hmotné koule, zvětší-li se hloubka hmotné koule dvakrát?

Cvičení 1, verze 6

Vyjděte ze vztahů: Vz=kMhx2+h23      M=43pR3s

kde k=6.670´10−11Nm2kg−2

Úloha 1.1: Vypočti poloměr kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1000m od průmětu středu tělesa na povrch je 2,1 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=400m a diferenční hustota  = 500 kg/m3.

Úloha 1.2: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se poloměr hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.3: Vypočti diferenční hustotu kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1000m od průmětu středu tělesa na povrch je 2,1 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=400m a poloměr R = 300 m.

Úloha 1.4: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se diferenční hustota hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.5: Vypočti hloubku kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 0m od průmětu středu tělesa na povrch je 2,1 *10-6 m/s2, jestliže je známo, že diferenční hustota koule  = 400 kg/m3 a poloměr R = 180 m.

Úloha 1.6: Kolikrát se zmenší tíhový účinek gz v místě nad středem hmotné koule, zvětší-li se hloubka hmotné koule dvakrát?

Cvičení 1, verze 7

Vyjděte ze vztahů: Vz=kMhx2+h23      M=43pR3s

kde k=6.670´10−11Nm2kg−2

Úloha 1.1: Vypočti poloměr kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1000m od průmětu středu tělesa na povrch je 4,4 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=400m a diferenční hustota  = 500 kg/m3.

Úloha 1.2: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se poloměr hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.3: Vypočti diferenční hustotu kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1000m od průmětu středu tělesa na povrch je 4,4 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=400m a poloměr R = 300 m.

Úloha 1.4: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se diferenční hustota hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.5: Vypočti hloubku kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 0m od průmětu středu tělesa na povrch je 4,4 *10-6 m/s2, jestliže je známo, že diferenční hustota koule  = 400 kg/m3 a poloměr R = 180 m.

Úloha 1.6: Kolikrát se zmenší tíhový účinek gz v místě nad středem hmotné koule, zvětší-li se hloubka hmotné koule dvakrát?

Cvičení 1, verze 8

Vyjděte ze vztahů: Vz=kMhx2+h23      M=43pR3s

kde k=6.670´10−11Nm2kg−2

Úloha 1.1: Vypočti poloměr kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1000m od průmětu středu tělesa na povrch je 5,2 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=400m a diferenční hustota  = 500 kg/m3.

Úloha 1.2: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se poloměr hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.3: Vypočti diferenční hustotu kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1000m od průmětu středu tělesa na povrch je 5,2 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=400m a poloměr R = 300 m.

Úloha 1.4: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se diferenční hustota hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.5: Vypočti hloubku kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 0m od průmětu středu tělesa na povrch je 5,2 *10-6 m/s2, jestliže je známo, že diferenční hustota koule  = 400 kg/m3 a poloměr R = 180 m.

Úloha 1.6: Kolikrát se zmenší tíhový účinek gz v místě nad středem hmotné koule, zvětší-li se hloubka hmotné koule dvakrát?

Cvičení 1, verze 9

Vyjděte ze vztahů: Vz=kMhx2+h23      M=43pR3s

kde k=6.670´10−11Nm2kg−2

Úloha 1.1: Vypočti poloměr kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1000m od průmětu středu tělesa na povrch je 8,2 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=400m a diferenční hustota  = 500 kg/m3.

Úloha 1.2: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se poloměr hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.3: Vypočti diferenční hustotu kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1000m od průmětu středu tělesa na povrch je 8,2 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=400m a poloměr R = 300 m.

Úloha 1.4: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se diferenční hustota hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.5: Vypočti hloubku kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 0m od průmětu středu tělesa na povrch je 8,2 *10-6 m/s2, jestliže je známo, že diferenční hustota koule  = 400 kg/m3 a poloměr R = 180 m.

Úloha 1.6: Kolikrát se zmenší tíhový účinek gz v místě nad středem hmotné koule, zvětší-li se hloubka hmotné koule dvakrát?

Cvičení 1, verze 10

Vyjděte ze vztahů: Vz=kMhx2+h23      M=43pR3s

kde k=6.670´10−11Nm2kg−2

Úloha 1.1: Vypočti poloměr kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1000m od průmětu středu tělesa na povrch je 9,2 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=400m a diferenční hustota  = 500 kg/m3.

Úloha 1.2: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se poloměr hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.3: Vypočti diferenční hustotu kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1000m od průmětu středu tělesa na povrch je 9,2 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=400m a poloměr R = 300 m.

Úloha 1.4: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se diferenční hustota hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.5: Vypočti hloubku kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 0m od průmětu středu tělesa na povrch je 9,2 *10-6 m/s2, jestliže je známo, že diferenční hustota koule  = 400 kg/m3 a poloměr R = 180 m.

Úloha 1.6: Kolikrát se zmenší tíhový účinek gz v místě nad středem hmotné koule, zvětší-li se hloubka hmotné koule dvakrát?

Cvičení 1, verze 11

Vyjděte ze vztahů: Vz=kMhx2+h23      M=43pR3s

kde k=6.670´10−11Nm2kg−2

Úloha 1.1: Vypočti poloměr kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1500m od průmětu středu tělesa na povrch je 2,1 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=500m a diferenční hustota  = 500 kg/m3.

Úloha 1.2: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se poloměr hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.3: Vypočti diferenční hustotu kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1500m od průmětu středu tělesa na povrch je 2,1 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=500m a poloměr R = 300 m.

Úloha 1.4: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se diferenční hustota hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.5: Vypočti hloubku kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 0m od průmětu středu tělesa na povrch je 2,1 *10-6 m/s2, jestliže je známo, že diferenční hustota koule  = 500 kg/m3 a poloměr R = 140 m.

Úloha 1.6: Kolikrát se zmenší tíhový účinek gz v místě nad středem hmotné koule, zvětší-li se hloubka hmotné koule dvakrát?

Cvičení 1, verze 12

Vyjděte ze vztahů: Vz=kMhx2+h23      M=43pR3s

kde k=6.670´10−11Nm2kg−2

Úloha 1.1: Vypočti poloměr kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1500m od průmětu středu tělesa na povrch je 4,4 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=500m a diferenční hustota  = 500 kg/m3.

Úloha 1.2: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se poloměr hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.3: Vypočti diferenční hustotu kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1500m od průmětu středu tělesa na povrch je 4,4 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=500m a poloměr R = 300 m.

Úloha 1.4: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se diferenční hustota hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.5: Vypočti hloubku kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 0m od průmětu středu tělesa na povrch je 4,4 *10-6 m/s2, jestliže je známo, že diferenční hustota koule  = 500 kg/m3 a poloměr R = 140 m.

Úloha 1.6: Kolikrát se zmenší tíhový účinek gz v místě nad středem hmotné koule, zvětší-li se hloubka hmotné koule dvakrát?

Cvičení 1, verze 13

Vyjděte ze vztahů: Vz=kMhx2+h23      M=43pR3s

kde k=6.670´10−11Nm2kg−2

Úloha 1.1: Vypočti poloměr kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1500m od průmětu středu tělesa na povrch je 5,2 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=500m a diferenční hustota  = 500 kg/m3.

Úloha 1.2: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se poloměr hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.3: Vypočti diferenční hustotu kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1500m od průmětu středu tělesa na povrch je 5,2 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=500m a poloměr R = 300 m.

Úloha 1.4: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se diferenční hustota hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.5: Vypočti hloubku kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 0m od průmětu středu tělesa na povrch je 5,2 *10-6 m/s2, jestliže je známo, že diferenční hustota koule  = 500 kg/m3 a poloměr R = 140 m.

Úloha 1.6: Kolikrát se zmenší tíhový účinek gz v místě nad středem hmotné koule, zvětší-li se hloubka hmotné koule dvakrát?

Cvičení 1, verze 14

Vyjděte ze vztahů: Vz=kMhx2+h23      M=43pR3s

kde k=6.670´10−11Nm2kg−2

Úloha 1.1: Vypočti poloměr kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1500m od průmětu středu tělesa na povrch je 8,2 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=500m a diferenční hustota  = 500 kg/m3.

Úloha 1.2: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se poloměr hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.3: Vypočti diferenční hustotu kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1500m od průmětu středu tělesa na povrch je 8,2 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=500m a poloměr R = 300 m.

Úloha 1.4: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se diferenční hustota hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.5: Vypočti hloubku kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 0m od průmětu středu tělesa na povrch je 8,2 *10-6 m/s2, jestliže je známo, že diferenční hustota koule  = 500 kg/m3 a poloměr R = 140 m.

Úloha 1.6: Kolikrát se zmenší tíhový účinek gz v místě nad středem hmotné koule, zvětší-li se hloubka hmotné koule dvakrát?

Cvičení 1, verze 15

Vyjděte ze vztahů: Vz=kMhx2+h23      M=43pR3s

kde k=6.670´10−11Nm2kg−2

Úloha 1.1: Vypočti poloměr kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1500m od průmětu středu tělesa na povrch je 9,2 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=500m a diferenční hustota  = 500 kg/m3.

Úloha 1.2: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se poloměr hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.3: Vypočti diferenční hustotu kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1500m od průmětu středu tělesa na povrch je 9,2 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=500m a poloměr R = 300 m.

Úloha 1.4: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se diferenční hustota hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.5: Vypočti hloubku kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 0m od průmětu středu tělesa na povrch je 9,2 *10-6 m/s2, jestliže je známo, že diferenční hustota koule  = 500 kg/m3 a poloměr R = 140 m.

Úloha 1.6: Kolikrát se zmenší tíhový účinek gz v místě nad středem hmotné koule, zvětší-li se hloubka hmotné koule dvakrát?

Cvičení 1, verze 16

Vyjděte ze vztahů: Vz=kMhx2+h23      M=43pR3s

kde k=6.670´10−11Nm2kg−2

Úloha 1.1: Vypočti poloměr kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1500m od průmětu středu tělesa na povrch je 2,1 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=400m a diferenční hustota  = 500 kg/m3.

Úloha 1.2: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se poloměr hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.3: Vypočti diferenční hustotu kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1500m od průmětu středu tělesa na povrch je 2,1 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=400m a poloměr R = 300 m.

Úloha 1.4: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se diferenční hustota hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.5: Vypočti hloubku kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 0m od průmětu středu tělesa na povrch je 2,1 *10-6 m/s2, jestliže je známo, že diferenční hustota koule  = 400 kg/m3 a poloměr R = 140 m.

Úloha 1.6: Kolikrát se zmenší tíhový účinek gz v místě nad středem hmotné koule, zvětší-li se hloubka hmotné koule dvakrát?

Cvičení 1, verze 17

Vyjděte ze vztahů: Vz=kMhx2+h23      M=43pR3s

kde k=6.670´10−11Nm2kg−2

Úloha 1.1: Vypočti poloměr kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1500m od průmětu středu tělesa na povrch je 4,4 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=400m a diferenční hustota  = 500 kg/m3.

Úloha 1.2: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se poloměr hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.3: Vypočti diferenční hustotu kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1500m od průmětu středu tělesa na povrch je 4,4 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=400m a poloměr R = 300 m.

Úloha 1.4: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se diferenční hustota hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.5: Vypočti hloubku kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 0m od průmětu středu tělesa na povrch je 4,4 *10-6 m/s2, jestliže je známo, že diferenční hustota koule  = 400 kg/m3 a poloměr R = 140 m.

Úloha 1.6: Kolikrát se zmenší tíhový účinek gz v místě nad středem hmotné koule, zvětší-li se hloubka hmotné koule dvakrát?

Cvičení 1, verze 18

Vyjděte ze vztahů: Vz=kMhx2+h23      M=43pR3s

kde k=6.670´10−11Nm2kg−2

Úloha 1.1: Vypočti poloměr kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1500m od průmětu středu tělesa na povrch je 5,2 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=400m a diferenční hustota  = 500 kg/m3.

Úloha 1.2: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se poloměr hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.3: Vypočti diferenční hustotu kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1500m od průmětu středu tělesa na povrch je 5,2 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=400m a poloměr R = 300 m.

Úloha 1.4: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se diferenční hustota hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.5: Vypočti hloubku kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 0m od průmětu středu tělesa na povrch je 5,2 *10-6 m/s2, jestliže je známo, že diferenční hustota koule  = 400 kg/m3 a poloměr R = 140 m.

Úloha 1.6: Kolikrát se zmenší tíhový účinek gz v místě nad středem hmotné koule, zvětší-li se hloubka hmotné koule dvakrát?

Cvičení 1, verze 19

Vyjděte ze vztahů: Vz=kMhx2+h23      M=43pR3s

kde k=6.670´10−11Nm2kg−2

Úloha 1.1: Vypočti poloměr kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1500m od průmětu středu tělesa na povrch je 8,2 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=400m a diferenční hustota  = 500 kg/m3.

Úloha 1.2: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se poloměr hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.3: Vypočti diferenční hustotu kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1500m od průmětu středu tělesa na povrch je 8,2 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=400m a poloměr R = 300 m.

Úloha 1.4: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se diferenční hustota hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.5: Vypočti hloubku kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 0m od průmětu středu tělesa na povrch je 8,2 *10-6 m/s2, jestliže je známo, že diferenční hustota koule  = 400 kg/m3 a poloměr R = 140 m.

Úloha 1.6: Kolikrát se zmenší tíhový účinek gz v místě nad středem hmotné koule, zvětší-li se hloubka hmotné koule dvakrát?

Cvičení 1, verze 20

Vyjděte ze vztahů: Vz=kMhx2+h23      M=43pR3s

kde k=6.670´10−11Nm2kg−2

Úloha 1.1: Vypočti poloměr kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1500m od průmětu středu tělesa na povrch je 9,2 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=400m a diferenční hustota  = 500 kg/m3.

Úloha 1.2: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se poloměr hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.3: Vypočti diferenční hustotu kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 1500m od průmětu středu tělesa na povrch je 9,2 *10-7 m/s2, jestliže je známo, že hloubka středu koule h=400m a poloměr R = 300 m.

Úloha 1.4: Kolikrát se zvětší tíhový účinek gz, zvětší-li se diferenční hustota hmotné koule dvakrát?

Úloha 1.5: Vypočti hloubku kulového tělesa, jehož tíhový účinek gz ve vzdálenosti 0m od průmětu středu tělesa na povrch je 9,2 *10-6 m/s2, jestliže je známo, že diferenční hustota koule  = 400 kg/m3 a poloměr R = 140 m.

Úloha 1.6: Kolikrát se zmenší tíhový účinek gz v místě nad středem hmotné koule, zvětší-li se hloubka hmotné koule dvakrát?

Cvičení 2, verze 1

Vyjděte ze vztahů:   ΔT(x)=−κT02b2πx2+h2hcos2In+xsin2In

h=xmin−xmaxsin2In2

Úloha 2.1: Urči hloubku tenké svislé desky, jejíž magnetický účinek T je znázorněn na daném grafu (na svislé ose je T[nT], na vodorovné ose vzdálenost na profilu x[m]). Hodnota inklinace In je 50°.

Úloha 2.2: Vypočti mocnost tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-10m je T=4,4938nT, jestliže je známo, že hloubka horního okraje desky je 3m, její suseptibilita je 0,006 jednotek SI, inklinace normálního magnetického pole In=48° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.3: Kolikrát se zvětší hodnota magnetické anomálie T, zvětší-li se mocnost tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, třikrát?

Úloha 2.4: Vypočti susceptibilitu materiálu tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-10m je T=3,7448nT, jestliže je známo, že hloubka horního okraje desky je 3m, její mocnost 2b=1m, inklinace normálního magnetického pole In=48° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.5: Kolikrát se zvětší hodnota magnetické anomálie T, zvětší-li se susceptibilita tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, třikrát?

Úloha 2.6: Vypočti hloubku horního okraje tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-10m je T=3,8258nT, jestliže je známo, že mocnost desky je 2b=1m, její suseptibilita je 0,005 jednotek SI, inklinace normálního magnetického pole In=45° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.7: Kolikrát se zmenší hodnota magnetické anomálie T v místě x=-10m, je-li hodnota inklinace normálního magnetického pole In=45° a zvětší-li se hloubka horního okraje tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, z hodnoty 1.5m na dvojnásobek?

Cvičení 2, verze 2

Vyjděte ze vztahů:   ΔT(x)=−κT02b2πx2+h2hcos2In+xsin2In

h=xmin−xmaxsin2In2

Úloha 2.1: Urči hloubku tenké svislé desky, jejíž magnetický účinek T je znázorněn na daném grafu (na svislé ose je T[nT], na vodorovné ose vzdálenost na profilu x[m]). Hodnota inklinace In je 50°.

Úloha 2.2: Vypočti mocnost tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-10m je T=8,9876nT, jestliže je známo, že hloubka horního okraje desky je 3m, její suseptibilita je 0,006 jednotek SI, inklinace normálního magnetického pole In=48° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.3: Kolikrát se zvětší hodnota magnetické anomálie T, zvětší-li se mocnost tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, třikrát?

Úloha 2.4: Vypočti susceptibilitu materiálu tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-10m je T=7,4896nT, jestliže je známo, že hloubka horního okraje desky je 3m, její mocnost 2b=2m, inklinace normálního magnetického pole In=48° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.5: Kolikrát se zvětší hodnota magnetické anomálie T, zvětší-li se susceptibilita tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, třikrát?

Úloha 2.6: Vypočti hloubku horního okraje tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-10m je T=7,6517nT, jestliže je známo, že mocnost desky je 2b=2m, její suseptibilita je 0,005 jednotek SI, inklinace normálního magnetického pole In=45° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.7: Kolikrát se zmenší hodnota magnetické anomálie T v místě x=-10m, je-li hodnota inklinace normálního magnetického pole In=45° a zvětší-li se hloubka horního okraje tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, z hodnoty 1.5m na dvojnásobek?

Cvičení 2, verze 3

Vyjděte ze vztahů:   ΔT(x)=−κT02b2πx2+h2hcos2In+xsin2In

h=xmin−xmaxsin2In2

Úloha 2.1: Urči hloubku tenké svislé desky, jejíž magnetický účinek T je znázorněn na daném grafu (na svislé ose je T[nT], na vodorovné ose vzdálenost na profilu x[m]). Hodnota inklinace In je 50°.

Úloha 2.2: Vypočti mocnost tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-10m je T=9,3237nT, jestliže je známo, že hloubka horního okraje desky je 2m, její suseptibilita je 0,006 jednotek SI, inklinace normálního magnetického pole In=48° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.3: Kolikrát se zvětší hodnota magnetické anomálie T, zvětší-li se mocnost tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, třikrát?

Úloha 2.4: Vypočti susceptibilitu materiálu tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-10m je T=7,7697nT, jestliže je známo, že hloubka horního okraje desky je 2m, její mocnost 2b=2m, inklinace normálního magnetického pole In=48° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.5: Kolikrát se zvětší hodnota magnetické anomálie T, zvětší-li se susceptibilita tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, třikrát?

Úloha 2.6: Vypočti hloubku horního okraje tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-10m je T=6,860nT, jestliže je známo, že mocnost desky je 2b=2m, její suseptibilita je 0,005 jednotek SI, inklinace normálního magnetického pole In=45° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.7: Kolikrát se zmenší hodnota magnetické anomálie T v místě x=-10m, je-li hodnota inklinace normálního magnetického pole In=45° a zvětší-li se hloubka horního okraje tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, z hodnoty 1.5m na dvojnásobek?

Cvičení 2, verze 4

Vyjděte ze vztahů:   ΔT(x)=−κT02b2πx2+h2hcos2In+xsin2In

h=xmin−xmaxsin2In2

Úloha 2.1: Urči hloubku tenké svislé desky, jejíž magnetický účinek T je znázorněn na daném grafu (na svislé ose je T[nT], na vodorovné ose vzdálenost na profilu x[m]). Hodnota inklinace In je 50°.

Úloha 2.2: Vypočti mocnost tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-10m je T=4,6618nT, jestliže je známo, že hloubka horního okraje desky je 2m, její suseptibilita je 0,006 jednotek SI, inklinace normálního magnetického pole In=48° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.3: Kolikrát se zvětší hodnota magnetické anomálie T, zvětší-li se mocnost tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, třikrát?

Úloha 2.4: Vypočti susceptibilitu materiálu tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-10m je T=3,8849nT, jestliže je známo, že hloubka horního okraje desky je 2m, její mocnost 2b=1m, inklinace normálního magnetického pole In=48° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.5: Kolikrát se zvětší hodnota magnetické anomálie T, zvětší-li se susceptibilita tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, třikrát?

Úloha 2.6: Vypočti hloubku horního okraje tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-10m je T=3,4301nT, jestliže je známo, že mocnost desky je 2b=1m, její suseptibilita je 0,005 jednotek SI, inklinace normálního magnetického pole In=45° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.7: Kolikrát se zmenší hodnota magnetické anomálie T v místě x=-10m, je-li hodnota inklinace normálního magnetického pole In=45° a zvětší-li se hloubka horního okraje tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, z hodnoty 1.5m na dvojnásobek?

Cvičení 2, verze 5

Vyjděte ze vztahů:   ΔT(x)=−κT02b2πx2+h2hcos2In+xsin2In

h=xmin−xmaxsin2In2

Úloha 2.1: Urči hloubku tenké svislé desky, jejíž magnetický účinek T je znázorněn na daném grafu (na svislé ose je T[nT], na vodorovné ose vzdálenost na profilu x[m]). Hodnota inklinace In je 50°.

Úloha 2.2: Vypočti mocnost tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-10m je T=4,4938nT, jestliže je známo, že hloubka horního okraje desky je 2m, její suseptibilita je 0,006 jednotek SI, inklinace normálního magnetického pole In=48° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.3: Kolikrát se zvětší hodnota magnetické anomálie T, zvětší-li se mocnost tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, třikrát?

Úloha 2.4: Vypočti susceptibilitu materiálu tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-10m je T=3,8222nT, jestliže je známo, že hloubka horního okraje desky je 2,5m, její mocnost 2b=1m, inklinace normálního magnetického pole In=48° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.5: Kolikrát se zvětší hodnota magnetické anomálie T, zvětší-li se susceptibilita tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, třikrát?

Úloha 2.6: Vypočti hloubku horního okraje tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-10m je T=3,1831nT, jestliže je známo, že mocnost desky je 2b=1m, její suseptibilita je 0,005 jednotek SI, inklinace normálního magnetického pole In=45° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.7: Kolikrát se zmenší hodnota magnetické anomálie T v místě x=-10m, je-li hodnota inklinace normálního magnetického pole In=45° a zvětší-li se hloubka horního okraje tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, z hodnoty 1.5m na dvojnásobek?

Cvičení 2, verze 6

Vyjděte ze vztahů:   ΔT(x)=−κT02b2πx2+h2hcos2In+xsin2In

h=xmin−xmaxsin2In2

Úloha 2.1: Urči hloubku tenké svislé desky, jejíž magnetický účinek T je znázorněn na daném grafu (na svislé ose je T[nT], na vodorovné ose vzdálenost na profilu x[m]). Hodnota inklinace In je 50°.

Úloha 2.2: Vypočti mocnost tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-5m je T=7,8322nT, jestliže je známo, že hloubka horního okraje desky je 3m, její suseptibilita je 0,006 jednotek SI, inklinace normálního magnetického pole In=52° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.3: Kolikrát se zvětší hodnota magnetické anomálie T, zvětší-li se mocnost tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, třikrát?

Úloha 2.4: Vypočti susceptibilitu materiálu tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-5m je T=11,7123nT, jestliže je známo, že hloubka horního okraje desky je 2m, její mocnost 2b=1m, inklinace normálního magnetického pole In=52° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.5: Kolikrát se zvětší hodnota magnetické anomálie T, zvětší-li se susceptibilita tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, třikrát?

Úloha 2.6: Vypočti hloubku horního okraje tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-5m je T=3,9789nT, jestliže je známo, že mocnost desky je 2b=1m, její suseptibilita je 0,005 jednotek SI, inklinace normálního magnetického pole In=45° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.7: Kolikrát se zmenší hodnota magnetické anomálie T v místě x=-5m, je-li hodnota inklinace normálního magnetického pole In=45° a zvětší-li se hloubka horního okraje tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, z hodnoty 2m na dvojnásobek?

Cvičení 2, verze 7

Vyjděte ze vztahů:   ΔT(x)=−κT02b2πx2+h2hcos2In+xsin2In

h=xmin−xmaxsin2In2

Úloha 2.1: Urči hloubku tenké svislé desky, jejíž magnetický účinek T je znázorněn na daném grafu (na svislé ose je T[nT], na vodorovné ose vzdálenost na profilu x[m]). Hodnota inklinace In je 50°.

Úloha 2.2: Vypočti mocnost tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-5m je T=8,7842nT, jestliže je známo, že hloubka horního okraje desky je 2m, její suseptibilita je 0,006 jednotek SI, inklinace normálního magnetického pole In=52° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.3: Kolikrát se zvětší hodnota magnetické anomálie T, zvětší-li se mocnost tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, třikrát?

Úloha 2.4: Vypočti susceptibilitu materiálu tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-5m je T=11,7123nT, jestliže je známo, že hloubka horního okraje desky je 2m, její mocnost 2b=1m, inklinace normálního magnetického pole In=52° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.5: Kolikrát se zvětší hodnota magnetické anomálie T, zvětší-li se susceptibilita tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, třikrát?

Úloha 2.6: Vypočti hloubku horního okraje tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-5m je T=7,9577nT, jestliže je známo, že mocnost desky je 2b=2m, její suseptibilita je 0,005 jednotek SI, inklinace normálního magnetického pole In=45° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.7: Kolikrát se zmenší hodnota magnetické anomálie T v místě x=-5m, je-li hodnota inklinace normálního magnetického pole In=45° a zvětší-li se hloubka horního okraje tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, z hodnoty 2m na dvojnásobek?

Cvičení 2, verze 8

Vyjděte ze vztahů:   ΔT(x)=−κT02b2πx2+h2hcos2In+xsin2In

h=xmin−xmaxsin2In2

Úloha 2.1: Urči hloubku tenké svislé desky, jejíž magnetický účinek T je znázorněn na daném grafu (na svislé ose je T[nT], na vodorovné ose vzdálenost na profilu x[m]). Hodnota inklinace In je 50°.

Úloha 2.2: Vypočti mocnost tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-5m je T=11,7483nT, jestliže je známo, že hloubka horního okraje desky je 3m, její suseptibilita je 0,006 jednotek SI, inklinace normálního magnetického pole In=52° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.3: Kolikrát se zvětší hodnota magnetické anomálie T, zvětší-li se mocnost tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, třikrát?

Úloha 2.4: Vypočti susceptibilitu materiálu tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-5m je T=17,5685nT, jestliže je známo, že hloubka horního okraje desky je 2m, její mocnost 2b=1,5m, inklinace normálního magnetického pole In=52° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.5: Kolikrát se zvětší hodnota magnetické anomálie T, zvětší-li se susceptibilita tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, třikrát?

Úloha 2.6: Vypočti hloubku horního okraje tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-5m je T=5,8513nT, jestliže je známo, že mocnost desky je 2b=1m, její suseptibilita je 0,005 jednotek SI, inklinace normálního magnetického pole In=45° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.7: Kolikrát se zmenší hodnota magnetické anomálie T v místě x=-5m, je-li hodnota inklinace normálního magnetického pole In=45° a zvětší-li se hloubka horního okraje tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, z hodnoty 2m na dvojnásobek?

Cvičení 2, verze 9

Vyjděte ze vztahů:   ΔT(x)=−κT02b2πx2+h2hcos2In+xsin2In

h=xmin−xmaxsin2In2

Úloha 2.1: Urči hloubku tenké svislé desky, jejíž magnetický účinek T je znázorněn na daném grafu (na svislé ose je T[nT], na vodorovné ose vzdálenost na profilu x[m]). Hodnota inklinace In je 50°.

Úloha 2.2: Vypočti mocnost tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-5m je T=10,7464nT, jestliže je známo, že hloubka horního okraje desky je 3m, její suseptibilita je 0,006 jednotek SI, inklinace normálního magnetického pole In=46° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.3: Kolikrát se zvětší hodnota magnetické anomálie T, zvětší-li se mocnost tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, třikrát?

Úloha 2.4: Vypočti susceptibilitu materiálu tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-5m je T=11,1227nT, jestliže je známo, že hloubka horního okraje desky je 2m, její mocnost 2b=1m, inklinace normálního magnetického pole In=46° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.5: Kolikrát se zvětší hodnota magnetické anomálie T, zvětší-li se susceptibilita tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, třikrát?

Úloha 2.6: Vypočti hloubku horního okraje tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-5m je T=7,0215nT, jestliže je známo, že mocnost desky je 2b=1m, její suseptibilita je 0,006 jednotek SI, inklinace normálního magnetického pole In=45° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.7: Kolikrát se zmenší hodnota magnetické anomálie T v místě x=-5m, je-li hodnota inklinace normálního magnetického pole In=45° a zvětší-li se hloubka horního okraje tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, z hodnoty 2m na dvojnásobek?

Cvičení 2, verze 10

Vyjděte ze vztahů:   ΔT(x)=−κT02b2πx2+h2hcos2In+xsin2In

h=xmin−xmaxsin2In2

Úloha 2.1: Urči hloubku tenké svislé desky, jejíž magnetický účinek T je znázorněn na daném grafu (na svislé ose je T[nT], na vodorovné ose vzdálenost na profilu x[m]). Hodnota inklinace In je 50°.

Úloha 2.2: Vypočti mocnost tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-5m je T=7,1643nT, jestliže je známo, že hloubka horního okraje desky je 3m, její suseptibilita je 0,006 jednotek SI, inklinace normálního magnetického pole In=46° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.3: Kolikrát se zvětší hodnota magnetické anomálie T, zvětší-li se mocnost tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, třikrát?

Úloha 2.4: Vypočti susceptibilitu materiálu tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-5m je T=5,1787nT, jestliže je známo, že hloubka horního okraje desky je 2,5m, její mocnost 2b=0,5m, inklinace normálního magnetického pole In=46° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.5: Kolikrát se zvětší hodnota magnetické anomálie T, zvětší-li se susceptibilita tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, třikrát?

Úloha 2.6: Vypočti hloubku horního okraje tenké svislé desky, která způsobuje na vodorovném profilu magnetickou anomálií, jejíž hodnota ve vzdálenosti x=-5m je T=8,2322nT, jestliže je známo, že mocnost desky je 2b=1m, její suseptibilita je 0,006 jednotek SI, inklinace normálního magnetického pole In=45° a indukce normálního magnetického pole T0=50000nT.

Úloha 2.7: Kolikrát se zmenší hodnota magnetické anomálie T v místě x=-5m, je-li hodnota inklinace normálního magnetického pole In=45° a zvětší-li se hloubka horního okraje tenké svislé desky, která tuto anomálii způsobuje, z hodnoty 2m na dvojnásobek?

Cvičení 3, verze 1

Využijte vztahy:     sinα0v0=sinα1v1         sini=v0v1      v=ΔdΔt

Úloha 3.1: Urči úhel, pod kterým se signál bude lámat do druhé vrstvy, jestliže na rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou dopadl pod úhlem 20°, rychlost v0 v 1.vrstvě je 800ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 2000ms-1.

Úloha 3.2: Urči kritický úhel, pod kterým dopadá lomená vlna na rozhraní, jestliže rychlost v0 v 1.vrstvě je 800ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 2000ms-1.

Úloha 3.3: Urči z hodochrony přímé vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.4: Urči z hodochrony lomené vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.5: Urči nejmenší vzdálenost od bodu odpalu, ve které může být zaznamenána lomená vlna, jestliže rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou se nachází v hloubce 10m, rychlost v0 v 1.vrstvě je 800ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1700ms-1.

Cvičení 3, verze 2

Využijte vztahy:     sinα0v0=sinα1v1         sini=v0v1      v=ΔdΔt

Úloha 3.1: Urči úhel, pod kterým se signál bude lámat do druhé vrstvy, jestliže na rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou dopadl pod úhlem 20°, rychlost v0 v 1.vrstvě je 900ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 2000ms-1.

Úloha 3.2: Urči kritický úhel, pod kterým dopadá lomená vlna na rozhraní, jestliže rychlost v0 v 1.vrstvě je 900ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 2000ms-1.

Úloha 3.3: Urči z hodochrony přímé vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.4: Urči z hodochrony lomené vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.5: Urči nejmenší vzdálenost od bodu odpalu, ve které může být zaznamenána lomená vlna, jestliže rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou se nachází v hloubce 10m, rychlost v0 v 1.vrstvě je 900ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1700ms-1.

Cvičení 3, verze 3

Využijte vztahy:     sinα0v0=sinα1v1         sini=v0v1      v=ΔdΔt

Úloha 3.1: Urči úhel, pod kterým se signál bude lámat do druhé vrstvy, jestliže na rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou dopadl pod úhlem 20°, rychlost v0 v 1.vrstvě je 700ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 2000ms-1.

Úloha 3.2: Urči kritický úhel, pod kterým dopadá lomená vlna na rozhraní, jestliže rychlost v0 v 1.vrstvě je 700ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 2000ms-1.

Úloha 3.3: Urči z hodochrony přímé vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.4: Urči z hodochrony lomené vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.5: Urči nejmenší vzdálenost od bodu odpalu, ve které může být zaznamenána lomená vlna, jestliže rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou se nachází v hloubce 10m, rychlost v0 v 1.vrstvě je 850ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1700ms-1.

Cvičení 3, verze 4

Využijte vztahy:     sinα0v0=sinα1v1         sini=v0v1      v=ΔdΔt

Úloha 3.1: Urči úhel, pod kterým se signál bude lámat do druhé vrstvy, jestliže na rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou dopadl pod úhlem 20°, rychlost v0 v 1.vrstvě je 750ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 2000ms-1.

Úloha 3.2: Urči kritický úhel, pod kterým dopadá lomená vlna na rozhraní, jestliže rychlost v0 v 1.vrstvě je 750ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 2000ms-1.

Úloha 3.3: Urči z hodochrony přímé vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.4: Urči z hodochrony lomené vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.5: Urči nejmenší vzdálenost od bodu odpalu, ve které může být zaznamenána lomená vlna, jestliže rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou se nachází v hloubce 10m, rychlost v0 v 1.vrstvě je 750ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1700ms-1.

Cvičení 3 , verze 5

Využijte vztahy:     sinα0v0=sinα1v1         sini=v0v1      v=ΔdΔt

Úloha 3.1: Urči úhel, pod kterým se signál bude lámat do druhé vrstvy, jestliže na rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou dopadl pod úhlem 20°, rychlost v0 v 1.vrstvě je 850ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 2000ms-1.

Úloha 3.2: Urči kritický úhel, pod kterým dopadá lomená vlna na rozhraní, jestliže rychlost v0 v 1.vrstvě je 850ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 2000ms-1.

Úloha 3.3: Urči z hodochrony přímé vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.4: Urči z hodochrony lomené vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.5: Urči nejmenší vzdálenost od bodu odpalu, ve které může být zaznamenána lomená vlna, jestliže rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou se nachází v hloubce 10m, rychlost v0 v 1.vrstvě je 950ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1700ms-1.

Cvičení 3, verze 6

Využijte vztahy:     sinα0v0=sinα1v1         sini=v0v1      v=ΔdΔt

Úloha 3.1: Urči úhel, pod kterým se signál bude lámat do druhé vrstvy, jestliže na rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou dopadl pod úhlem 20°, rychlost v0 v 1.vrstvě je 800ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1900ms-1.

Úloha 3.2: Urči kritický úhel, pod kterým dopadá lomená vlna na rozhraní, jestliže rychlost v0 v 1.vrstvě je 800ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1900ms-1.

Úloha 3.3: Urči z hodochrony přímé vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.4: Urči z hodochrony lomené vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.5: Urči nejmenší vzdálenost od bodu odpalu, ve které může být zaznamenána lomená vlna, jestliže rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou se nachází v hloubce 10m, rychlost v0 v 1.vrstvě je 900ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1800ms-1.

Cvičení 3, verze 7

Využijte vztahy:     sinα0v0=sinα1v1         sini=v0v1      v=ΔdΔt

Úloha 3.1: Urči úhel, pod kterým se signál bude lámat do druhé vrstvy, jestliže na rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou dopadl pod úhlem 20°, rychlost v0 v 1.vrstvě je 900ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1900ms-1.

Úloha 3.2: Urči kritický úhel, pod kterým dopadá lomená vlna na rozhraní, jestliže rychlost v0 v 1.vrstvě je 900ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1900ms-1.

Úloha 3.3: Urči z hodochrony přímé vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.4: Urči z hodochrony lomené vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.5: Urči nejmenší vzdálenost od bodu odpalu, ve které může být zaznamenána lomená vlna, jestliže rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou se nachází v hloubce 10m, rychlost v0 v 1.vrstvě je 700ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1800ms-1.

Cvičení 3, verze 8

Využijte vztahy:     sinα0v0=sinα1v1         sini=v0v1      v=ΔdΔt

Úloha 3.1: Urči úhel, pod kterým se signál bude lámat do druhé vrstvy, jestliže na rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou dopadl pod úhlem 20°, rychlost v0 v 1.vrstvě je 700ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1900ms-1.

Úloha 3.2: Urči kritický úhel, pod kterým dopadá lomená vlna na rozhraní, jestliže rychlost v0 v 1.vrstvě je 700ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1900ms-1.

Úloha 3.3: Urči z hodochrony přímé vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.4: Urči z hodochrony lomené vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.5: Urči nejmenší vzdálenost od bodu odpalu, ve které může být zaznamenána lomená vlna, jestliže rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou se nachází v hloubce 10m, rychlost v0 v 1.vrstvě je 750ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1800ms-1.

Cvičení 3, verze 9

Využijte vztahy:     sinα0v0=sinα1v1         sini=v0v1      v=ΔdΔt

Úloha 3.1: Urči úhel, pod kterým se signál bude lámat do druhé vrstvy, jestliže na rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou dopadl pod úhlem 20°, rychlost v0 v 1.vrstvě je 750ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1900ms-1.

Úloha 3.2: Urči kritický úhel, pod kterým dopadá lomená vlna na rozhraní, jestliže rychlost v0 v 1.vrstvě je 750ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1900ms-1.

Úloha 3.3: Urči z hodochrony přímé vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.4: Urči z hodochrony lomené vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.5: Urči nejmenší vzdálenost od bodu odpalu, ve které může být zaznamenána lomená vlna, jestliže rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou se nachází v hloubce 10m, rychlost v0 v 1.vrstvě je 850ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1800ms-1.

Cvičení 3, verze 10

Využijte vztahy:     sinα0v0=sinα1v1         sini=v0v1      v=ΔdΔt

Úloha 3.1: Urči úhel, pod kterým se signál bude lámat do druhé vrstvy, jestliže na rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou dopadl pod úhlem 20°, rychlost v0 v 1.vrstvě je 850ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1900ms-1.

Úloha 3.2: Urči kritický úhel, pod kterým dopadá lomená vlna na rozhraní, jestliže rychlost v0 v 1.vrstvě je 850ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1900ms-1.

Úloha 3.3: Urči z hodochrony přímé vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.4: Urči z hodochrony lomené vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.5: Urči nejmenší vzdálenost od bodu odpalu, ve které může být zaznamenána lomená vlna, jestliže rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou se nachází v hloubce 15m, rychlost v0 v 1.vrstvě je 900ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1800ms-1.

Cvičení 3, verze 11

Využijte vztahy:     sinα0v0=sinα1v1         sini=v0v1      v=ΔdΔt

Úloha 3.1: Urči úhel, pod kterým se signál bude lámat do druhé vrstvy, jestliže na rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou dopadl pod úhlem 20°, rychlost v0 v 1.vrstvě je 650ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1800ms-1.

Úloha 3.2: Urči kritický úhel, pod kterým dopadá lomená vlna na rozhraní, jestliže rychlost v0 v 1.vrstvě je 650ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1800ms-1.

Úloha 3.3: Urči z hodochrony přímé vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.4: Urči z hodochrony lomené vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.5: Urči nejmenší vzdálenost od bodu odpalu, ve které může být zaznamenána lomená vlna, jestliže rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou se nachází v hloubce 15m, rychlost v0 v 1.vrstvě je 700ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1800ms-1.

Cvičení 3, verze 12

Využijte vztahy:     sinα0v0=sinα1v1         sini=v0v1      v=ΔdΔt

Úloha 3.1: Urči úhel, pod kterým se signál bude lámat do druhé vrstvy, jestliže na rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou dopadl pod úhlem 20°, rychlost v0 v 1.vrstvě je 700ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1800ms-1.

Úloha 3.2: Urči kritický úhel, pod kterým dopadá lomená vlna na rozhraní, jestliže rychlost v0 v 1.vrstvě je 700ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1800ms-1.

Úloha 3.3: Urči z hodochrony přímé vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.4: Urči z hodochrony lomené vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.5: Urči nejmenší vzdálenost od bodu odpalu, ve které může být zaznamenána lomená vlna, jestliže rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou se nachází v hloubce 18m, rychlost v0 v 1.vrstvě je 700ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1800ms-1.

Cvičení 3, verze 13

Využijte vztahy:     sinα0v0=sinα1v1         sini=v0v1      v=ΔdΔt

Úloha 3.1: Urči úhel, pod kterým se signál bude lámat do druhé vrstvy, jestliže na rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou dopadl pod úhlem 20°, rychlost v0 v 1.vrstvě je 750ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1800ms-1.

Úloha 3.2: Urči kritický úhel, pod kterým dopadá lomená vlna na rozhraní, jestliže rychlost v0 v 1.vrstvě je 750ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1800ms-1.

Úloha 3.3: Urči z hodochrony přímé vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.4: Urči z hodochrony lomené vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.5: Urči nejmenší vzdálenost od bodu odpalu, ve které může být zaznamenána lomená vlna, jestliže rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou se nachází v hloubce 18m, rychlost v0 v 1.vrstvě je 900ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1800ms-1.

Cvičení 3, verze 14

Využijte vztahy:     sinα0v0=sinα1v1         sini=v0v1      v=ΔdΔt

Úloha 3.1: Urči úhel, pod kterým se signál bude lámat do druhé vrstvy, jestliže na rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou dopadl pod úhlem 20°, rychlost v0 v 1.vrstvě je 850ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1800ms-1.

Úloha 3.2: Urči kritický úhel, pod kterým dopadá lomená vlna na rozhraní, jestliže rychlost v0 v 1.vrstvě je 850ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1800ms-1.

Úloha 3.3: Urči z hodochrony přímé vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.4: Urči z hodochrony lomené vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.5: Urči nejmenší vzdálenost od bodu odpalu, ve které může být zaznamenána lomená vlna, jestliže rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou se nachází v hloubce 18m, rychlost v0 v 1.vrstvě je 850ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1800ms-1.

Cvičení 3, verze 15

Využijte vztahy:     sinα0v0=sinα1v1         sini=v0v1      v=ΔdΔt

Úloha 3.1: Urči úhel, pod kterým se signál bude lámat do druhé vrstvy, jestliže na rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou dopadl pod úhlem 20°, rychlost v0 v 1.vrstvě je 900ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1800ms-1.

Úloha 3.2: Urči kritický úhel, pod kterým dopadá lomená vlna na rozhraní, jestliže rychlost v0 v 1.vrstvě je 900ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1800ms-1.

Úloha 3.3: Urči z hodochrony přímé vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.4: Urči z hodochrony lomené vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.5: Urči nejmenší vzdálenost od bodu odpalu, ve které může být zaznamenána lomená vlna, jestliže rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou se nachází v hloubce 15m, rychlost v0 v 1.vrstvě je 700ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1900ms-1.

Cvičení 3, verze 16

Využijte vztahy:     sinα0v0=sinα1v1         sini=v0v1      v=ΔdΔt

Úloha 3.1: Urči úhel, pod kterým se signál bude lámat do druhé vrstvy, jestliže na rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou dopadl pod úhlem 20°, rychlost v0 v 1.vrstvě je 800ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1700ms-1.

Úloha 3.2: Urči kritický úhel, pod kterým dopadá lomená vlna na rozhraní, jestliže rychlost v0 v 1.vrstvě je 800ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1700ms-1.

Úloha 3.3: Urči z hodochrony přímé vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.4: Urči z hodochrony lomené vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.5: Urči nejmenší vzdálenost od bodu odpalu, ve které může být zaznamenána lomená vlna, jestliže rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou se nachází v hloubce 15m, rychlost v0 v 1.vrstvě je 800ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1900ms-1.

Cvičení 3, verze 17

Využijte vztahy:     sinα0v0=sinα1v1         sini=v0v1      v=ΔdΔt

Úloha 3.1: Urči úhel, pod kterým se signál bude lámat do druhé vrstvy, jestliže na rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou dopadl pod úhlem 20°, rychlost v0 v 1.vrstvě je 700ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1700ms-1.

Úloha 3.2: Urči kritický úhel, pod kterým dopadá lomená vlna na rozhraní, jestliže rychlost v0 v 1.vrstvě je 700ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1700ms-1.

Úloha 3.3: Urči z hodochrony přímé vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.4: Urči z hodochrony lomené vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.5: Urči nejmenší vzdálenost od bodu odpalu, ve které může být zaznamenána lomená vlna, jestliže rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou se nachází v hloubce 15m, rychlost v0 v 1.vrstvě je 900ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1900ms-1.

Cvičení 3, verze 18

Využijte vztahy:     sinα0v0=sinα1v1         sini=v0v1      v=ΔdΔt

Úloha 3.1: Urči úhel, pod kterým se signál bude lámat do druhé vrstvy, jestliže na rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou dopadl pod úhlem 20°, rychlost v0 v 1.vrstvě je 750ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1700ms-1.

Úloha 3.2: Urči kritický úhel, pod kterým dopadá lomená vlna na rozhraní, jestliže rychlost v0 v 1.vrstvě je 750ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1700ms-1.

Úloha 3.3: Urči z hodochrony přímé vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.4: Urči z hodochrony lomené vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.5: Urči nejmenší vzdálenost od bodu odpalu, ve které může být zaznamenána lomená vlna, jestliže rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou se nachází v hloubce 15m, rychlost v0 v 1.vrstvě je 800ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 2000ms-1.

Cvičení 3, verze 19

Využijte vztahy:     sinα0v0=sinα1v1         sini=v0v1      v=ΔdΔt

Úloha 3.1: Urči úhel, pod kterým se signál bude lámat do druhé vrstvy, jestliže na rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou dopadl pod úhlem 20°, rychlost v0 v 1.vrstvě je 850ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1700ms-1.

Úloha 3.2: Urči kritický úhel, pod kterým dopadá lomená vlna na rozhraní, jestliže rychlost v0 v 1.vrstvě je 850ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1700ms-1.

Úloha 3.3: Urči z hodochrony přímé vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.4: Urči z hodochrony lomené vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.5: Urči nejmenší vzdálenost od bodu odpalu, ve které může být zaznamenána lomená vlna, jestliže rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou se nachází v hloubce 15m, rychlost v0 v 1.vrstvě je 700ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 2000ms-1.

Cvičení 3, verze 20

Využijte vztahy:     sinα0v0=sinα1v1         sini=v0v1      v=ΔdΔt

Úloha 3.1: Urči úhel, pod kterým se signál bude lámat do druhé vrstvy, jestliže na rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou dopadl pod úhlem 20°, rychlost v0 v 1.vrstvě je 900ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1700ms-1.

Úloha 3.2: Urči kritický úhel, pod kterým dopadá lomená vlna na rozhraní, jestliže rychlost v0 v 1.vrstvě je 900ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 1700ms-1.

Úloha 3.3: Urči z hodochrony přímé vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.4: Urči z hodochrony lomené vlny její rychlost (čas je v milisekundách, vzdálenost v metrech).

Úloha 3.5: Urči nejmenší vzdálenost od bodu odpalu, ve které může být zaznamenána lomená vlna, jestliže rozhraní mezi 1. a 2. vrstvou se nachází v hloubce 15m, rychlost v0 v 1.vrstvě je 900ms-1 a rychlost v1 ve 2. vrstvě je 2000ms-1.

Cvičení 4, verze 1

Využijte vztahy:       Nt=N0e−λt           T=ln2λ

Úloha 4.1: Určete dobu, za kterou se rozpadne 75% atomu radonu 86222
            Rn, jestliže víme, že jeho poločas rozpadu je T=3,8 dne.

Úloha 4.2: Určete jaké procento atomů radonu 86222
            Rn se rozpadne za 6 dnů, jestliže víme, že jeho poločas rozpadu je T=3,8 dne.

Úloha 4.3: Určete poločas rozpadu radioaktivního prvku, jestliže víme, že za čas t=1,22 dne se rozpadne 20% atomů.

Cvičení 4, verze 2

Využijte vztahy:       Nt=N0e−λt           T=ln2λ

Úloha 4.1: Určete dobu, za kterou se rozpadne 75% atomu radia 88226
            Ra, jestliže víme, že jeho poločas rozpadu je T=1622 let.

Úloha 4.2: Určete jaké procento atomů radia 88226
            Raza 2000 let, jestliže víme, že jeho poločas rozpadu je T=1622 let.

Úloha 4.3: Určete poločas rozpadu radioaktivního prvku, jestliže víme, že za čas t=1200 let se rozpadne 40% atomů.

Cvičení 4, verze 3

Využijte vztahy:       Nt=N0e−λt           T=ln2λ

Úloha 4.1: Určete dobu, za kterou se rozpadne 75% atomu uranu 92238
            U, jestliže víme, že jeho poločas rozpadu je T=4,5*109 let.

Úloha 4.2: Určete jaké procento atomů atomu uranu 92238
            Uza 9,0*109 let, jestliže víme, že jeho poločas rozpadu je T=4,5*109 let.

Úloha 4.3: Určete poločas rozpadu radioaktivního prvku, jestliže víme, že za čas t=2,32*109 let se rozpadne 30% atomů.

Cvičení 4, verze 4

Využijte vztahy:       Nt=N0e−λt           T=ln2λ

Úloha 4.1: Určete dobu, za kterou se rozpadne 60% atomu radonu 86222
            Rn, jestliže víme, že jeho poločas rozpadu je T=3,8 dne.

Úloha 4.2: Určete jaké procento atomů radonu 86222
            Rn se rozpadne za 4 dny, jestliže víme, že jeho poločas rozpadu je T=3,8 dne.

Úloha 4.3: Určete poločas rozpadu radioaktivního prvku, jestliže víme, že za čas t=1,96 dne se rozpadne 30% atomů.

Cvičení 4, verze 5

Využijte vztahy:       Nt=N0e−λt           T=ln2λ

Úloha 4.1: Určete dobu, za kterou se rozpadne 60% atomu radia 88226
            Ra, jestliže víme, že jeho poločas rozpadu je T=1622 let.

Úloha 4.2: Určete jaké procento atomů radia 88226
            Raza 1500 let, jestliže víme, že jeho poločas rozpadu je T=1622 let.

Úloha 4.3: Určete poločas rozpadu radioaktivního prvku, jestliže víme, že za čas t=1008 let se rozpadne 35% atomů.

Cvičení 4, verze 6

Využijte vztahy:       Nt=N0e−λt           T=ln2λ

Úloha 4.1: Určete dobu, za kterou se rozpadne 60% atomu uranu 92238
            U, jestliže víme, že jeho poločas rozpadu je T=4,5*109 let.

Úloha 4.2: Určete jaké procento atomů atomu uranu 92238
            Uza 5,0*109 let, jestliže víme, že jeho poločas rozpadu je T=4,5*109 let.

Úloha 4.3: Určete poločas rozpadu radioaktivního prvku, jestliže víme, že za čas t=2,8*109 let se rozpadne 35% atomů.

Cvičení 4, verze 7

Využijte vztahy:       Nt=N0e−λt           T=ln2λ

Úloha 4.1: Určete dobu, za kterou se rozpadne 90% atomu radonu 86222
            Rn, jestliže víme, že jeho poločas rozpadu je T=3,8 dne.

Úloha 4.2: Určete jaké procento atomů radonu 86222
            Rn se rozpadne za 3 dny, jestliže víme, že jeho poločas rozpadu je T=3,8 dne.

Úloha 4.3: Určete poločas rozpadu radioaktivního prvku, jestliže víme, že za čas t=1,58 dne se rozpadne 25% atomů.

Cvičení 4, verze 8

Využijte vztahy:       Nt=N0e−λt           T=ln2λ

Úloha 4.1: Určete dobu, za kterou se rozpadne 90% atomu radia 88226
            Ra, jestliže víme, že jeho poločas rozpadu je T=1622 let.

Úloha 4.2: Určete jaké procento atomů radia 88226
            Raza 1000 let, jestliže víme, že jeho poločas rozpadu je T=1622 let.

Úloha 4.3: Určete poločas rozpadu radioaktivního prvku, jestliže víme, že za čas t=673 let se rozpadne 25% atomů.

Cvičení 4, verze 9

Využijte vztahy:       Nt=N0e−λt           T=ln2λ

Úloha 4.1: Určete dobu, za kterou se rozpadne 90% atomu uranu 92238
            U, jestliže víme, že jeho poločas rozpadu je T=4,5*109 let.

Úloha 4.2: Určete jaké procento atomů atomu uranu 92238
            Uza 4,0*109 let, jestliže víme, že jeho poločas rozpadu je T=4,5*109 let.

Úloha 4.3: Určete poločas rozpadu radioaktivního prvku, jestliže víme, že za čas t=3,32*109 let se rozpadne 40% atomů.

Cvičení 4, verze 10

Využijte vztahy:       Nt=N0e−λt           T=ln2λ

Úloha 4.1: Určete dobu, za kterou se rozpadne 55% atomu radonu 86222
            Rn, jestliže víme, že jeho poločas rozpadu je T=3,8 dne.

Úloha 4.2: Určete jaké procento atomů radonu 86222
            Rn se rozpadne za 7 dnů, jestliže víme, že jeho poločas rozpadu je T=3,8 dne.

Úloha 4.3: Určete poločas rozpadu radioaktivního prvku, jestliže víme, že za čas t=8,82 dne se rozpadne 80% atomů.

Cvičení 4, verze 11

Využijte vztahy:       Nt=N0e−λt           T=ln2λ

Úloha 4.1: Určete dobu, za kterou se rozpadne 55% atomu radia 88226
            Ra, jestliže víme, že jeho poločas rozpadu je T=1622 let.

Úloha 4.2: Určete jaké procento atomů radia 88226
            Raza 3000 let, jestliže víme, že jeho poločas rozpadu je T=1622 let.

Úloha 4.3: Určete poločas rozpadu radioaktivního prvku, jestliže víme, že za čas t=3766 let se rozpadne 80% atomů.

Cvičení 4, verze 12

Využijte vztahy:       Nt=N0e−λt           T=ln2λ

Úloha 4.1: Určete dobu, za kterou se rozpadne 55% atomu uranu 92238
            U, jestliže víme, že jeho poločas rozpadu je T=4,5*109 let.

Úloha 4.2: Určete jaké procento atomů atomu uranu 92238
            Uza 1,0*1010 let, jestliže víme, že jeho poločas rozpadu je T=4,5*109 let.

Úloha 4.3: Určete poločas rozpadu radioaktivního prvku, jestliže víme, že za čas t=1,04*1010 let se rozpadne 80% atomů.