| Faktor II - 20210 G/A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Amplikon | Alela G | Alela A* |
| FII1 | 88 bp | 22 bp | 88 bp |
| FII2 |  | 66 bp |  |
| Faktor V - Leiden (1691 A/G) |  |  |  |
|  | Amplikon | Alela G | Alela A* |
| FV1 | 111 bp | 20 bp | 111 bp |
| FV2 |  | 91 bp |  |
| MTHFR - 222V/A (677 C/T) |  |  |  |
|  | Amplikon | Alela C | Alela T* |
| MC677T1 | 135 bp | 135 bp | 94 bp |
| MC677T2 |  |  | 41 bp |

* červená alela = mutantní (riziková)

Poznámky k výsledkům:

- V tabulce jsou barevně označené fragmenty, které se detekují, modrá barva graficky sedí, jen Faktor V (Leiden) vytváří černé píky (ne oranžové).

- Píky od začátku do 40 bp jsou nezreagované primery, vlastní odečet začíná od fragmentu 66 bp.

- Většina píků číselně nesedí s grafem, je to dáno rozdílnou migrací fragmentů, software je proto zařadí o pár bazí jinam. Jelikož se detekují fragmenty, které jsou od sebe dostatečně vzdálené, tak i přes jiné číslo (bp) lze bez problémů odečítat.

- Malé oranžové píky rovnoměrně rozložené na ose x jsou signály alelického ladderu, podle kterého software určuje pozici daného fragmentu.

- U některých píků se objevují malé sdružené píky, což souvisí s tím, že polymeráza na konci syntézy přidává adenin, někdy se to stane, někdy ne, proto je tam náznak o 1 bázi kratšího (delšího) fragmentu.