Test 1

Jméno:

Datum:

- Z běžného života či z laboratorní praxe jmenuj příklady dat (6 bodů).

- Spojitých

- Diskrétních

- Racionálních

- Intervalových

- Ordinálních

- Nominálních

2. V jakém rozmezí hodnot lze očekávat skutečnou hodnotu, jestliže je výsledek zapsán ve tvaru 3.85 × 105 (1 bod).

3. Chyba charakterizuje a) správnost, b) přesnost (2 body).

4. Přiřaď pravdivá tvrzení (3 body).

I. Správnost			A. Blízkost měření skutečné hodnotě.

II. Přesnost			B. Vzájemná blízkost opakovaného měření téhož.

III. Opakovatelnost		C. Přesnost analýzy jednoho vzorku jednou metodou.

5. Napište vztah pro (10 × 3 + 5 bodů).

- Absolutní chybu průměru

- Procentní relativní chybu průměru

- Průměrnou absolutní odchylku

- Sumu čtverců rozdílů od průměru

- Rozptyl populace

- Rozptyl vzorku

- Standardní odchylku

- Koeficient rozptylu populace

- Aritmetický průměr

- Standardní odchylku průměru

- Gaussovo rozložení má tvar ... . Zaveď vhodnou normalizační substituci z = .... a pomocí ní vyjádři normalizované Gaussovo rozložení.

6. Vzorek má průměr 0.85 a standardní odchylku 0.0028. Předpokládáme normální rozložení populace. Kolikrát musíme opakovaně měřit, aby standardní odchylka průměru byla menší než 0.1 %? (20 bodů)

7. Data v tabulce (test.xls) jsou koncentrace vápenatý kationtů v krevní plazmě u pěti osob. Je uveden průměr, počet měření a absolutní odchylka jednotlivých výsledků od průměrné hodnoty. Pro každou z pěti osob stanov:

A. průměrnou absolutní odchylku

B. standardní odchylku.

C. Slož data dohromady a stanov standardní směrodatnou odchylku metody spooled.

(20 bodů)

8. Směrodatná odchylka metody stanovení hořečnatých kationtů je 0.35. Stanov interval spolehlivosti na 95 % hladině spolehlivosti průměru pro čtyři opakovaná měření jestliže směrodatná odchylka byla stanovena z A. velkého množství opakovaných měření, B. jen ze čtyř měření. Pro oba případy spočítej, kolik opakovaných měření by bylo potřeba provést, aby limit spolehlivosti byl menší než 0.200. (20 bodů)

9. Odhadni směrodatnou odchylku a koeficient rozptylu výsledku. Vše uveď na správný počet platných míst. V závorkách jsou směrodatné odchylku. (10 bodů)

y = [7.53(±0.05)+0.898(±0.001)]/5.82(±0.4)

10. Z Arrheniovy rovnice spočítej aktivační energii a odhadni její směrodatnou odchylku. A = 1.000 × 1012 s-1, R = 8.314 JK-1mol-1, k = 50 000 s-1, sk = 1200 s-1, T = 250.0 K,A) sT = 1 K B) teplota byla stanovena přesně. [(ln x)’ = 1/x] (40 bodů)