#### CVIČENÍ Č. 4

TÉMA: Graf vývoje povodí

ZADÁNÍ:

- Sestrojte graf vývoje povodí řeky ……… a určete plochu povodí na 15. km od pramene.

- Vypočtěte charakteristiku povodí α řeky ……… a jejích přítoků a stanovte typ povodí.

- Určete koeficient nesouměrnosti povodí řeky ……….

VYPRACOVÁNÍ:

Obr. 1  Graf vývoje povodí řeky Odry pod Libavský a Plazný potok

při určování plochy povodí na 15. km pozor – nepočítat plochu přítoků, které řeka ještě nepřibrala !!!

Tab. 1   Typy povodí podle charakteristiky povodí α

přepsat tabulku z FG 1 (Netopil, 1984) – str. 164

Tab. 2   Základní charakteristiky povodí řeky Odry a jejích přítoků

| Tok | Přítok (zleva - L, zprava - P) | P [km2] | Délka údolí [km] | α | Typ povodí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odra nad Smolenským potokem |  | 7,304 | 4,0 | 0,46 | vějířovitý |
| Smolenský potok | P | 4,284 | 4,5 | 0,21 |  |
| Odra pod Smolenským potokem |  | 11,588 | 4,0 | 0,72 |  |
| Odra nad Střelenským potokem |  | 21,785 | 7,8 | 0,36 |  |
| Střelenský potok | L | 14,948 | 7,0 | 0,31 |  |
| Odra pod Střelenským potokem |  | 36,733 | 7,8 | 0,6 |  |
| Odra nad Libavským potokem |  | 44,603 | 11,6 | 0,33 |  |
| Libavský potok | L | 59,184 | 15,0 | 0,26 |  |
| Plazný potok | P | 33,265 | 12,6 | 0,2 |  |
| Odra pod Libavským a Plazným potokem |  | 137,052 | 11,6 | 1,02 |  |

!!! v tab. 2 uvádět pouze údaje pro celý přítok, ne údaje pro jeho mezipovodí (ani pro mezipovodí hlavního toku)

Koeficient nesouměrnosti povodí:

KS = PL−PPPL+PP

KS	koeficient nesouměrnosti povodí

PL	součet ploch povodí levostranných přítoků

PP	součet ploch ploch povodí pravostranných přítoků

pozor – plochy se odečítají na ose grafu vývoje povodí (nesčítat plochy povodí jednotlivých přítoků !!!)

KS leží v intervalu <0;1>	0 … absolutně souměrné povodí

1 … absolutně nesouměrné povodí

pozor – není lineární vztah (KS = 0,33  znamená rozdělení plochy povodí mezi levo- a pravostranné přítoky v poměru 1:2 – to už znamená dost nerovnoměrné rozdělení)

ZÁVĚR:

Shrnutí: Lokalizace povodí (kde se nachází, číslo hydrologického pořadí, do kterého toku ústí), uvedení plochy povodí na 15. km od pramene , zhodnocení souměrnosti povodí a typů povodí (jaký typ převažuje, jak se mění tvar povodí přibíráním přítoků, atd …)

PODKLADY:

- Netopil, R. a kol. (1984): Fyzická geografie 1. SPN, Praha, 272 s.

- Hydrologické poměry ČSSR, díl 1. text. Hydrometeorologický ústav, Praha, 1965, 414 s.