#### CVIČENÍ Č. 6

TÉMA: Charakteristika průtokové vlny

ZADÁNÍ:

Na základě analýzy limnigramu měsíce …… roku …… z vodoměrné stanice Dačice na Moravské Dyji určete následující charakteristiky průtokové vlny: počátek p.v., doba vzestupu p.v. (tV), doba poklesu p.v. (tP), trvání p.v. (t), ukončení p.v., kulminační průtok (Qk), objem p.v. (W).

VYPRACOVÁNÍ:

!!! pozor !!! – vzít si stejné číslo archu jako pro měrnou křivku (cvičení 3)

Obr. 1   Limnigram pro průtokovou vlnu ve dnech 10.-12.8.1956 na stanici Dačice na Moravské Dyji

překreslit průtokovou vlnu na pauzák a zvýraznit začátek a konec

Tab. 1   Základní charakteristiky průtokové vlny (hydrogramu) ve dnech 10.-12.8.1956 na stanici Dačice na Moravské Dyji

| Charakteristika | Datum, hodina | Trvání [hod] | H [cm] | Q [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| počátek p.v. | 10.8., 7h | x |  |  |
| doba vzestupu p.v. (tV) | 10.8., 7h – 11.8., 2h | 19h | x | x |
| doba poklesu p.v. (tP) |  |  | x | x |
| trvání p.v. (t) |  |  | x | x |
| ukončení p.v. |  | x |  |  |
| kulminační průtok (Qk) |  | Čas. údaj nebo X |  |  |

kulminační průtok:

vrchol vlny může být jasně vymezený (např. 10.8., 2h) nebo plochý (10.8., 2-6h)

trvání průtokové vlny:

t = tV + tP ,    nebo t = tV + tP + tk

v případě dvou maxim vlny bude tabulka vypadat takto:

| Charakteristika | Datum, hodina | Trvání [hod] | H [cm] | Q [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| počátek p.v. | 10.8., 7h | x |  |  |
| doba vzestupu p.v. 1 (tV1) | 10.8., 7h – 11.8., 2h | 19h | x | x |
| doba poklesu p.v. 1 (tP1) |  |  | x | x |
| trvání p.v. 1 (t1) |  |  | x | x |
| kulminační průtok 1 (Qk1) |  | Čas. údaj nebo X |  |  |
| doba vzestupu p.v. 2 (tV2) |  |  | x | x |
| doba poklesu p.v. 2 (tP2) |  |  | x | x |
| trvání p.v. 2 (t2) |  |  | x | x |
| kulminační průtok 2 (Qk2) |  | Čas. údaj nebo X |  |  |
| ukončení p.v. |  | x |  |  |
| trvání p.v. celkem (t) |  |  | x | x |

Tab. 2   Chod průtoků během průtokové vlny ve dnech 10.-12.8.1956 na stanici Dačice na Moravské Dyji

| Datum | Čas | H [cm] | Q [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.8. | 7h |  |  |
|  | 11 h |  |  |
|  | 13 h |  |  |
| 11.8. |  |  |  |

!!! je potřeba zachytit všechny důležité body na křivce limnigramu (všechny zlomy)

Obr. 2   Čára průtoků (hydrogram) během průtokové vlny ve dnech 10.-12.8.1956 na stanici Dačice na Moravské Dyji

převedení limnigramu (H) na čáru průtoků (Q) - (hydrogram) - pomocí údajů z tab. 2.

Hydrogram bude mít podobný průběh jako křivka limnigramu

pomocí obr. 2 se zjistí objem p.v.:

- změřit plochu mezi křivkou průtoků a linií spojující počátek a ukončení p.v. (planimetr, čtverečková metoda)

- jaký objem představuje plocha 1 cm2 v grafu: W1cm2 [m3] = Q1cm [m3/s] * T1cm [s]

- objem průtokové vlny: W = W1cm2 * P [cm2]  (výsledkem je W [m3] )

v případě použití čtverečkové metody musí být přiložen graf použitý pro výpočet plochy (včetně použitých čtverců)

ZÁVĚR:

Slovně popsat tabulku (tab. 1) a výsledek výpočtu objemu průtokové vlny.

(např.: Průtoková vlna začala 10.8.1956 v 7h při vodním stavu … a průtoku …. Stoupala pak 19h do 11.8. 2h, kdy bylo dosaženo maximálního průtoku … při vodním stavu …. atd. atd. )

Pozn.  Pro výpočet objemu p.v. je vhodné použít metodu středních příček (použití v praxi)

PODKLADY:

- Staniční deník vodoměrné stanice Dačice na Moravské Dyji č. ……

- Limnigram z vodoměrné stanice Dačice na Moravské Dyji za měsíc …… roku ……

Čára vodních stavů – graf závislosti vodních stavů H na čase t

Čára průtoků – graf závislosti průtoků Q na čase t

Průtoková vlna – vzestup hodnot průtoků na čáře průtoků

Povodňová vlna – výrazný vzestup na čáře průtoků

Hydrogram

pata p.v. (počátek)

vzestupná větev p.v.

kulminační průtok

vrchol p. v.

poklesová větev

Hodnota kulminačního průtoku Qk je důležitým prvkem v režimu velkých vod, který spolu s objemem, trváním a tvarem povodňové vlny určuje velikost povodně. K dalším důležitým prvkům patří též časový výskyt povodní, počet výskytů v roce a zdroj jejich tvoření.