## Určení rozdělovacího koeficientu v extrakční soustavě

V extrakčních soustavách jsou nejdůležitější tři složky: primární rozpouštědlo (často voda), extrahovaná látka a extrakční rozpouštědlo. Má-li být extrakce úspěšná, musí složky vykazovat vhodné vlastnosti. Vzájemná mísitelnost rozpouštědel musí být zanedbatelná a rozpustnost extrahované látky v extrakčním rozpouštědle co největší.



Po přidaní extrakčního rozpouštědla k primárními rozpouštědlu s rozpuštěnou extrahovanou látkou dochází k vytvoření rovnováhy dvou kapalných fází: fáze bohaté na primární rozpouštědlo (vodná fáze) a fáze bohaté na extrakční rozpouštědlo (obvykle organická fáze). Rychlost ustavení rovnováhy je úměrná velikosti mezifázového povrchu, který můžeme zvýšit intenzivním mícháním. Výtěžek extrakce závisí na složení koexistujících fází v extrakční rovnováze, které můžeme odečíst například z fázového diagramu sledované extrakční třísložkové soustavy. V praxi se rozdělení extrahované složky popisuje jednodušeji - rozdělovacím koeficientem extrakce:

KEx=cExcV=m0−m1VExm1VV=xexxv⋅VVVEx	(4.1)

kde symbol cEx (resp. xEx) je rovnovážná koncentrace extrahované látky ve fázi o objemu VEx bohaté na extrakční rozpouštědlo vyjádřená v [g/l] (resp. molárním zlomkem). cV (resp. xV) je rovnovážná koncentrace extrahované látky ve fázi o objemu VV bohaté na primární rozpouštědlo vyjádřená v [g/l] (resp. molárním zlomkem). Celková hmotnost extrahované látky v extrakční soustavě je rovna hmotnosti extrahované látky rozpuštěné původně jen v primárním rozpouštědle (v původní vodné fázi) a je označena jako m0 . m1 je hmotnost extrahované látky v primárním rozpouštědle (ve vodní fázi) po extrakci. Množství extrahované látky přešlé do organické fáze je proto v souladu se zákonem zachování hmoty rovno m0−m1. Konstanta KEx je závislá na teplotě, tlaku a celkovém složení extrakční soustavy. Závislost na celkovém složení soustavy se pro nízké obsahy extrahované látky v praxi často zanedbává. Toto zjednodušení však neplatí pro soustavy, ve kterých se složky účastní reakčních rovnovách (asociace, disociace, dimerizace, …).

Z výrazu (4.1) plyne, že po extrakci zůstane ve vodní fázi zbytek extrahované látky v množství:

m1=m0VVVV+KExVEx	(4.2)

Přidáme-li k oddělené ochuzené vodné fázi opět čisté extrakční rozpouštědlo proces ustavení extrakční rovnováhy se zopakuje. Je-li vzájemná mísitelnost vodné a organické fáze a vlastní molární objem extrahované látky v obou fázích zanedbatelné, můžeme pro n-násobnou extrakci stejným množstvím organického rozpouštědla odvodit výraz:

mn=mn−1VVVV+KExVEx=m0VVVV+KExVExn	(4.3)

Pro výtěžek po n-násobné extrakci platí:

πn=m0−mnm0=1−VVVV+KExVExn	(4.4)

z čehož plyne, že je-li KExkonstantou, pak n-krát opakovaný přídavek organického extrahovadla VEx vede k většímu výtěžku nežli jednostupňová extrakce extrakčním rozpouštědlem v množství n⋅VEx . Celkový výtěžek extrakce můžeme uvádět i v procentech π=100πn

Úkol: Stanovte rozdělovací koeficient extrahované látky ve zvolené extrakční soustavě  voda-metylenová modř-amylalkohol. Ověřte správnost vztahu (4.3) pro případ dvoustupňové extrakce. Srovnejte výtěžek jednonásobné extrakce s dvojnásobnou za použití stejného celkového množství extrahovadla.

?

Potřeby a chemikálie: zásobní vodný roztok extrahované látky 4102 g/dm3 methylenová modř, extrahovadlo amylalkohol, stojánek na zkumavky, 9   zkumavek teflonových se zátkami, po 1ks dělené pipety (1, 2, 5 a 10 cm3), injekční stříkačka s dlouhou jehlou nebo hadičkou, 1 odměrka (100 cm3), 5 odměrek (25 cm3), spektrofotometr, střička naplněná ethanolem na oplach. Nejméně 3ks běžných elektrických míchadel, nebo míchadlo s rotačním diskem na alespoň 10 zkumavek.



Postup: Z časových důvodů zvolíme toto pořadí:



- Vytvoření extrakční rovnováhy. Do 9 zkumavek (nebo dělících nálevek) pipetujeme postupně 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5 a 3,0 cm3 zásobního primárního vodného roztoku extrahované látky metylenové modři a doplníme vodou na objem 5 cm3 (vznikne extrakční soustava 1-9). Pak přidáme do každé z nich 5 cm3 extrahovadla tj. amylalkohol. Tj. v každé zkumavce bude celkový objem 10 cm3. Do 10-té zkumavky pipetujeme 5 cm3 primárního zásobního roztoku a 2.5 cm3 extrahovadla (extrakční soustava n2). Obsah zkumavek s metylenovou modří mícháme alespoň 20 minut. Dbáme, aby teplota extrakce proběhla za konstantní teploty.

- Dělení směsi. Po míchání necháme z extrakčních směsí ve zkumavkách vydělit čirou organickou a vodní fázi. Injekční stříkačkou odstraníme vrchní fázi bohatou na extrakční rozpouštědlo. Extrahovaná látka se získává z fáze bohatého na extrakční rozpouštědlo (horní organická fáze). Zde k analýze však použijeme fázi primárního rozpouštědla bohatého na vodu (spodní vodní fáze), kterou si ponecháváme v označené zkumavce. Organickou horní fázi vylijeme do příslušné lahve na odpad směsných organických rozpouštědel.

- Měření postupné extrakce. Z extrakční soustavy n2 odsajeme horní organickou fázi injekční stříkačkou a vylijeme ji do láhve na odpad. Pak přidáme opět 2.5 cm3 extrahovadla a extrakci se separací zopakujeme za stejných podmínek podruhé.

- Sestrojení kalibračního grafu. Do 100 cm3 odměrné baňky si připravíme vhodně zředěný zásobní vodní roztok extrahované látky tak, aby jeho absorbance při sledované vlnové délce byla v intervalu 0,7-2,0 tj. metylenovou modř zředíme vodou 1:1. Z tohoto nového zásobního roztoku odpipetujeme postupně 2,5; 5; 7,5; 10; 12,5; 15 cm3 do šesti 25 cm3 odměrných baněk a doplníme vodou. Změříme spektrofotometrem absorbanci těchto roztoků a nového zásobního roztoku při vlnové délce odpovídající maximální hodnotě absorbance vodného roztoku extrahované látky (metylenová modř 660 nm).

- Změření absorbance vodné fáze po extrakci. Spektrometrem změříme absorbanci extrahované látky ve  vodní fázi ponechané ve všech zkumavkách (extrakce 1-9 a n2). Koncentraci extrahované látky ve vodní fází po extrakci zjistíme z kalibračního grafu. Veškeré nádobí po skončení práce propláchneme vodou a ethanolem na oplach ze střičky.

Z koncentrací extrahované látky ve vodě před extrakcí a po ní v soustavách 1-9 při jednostupňové extrakci vypočteme hmotnosti m0 a m1 ve fázích bohatých na vodu. Z těchto hodnot hmotnosti a objemů VExa VV vypočítáme rovnovážné koncentrace extrahované látky ve fázích bohatých na extrahovadlo cEx, cV a rozdělovací koeficienty extrakcí KEx podle vztahu (4.1). Dle vztahu (4.3) vypočítáme hodnotu m2 s použitím průměrného rozdělovacího koeficientu extrakce zjištěného z pokusů 1-9 a objemů použitých v extrakční soustavě n2. Vypočtenou hodnotu m2 použijeme k výpočtu zbytkové koncentrace extrahované látky ve vodní fázi c2. Tuto vypočtenou hodnotu porovnáme s hodnotou naměřenou experimentálně pro extrakci n2. Dle vztahu (4.4) vypočteme výtěžek 2-násobné extrakce pro n=2 a srovnáme jej s výtěžkem extrakce, který bychom dostali, pokud bychom použili totéž množství extrahovadla jen pro extrakci jednostupňovou n=1.



Protokol: Kalibrační graf 1: Závislost absorbance extrahované látky ve vodní fázi na její koncentraci. Tabulka 1: Pro každou extrakční soustavu 1-9 a n2: výchozí koncentrace extrahované látky a její hmotnost m0 ve vodní fázi před přidáním extrahovadla, hodnoty absorbance a koncentrace extrahované látky ve vodní fázi odečtené z kalibračního grafu po extrakci, hmotnost extrahované látky ve vodní fázi m1  a v organické fázi (m0 - m1) po extrakci, hodnoty koeficientu KEx (pro experiment 1-9)  a jeho průměrná hodnota. Graf 1: Závislost koeficientu KEx na koncentraci cv . Dále pro experiment n2 (s použitím průměrného KEx):. Vypočtená  hmotnost m2 a koncentrace c2. Teoretický výpočet výtěžku pro 1-násobnou extrakci s 5ml a dvojnásobnou extrakci s 2-krát 2.5ml extrahovadla.  Srovnání experimentálního a vypočteného výtěžku pro 2-násobnou extrakci.



Orientační značky:

	Úvod k skupině laboratorních úloh

	Teorie a vztahy k vyhodnocení úlohy

?	Úkol (otázka na níž odpovídá závěr laboratorní úlohy)

	Přístroje, potřeby a chemikálie potřebné k provedení úlohy

	Důležitá informace nebo upozornění

	Pracovní postup

	Způsob vyhodnocení

	Co nezapomenout uvést v protokolu (viz obecná osnova v kap. 13)