9-Fotometrie

1.

Vypočítejte hodnoty absorbance pro následující hodnoty prošlého světla v % (tj. transmitanci T = I/I0 . 100%):

a) 95		b) 88		c) 71		d) 50		e) 17,5		f) 1,0

2.

Isolujete látku A (ε = 5248 při 260 a 3150 při 280 nm) pomocí reagentu B (ε = 311 při 260 a 350 při 280nm). Výsledný preparát má A260 = 2,50 a A280 = 2,00.

Jaká je koncentrace A?

3.

Roztok  sloučeniny  A  má A260 = 0,45 a A450= 0,03, roztok  sloučeniny  B má A260= 0,04 a A450= 0,81. Směs 2 ml roztoku  A  +  1  ml  roztoku B má A260 = 0,30 a A450 = 0,46.

Existuje  interakce  mezi  A  a  B?  Jaký předpoklad musí být splněn?

5.

Spektrum bílkoviny bylo snímáno diferenčně v přítomnosti 20% sacharosy a 20% dimetylsulfoxidu. V sacharose byla absorbance nulová pro všechny vlnové délky, po zahřátí vzorku na 60 oC se objevilo maximum odpovídající Try. Jeho výška odpovídala koncentraci 8 mol Try / mol bílkoviny. V dimetylsulfoxidu bylo získáno spektrum typické pro Try, po zahřátí na 60 oC se výška píku zdvojnásobila. Co lze řící o struktuře bílkoviny?

6.

Titrujeme  bílkovinu  louhem.  A295  roste s pH, nejostřejší vzestup je při pH 9,6. Při pH 11,7 je pozorován druhý vzestup,jeho výška je 1/3 prvního. Bílkovina obsahuje v molekule 8 zbytků Tyr. Co lze říci o struktuře?

7.

Vyisolovali  jste DNA z E. coli. Průměrné zastoupení párů GC  je 50%. Denaturační křivka není hladká, má dva stupně při 80 a 88 oC. Výška prvního je 1/4 druhého. Jaké je pravděpodobné vysvětlení?