GIS – komerční (např. ArcGIS) nebo volně stažitelné (Open Source)

-informační systém pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci dat, sada programů, nástrojů,

ArcGIS (ESRI) - ArcGIS for Desktop 	- ArcMap (zobrazení a analýza geo dat)

- ArcCatalog (tvorba databáze)

- ArcScene…..(3D analýza)

- ArcGIS for Server

- ArcGIS dor Mobile

ArcGIS for Desktop   - ArcView

- ArcEditor

# - ArcInfo

## Geografická data – obsahují informaci o geometrii a poloze (souřadném systému)

## Formáty dat pro GIS

Shapefile = digitální vektorový formát, který v sobě ukládá informace o geometrické poloze a atributech

(atributová a geometrická složka)

1 řádek v tabulce = Feature

- Database (Personal geodatabase, .mdb) – Dataset – FeatureClass

X

Pouze atributová tabulka.

1 řádek v tabulce  = Row

- Databázová tabulka (.dbf), (.xls)

X

pixely

- Rastrová data  = obrázek (.jpg, .tif, .gif, .png..)

### Digitalizace mapy

DIGITÁLNÍ MAPA    x   PAPÍROVÁ MAPA

RASTROVÁ MAPA   x   VEKTOROVÁ MAPA

Cíl CVIK : -digitalizace (tvorba databáze a mapy) mapového listu z mapáku: 1) geologická mapa zakrytá

1a) geologický řez

1b) stratigrafické schéma

1c)geologický řez

1d) schema – přehled geologických jednotek

2) geologická mapa odkrytá

3) mapa dokumentačních bodů

4) hydrogeologická mapa

5) ložisková mapa

6) inženýrskogeologická mapa

+ layout každé mapy - vizáž a rozvržení mapy (legenda, rám, měřítka..)

SOUŘADNÉ SYSTÉMY – Česká republika

S-JTSK, Křovákova projekce

Název v GISu (pouze a jen tato):

###### S-JTSK_Krovak_East_North

POZOR POZOR POZOR

+Y

#### Křovák

Kladná souřadnice X roste na jih

Kladná souřadnice Y roste na západ

+X

ArcGIS má NAOPAK znamínko i směr!

+Y

Kladná souřadnice X roste východ

Kladná souřadnice Y roste na sever

+X

PROTO – naměřené souřadnice Křovákova souř.syst. v metrech zaměníme X za Y a změníme znamínko z kladné na záporné. Pak budou v mapě vynesené objekty správně lokalizované.

GEOREFERENCOVÁNÍ

přidělení souřadného systému rastrovému obrázku a jeho správné polohy v něm.

VEKTORIZACE

tvorba digitální vektorové mapy z rastrového obrázku

#### Proč?

- tvorba a editace, aktualizace, přenositelnost, množení, použití více lidí, analýza, prezentace, vyhledávání a lokalizace

- webové služby, ..

#### ArcMap

- vrstvy (layers)

- .mxd

- účel: kartografie, prostorové analýzy a editace

- zobrazení geografických dat (symbolika, tabulka atributů (Data View)

- zobrazení výkresu mapy (Layout View) – rámec geo dat, prvky: legendy, měřítka, severka, …=mapové kompozice pro tisk a publikaci.

- Mapové dokumenty ArcMap lze publikovat a poskytovat jako mapové služby i prostřednictvím ArcGIS for Server.

(Pozor- měřítko, souřadný systém, „Pan“ v Data View a „Pan“ v Layout View)

Table of Content – List by Source

Data Frame Properties – Reference Scale, Rotation, Extent – Fixed Scale/Automatic, Clip Options (Clip to Shape), Coordinate Systém

Attribute Table – Select/Unselect, Pan To, Zoom To (jen v Data View), Sort Ascending/Descending, Field Calculator, Add Field

ArcCatalog 			- pro organizaci, vyhledávání

- pro návrhy, tvorbu a správu geodatabáze

ArcToolbox

ArcToolbox je začleněn do aplikací ArcCatalog, ArcMap.

Obsahuje kompletní sadu funkcí pro zpracování prostorových dat (geoprocessing), včetně nástrojů pro:

- správu dat,

- generalizaci dat,

- konverzi dat,

- vektorové analýzy,

- statistické analýzy.