Souřadnicové systémy

- Geografické s. s. (Geographic coordinate systems)

- Kartografické s. s. (Projected coordinate systems)

Geografické souřadné systémy

= určení polohy na zemském povrchu pomocí zeměpisné délky a zeměpisné šířky (úhlové údaje)

Kartografické souřadné systémy

Osa zobrazovací plochy není totožná s osou Země. Souřadnice nazýváme kartografická šířka Š a kartografická délka D. Kartografické souřadnice jsou vztaženy ke kartografickému pólu K, jehož polohu jsme vhodně zvolili.

S-42 Gauss – Krüger

- vojenský systém

- turistické mapy KČT 1:50 000

- Krasovského elipsoid

S-JTSK: Souřadnicový systém jednotné trigonomentrické sítě katastrální (Křovákovo zobrazení)

- konformní (úhlojevné) zobrazení

- zaveden po roce 1918 (autor Ing. Josef Křovák)

- Besselův elipsoid s parametry a = 6377397,15508 m, b = 6356078,96290 m (kde "a" je délka hlavní poloosy, "b" je délka vedlejší poloosy)

- referenční plochou je kužel v obecné poloze (minimalizace zkreslení)

Osa X je tvořena obrazem základního poledníku (λ = 42°30´ východně od Ferra) a její kladný směr je orientován k jihu. Osa Y je kolmá k ose X a směřuje na západ. Tím se dostala celá republika do 1. kvadrantu a všechny souřadnice jsou kladné. Navíc pro libovolný bod na území bývalé ČSR platí Y < X.

V ArcGIS při použití souř.syst. S-JTSK EastNorth naopak!

Jednotky v metrech.

WGS-84 (World geodetic systém)

- celosvětový souřadný systém původem z USA (vojenský systém)

- počátek soustavy v těžišti Země

- referenční elipsoid WGS84

- kartografické zobrazení se nazývá UTM (Univerzální transverzální Mercatorovo),
tj. zobrazení na válcovou plochu

- použití pro GPS