Ludvík ADAMEC, 394434, 2. Ročník, Brno, 20. 11. 2012

Cvičení č. 9

Zadání:

Zostrojte teoretickú a empirickú krivku pravdepodobnosti prekročenia priemerných hodnôt denných prietokov za mesiac máj vybraného vodného toku a klasifikujte vodnosť jednotlivých dní.

Vypracování:

V devátém cvičení z hydrologie jsem měl za úkol sestrojit teoretickou a empirickou křivku pravděpodobnosti překročení denních průtoků toku Labe, na stanici Kostelec nad Labem v květnu roku 2010. Nejprve jsem si stáhnul data z hydrologické ročenky ČHMU. Odtud jsem získal průtoky v jednotlivých dnech měsíce a průměrné průtoky za celý měsíc. Z průtoků jsem spočítal data o pravděpodobnosti překročení. Na základě těchto dvou údajů jsem již mohl vytvořit empirickou křivku pravděpodobnosti překročení.

K vytvoření teoretické křivky pravděpodobnosti překročení jsem potřeboval spočítat hodnoty teoretického průtoku. Teoretická čára pravděpodobnosti překročení představuje matematický model empirického rozdělení. Rozdělení, s kterým jsem pracoval, bylo asymetrické, tudíž se jednalo o Pearsonovu křivku 3. typu. Tvar a průběh křivky je stanoven na základě koeficientu variace, koeficientu asymetrie a aritmetickým průměrem řady.

Vzorec pro pravděpodobnost překročení: 	p%=m-0,3n+0,4*100

Koeficient variace:	 Cv=√(ki-1)2n= 0,32622

ki=xix

Koeficient asymetrie:	 Cs=(ki-1)3n-1*Cv3 = 0,001721

Výpočet odchylky poradníc krivky podľa Foster – Rybkinových tabuliek:

ɸs, p=a- a-bd-cp-c

Výpočet teoretického průtoku: Qp= x*(1+Cv* ɸs, p)

P [%]

Q [m3/s]

Obr. 1: Teoretická a empirická křivka pravděpodobnosti překročení denních průtoků toku Labe (Kostelec nad Labem) v květnu roku 2010.

Tab. 1: Tabulka průtoků a dalších charakteristik na stanici Kostelec nad Labem v květnu roku 2010.

| Průměrné denní průtoky (m3 /s) |  | P | ki | (ki-1)2 | (ki-1)3 | Φs,p | Qp | Pv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Den | Květen |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 94,2 | 2,2293 | 0,71 | 0,0851 | -0,0248 | 2,053408 | 222,1 | MV |
| 2 | 97,1 | 5,41401 | 0,73 | 0,0729 | -0,0197 | 1,610191 | 202,9 | MV |
| 3 | 100 | 8,59873 | 0,75 | 0,0616 | -0,0153 | 1,380892 | 192,9 | MV |
| 4 | 102 | 11,7834 | 0,77 | 0,0543 | -0,0127 | 1,201529 | 185,1 | V |
| 5 | 95 | 14,9682 | 0,71 | 0,0816 | -0,0233 | 1,061401 | 179 | V |
| 6 | 90,5 | 18,1529 | 0,68 | 0,1021 | -0,0326 | 0,921274 | 173 | V |
| 7 | 108 | 21,3376 | 0,81 | 0,0353 | -0,0066 | 0,794522 | 167,5 | V |
| 8 | 112 | 24,5223 | 0,84 | 0,0249 | -0,0039 | 0,686242 | 162,8 | V |
| 9 | 96,9 | 27,707 | 0,73 | 0,0737 | -0,0200 | 0,58879 | 158,5 | V |
| 10 | 93,9 | 30,8917 | 0,71 | 0,0864 | -0,0254 | 0,495924 | 154,5 | V |
| 11 | 106 | 34,0764 | 0,80 | 0,0412 | -0,0084 | 0,409936 | 150,8 | V |
| 12 | 106 | 37,2611 | 0,80 | 0,0412 | -0,0084 | 0,323949 | 147,1 | V |
| 13 | 95,9 | 40,4459 | 0,72 | 0,0778 | -0,0217 | 0,238854 | 143,4 | V |
| 14 | 106 | 43,6306 | 0,80 | 0,0412 | -0,0084 | 0,159236 | 139,9 | P |
| 15 | 128 | 46,8153 | 0,96 | 0,0014 | -0,0001 | 0,079618 | 136,5 | P |
| 16 | 159 | 50 | 1,20 | 0,0382 | 0,0075 | 0 | 133 | P |
| 17 | 135 | 53,1847 | 1,02 | 0,0002 | 0,0000 | -0,07962 | 129,5 | P |
| 18 | 114 | 56,3694 | 0,86 | 0,0204 | -0,0029 | -0,15924 | 126,1 | P |
| 19 | 122 | 59,5541 | 0,92 | 0,0068 | -0,0006 | -0,23885 | 122,6 | P |
| 20 | 135 | 62,7389 | 1,02 | 0,0002 | 0,0000 | -0,32121 | 119,1 | S |
| 21 | 125 | 65,9236 | 0,94 | 0,0036 | -0,0002 | -0,40401 | 115,5 | S |
| 22 | 118 | 69,1083 | 0,89 | 0,0127 | -0,0014 | -0,48682 | 111,9 | S |
| 23 | 128 | 72,293 | 0,96 | 0,0014 | -0,0001 | -0,58338 | 107,7 | S |
| 24 | 153 | 75,4777 | 1,15 | 0,0226 | 0,0034 | -0,68624 | 103,2 | S |
| 25 | 190 | 78,6624 | 1,43 | 0,1837 | 0,0787 | -0,79452 | 98,53 | S |
| 26 | 259 | 81,8471 | 1,95 | 0,8975 | 0,8503 | -0,92127 | 93,03 | S |
| 27 | 242 | 85,0318 | 1,82 | 0,6717 | 0,5505 | -1,0614 | 86,95 | S |
| 28 | 201 | 88,2166 | 1,51 | 0,2614 | 0,1337 | -1,20153 | 80,87 | S |
| 29 | 185 | 91,4013 | 1,39 | 0,1529 | 0,0598 | -1,38089 | 73,09 | MS |
| 30 | 173 | 94,586 | 1,30 | 0,0905 | 0,0272 | -1,61019 | 63,14 | MS |
| 31 | 164 | 97,7707 | 1,23 | 0,0543 | 0,0127 | -2,05341 | 43,91 | MS |