Petra SKÁLOVÁ

394714

3.12. 2012

B – EB UB, UZ

Vodní stavy toku Orlice na stanici Dolní Libchavy v hydrologickém roce 1953 – 1954

cvičení č.9

Zadání:

Ze zadaných údajů sestrojte chronologickou čáru vodních stavů a čáru překročení denních vodních stavů a zjistěte hodnoty M - denních vodních stavů pro M = 30, 90, 150, 210, 270, 330, 364 dní.

Vypracování:

Chronologická čára vodních stavů:

- Základním způsobem vyhodnocení je vykreslení chronologické čáry vodních stavů

      - Seřazením dat vzniká hydrologická řada

      - Osa X – časová jednotka [den]

      - Osa Y – vodný stav [cm]

      - Rozdíl max a min stavu = variační rozpětí(amplituda) = 124 – 0= 124

Tab.1: Vodní stavy toku Orlice na stanici Dolní Libchavy v hydrologickém roce 1953/1954.

|  | 1953 |  | 1954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Den | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 17 | 25 | 16 | 10 | 20 | 10 | 14 |
| 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 20 | 25 | 16 | 25 | 19 | 10 | 21 |
| 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 22 | 23 | 14 | 81 | 17 | 10 | 16 |
| 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 11 | 25 | 26 | 16 | 124 | 16 | 10 | 14 |
| 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 13 | 26 | 65 | 12 | 41 | 16 | 7 | 13 |
| 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 20 | 26 | 36 | 11 | 35 | 16 | 9 | 12 |
| 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 15 | 31 | 55 | 11 | 31 | 14 | 7 | 14 |
| 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 30 | 72 | 14 | 52 | 15 | 8 | 22 |
| 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 26 | 46 | 12 | 91 | 15 | 7 | 17 |
| 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 27 | 22 | 38 | 12 | 85 | 15 | 8 | 14 |
| 11 | 6 | 6 | 3 | 2 | 29 | 19 | 30 | 14 | 64 | 15 | 8 | 12 |
| 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 26 | 20 | 28 | 13 | 56 | 15 | 7 | 12 |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | 19 | 26 | 12 | 50 | 15 | 16 | 13 |
| 14 | 5 | 6 | 6 | 6 | 22 | 19 | 22 | 14 | 40 | 15 | 12 | 12 |
| 15 | 5 | 6 | 5 | 5 | 28 | 21 | 21 | 11 | 35 | 13 | 10 | 12 |
| 16 | 6 | 6 | 5 | 3 | 30 | 58 | 20 | 10 | 33 | 12 | 9 | 12 |
| 17 | 6 | 5 | 6 | 2 | 28 | 34 | 19 | 10 | 29 | 12 | 11 | 11 |
|  | 1953 |  | 1954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Den | XI | XII | Den | XI | XII | Den | XI | XII | Den | XI | XII | Den |
| 18 | 6 | 4 | 6 | 1 | 27 | 26 | 20 | 10 | 28 | 11 | 9 | 11 |
| 19 | 6 | 2 | 6 | 3 | 26 | 25 | 21 | 10 | 56 | 11 | 9 | 10 |
| 20 | 6 | 4 | 4 | 3 | 25 | 30 | 20 | 19 | 50 | 10 | 10 | 9 |
| 21 | 6 | 8 | 11 | 2 | 21 | 35 | 19 | 13 | 43 | 10 | 10 | 10 |
| 22 | 6 | 3 | 11 | 2 | 20 | 34 | 18 | 10 | 36 | 10 | 10 | 10 |
| 23 | 6 | 4 | 6 | 3 | 19 | 32 | 15 | 10 | 31 | 12 | 9 | 11 |
| 24 | 3 | 4 | 6 | 2 | 19 | 28 | 15 | 9 | 29 | 12 | 9 | 10 |
| 25 | 6 | 5 | 6 | 0 | 18 | 23 | 15 | 8 | 27 | 11 | 9 | 10 |
| 26 | 3 | 4 | 5 | 2 | 22 | 22 | 14 | 8 | 26 | 10 | 8 | 11 |
| 27 | 5 | 4 | 5 | 5 | 22 | 23 | 15 | 8 | 26 | 10 | 9 | 12 |
| 28 | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 | 21 | 13 | 10 | 25 | 10 | 10 | 12 |
| 29 | 4 | 6 | 6 |  | 19 | 20 | 12 | 10 | 24 | 10 | 10 | 14 |
| 30 | 4 | 5 | 4 |  | 19 | 20 | 12 | 9 | 23 | 9 | 10 | 12 |
| 31 |  | 4 | 5 |  | 17 |  | 13 |  | 22 | 11 |  | 12 |

Obr.1: Chronologická čára denních vodních stavů toku Orlice na stanici Dolní Libchavy v hydrologickém roce 1953/1954.

Tab.2: Četnost výskytu vodních stavů toku Orlice na stanici Dolní Libchavy.

| Pořadové číslo intervalu | Interval od- do | Počet vodních stavů | Kumulativní četnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 124,00 - 120,74 | 1 | 1 |
| 2 | 120,74 - 114,21 | 0 | 1 |
| 3 | 114,21 - 107,68 | 0 | 1 |
| 4 | 107,68 - 101,16 | 0 | 1 |
| 5 | 101,16 - 94,63 | 0 | 1 |
| 6 | 94,63 - 88,11 | 1 | 2 |
| 7 | 88,11 - 81,58 | 1 | 3 |
| 8 | 81,58 - 75,05 | 1 | 4 |
| 9 | 75,05 - 68,53 | 1 | 5 |
| 10 | 68,53 - 62,00 | 2 | 7 |
| 11 | 62,00 - 55,47 | 3 | 10 |
| 12 | 55,47 - 48,95 | 4 | 14 |
| 13 | 48,95 - 42,42 | 2 | 16 |
| 14 | 42,42 - 35,89 | 5 | 21 |
| Pořadové číslo intervalu | Interval od- do | Počet vodních stavů | Kumulativní četnost |
| 15 | 35,89 - 29,37 | 14 | 35 |
| 16 | 29,37 - 22,84 | 33 | 68 |
| 17 | 22,84 - 16,32 | 46 | 114 |
| 18 | 16,32 - 9,79 | 107 | 221 |
| 19 | 9,79 - 3,26 | 109 | 330 |
| 20 | 3,26 - 0,00 | 35 | 365 |

Pozn.: Interval je zprava uzavřený „(...-...>“, při hraničních intervalech (první a poslední) je uzavřetý z obou stran „<...-...> “.

Obr.2: Čára překročení denních vodních stavů toku Orlice v hydrologickém roce 1953/1954.

Tab.3: Hodnoty M – denních vodních stavů.

| M | vodní stav [cm] |
| --- | --- |
| 30 | 31 |
| 90 | 20 |
| 150 | 13 |
| 210 | 10 |
| 270 | 6 |
| 330 | 4 |
| 364 | 0 |

Závěr:

Úkolem dnešního cvičení bylo ze zadaných údajů sestrojit chronologickou čáru vodních stavů a čáru překročení denních vodních stavů a zjistit hodnoty M – denních vodních stavů pro M = 30, 90, 150, 210, 270, 330, 364 dní.

Z grafu č. 1 pro chronologickou čáru vodních stavů je patrné, že nejvyšší vodní stav byl zaznamenán v měsíci červenci a to 124cm, naopak nejnižší vodní stav byl naměřen v měsíci únoru. Dále byla sestrojena čára překročení denních vodních stavů, pro kterou bylo potřeba jednotlivé hodnoty rozdělit do intervalů a vypočítat kumulativní četnost. Z grafu číslo 2 je patrné, že na toku Orlice v průběhu hydrologického roku 1953/1954 bylo naměřeno jenom 30 dní s vodním stavem vyšším než 31cm. Zbylých 335 dní se hodnota vodních stavů pohybovala v rozmezí od 0 – 31 cm. To potvrzuje i tabulka č. 3 v koncové části protokolu, ve které  je uvedena hodnota M – denních vodních stavů na řece Orlice na stanici Dolní Libchavy pro hydrologický rok 1953/1954.