Martin Pazdera

393637

Hydrologie- cvičení 9

Denní průtoky Labe na stanici Kostelec nad Labem v březnu 2009

Zadání:

Sestrojte teoretickou a empirickou křivku pravděpodobnosti překročeni průměrných hodnot denních průtoků na Labi na stanici Kostelec nad Labem v březnu 2009 a klasifikujte vodnost jednotlivých dní.

Vypracování:

Tab.1.: Hodnoty potřebné k sestrojení teoretické a empirické křivky pravděpodobnosti překročení průměrných hodnot denních průtoků na Labi v Kostelci nad Labem v březnu 2009

| Den v měsíci | Q [m3/s] | P | ki | (ki-1)2 | (ki-1)3 | Φs,p | Qp | Vodnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 431 | 2,229 | 1,64400 | 0,41400 | 0,26700 | 2,05 | 386 | MV |
| 8 | 371 | 5,414 | 1,41500 | 0,17200 | 0,07100 | 1,61 | 359 | MV |
| 6 | 367 | 8,599 | 1,40000 | 0,16000 | 0,06400 | 1,38 | 345 | MV |
| 14 | 317 | 11,783 | 1,20900 | 0,04400 | 0,00900 | 1,20 | 335 | V |
| 9 | 314 | 14,968 | 1,19700 | 0,03900 | 0,00800 | 1,06 | 326 | V |
| 13 | 310 | 18,153 | 1,18200 | 0,03300 | 0,00600 | 0,92 | 318 | V |
| 15 | 308 | 21,338 | 1,17500 | 0,03000 | 0,00500 | 0,79 | 310 | V |
| 12 | 305 | 24,522 | 1,16300 | 0,02700 | 0,00400 | 0,69 | 304 | V |
| 10 | 294 | 27,707 | 1,12100 | 0,01500 | 0,00200 | 0,59 | 298 | V |
| 16 | 289 | 30,892 | 1,10200 | 0,01000 | 0,00100 | 0,50 | 292 | V |
| 11 | 286 | 34,076 | 1,09100 | 0,00800 | 0,00100 | 0,41 | 287 | V |
| 17 | 274 | 37,261 | 1,04500 | 0,00200 | 0,00000 | 0,32 | 282 | V |
| 3 | 266 | 40,446 | 1,01400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,24 | 277 | P |
| 5 | 258 | 43,631 | 0,98400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,16 | 272 | P |
| 25 | 258 | 46,815 | 0,98400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,08 | 267 | P |
| 26 | 254 | 50,000 | 0,96900 | 0,00100 | 0,00000 | 0,00 | 262 | P |
| 4 | 252 | 53,185 | 0,96100 | 0,00200 | 0,00000 | -0,08 | 257 | P |
| 18 | 248 | 56,369 | 0,94600 | 0,00300 | 0,00000 | -0,16 | 253 | P |
| 31 | 246 | 59,554 | 0,93800 | 0,00400 | 0,00000 | -0,24 | 248 | P |
| 2 | 245 | 62,739 | 0,93400 | 0,00400 | 0,00000 | -0,32 | 243 | S |
| 30 | 233 | 65,924 | 0,88900 | 0,01200 | -0,00100 | -0,41 | 237 | S |
| 19 | 230 | 69,108 | 0,87700 | 0,01500 | -0,00200 | -0,50 | 232 | S |
| 29 | 229 | 72,293 | 0,87300 | 0,01600 | -0,00200 | -0,59 | 227 | S |
| 27 | 225 | 75,478 | 0,85800 | 0,02000 | -0,00300 | -0,69 | 221 | S |
| 28 | 220 | 78,662 | 0,83900 | 0,02600 | -0,00400 | -0,79 | 215 | S |
| 1 | 213 | 81,847 | 0,81200 | 0,03500 | -0,00700 | -0,92 | 207 | S |
| 20 | 204 | 85,032 | 0,77800 | 0,04900 | -0,01100 | -1,06 | 198 | S |
| 21 | 184 | 88,217 | 0,70200 | 0,08900 | -0,02700 | -1,20 | 190 | S |
| 24 | 176 | 91,401 | 0,67100 | 0,10800 | -0,03600 | -1,38 | 179 | MS |
| 22 | 170 | 94,586 | 0,64800 | 0,12400 | -0,04400 | -1,61 | 165 | MS |
| 23 | 152 | 97,771 | 0,58000 | 0,17700 | -0,07400 | -2,05 | 139 | MS |

Cv= 0,230022      Cs= 0,07585    Qp= 262,2 m3/s

Tab.2.: Značení vodnosti podle hodnot pravděpodobnosti

| P [%] | Slovní označení | Symbol |
| --- | --- | --- |
| 0 - 10 | Mimořádně vodný | MV |
| 11 – 40 | Vodný | V |
| 41 - 60 | Průměrné vodný | P |
| 61 - 90 | Málo vodný | S |
| 91 - 100 | Mimořádně málo vodný | MS |

Výpočty a vysvětlení jednotlivých ukazatelů:

Q- průtok na stanici v daný den

p- pravděpodobnost překročení průtoku

p[%]=m−0,3n+0,4.100

m- pořadí dne v měsíci

n- počet dnů v měsíci

ki= Qi/x     Qi- průtok v daný den    x- průměrný průtok za sledované období

Φs,p- odchylka pořadnic podle Foster – Rybkinových tabulek

Cs=(ki−1)3(n−1).Cv3

Cs- koeficient asymetrie (nutný k určení odchylky z Foster – Rybkinových tabulek)

Cv- koeficient variace

n- počet dnů v měsíci

Cv=(ki−1)2nCv- koeficient variace

n- počet dnů v měsíci

Qp=x⋅(1+Cv⋅Φs,p)Qp- teoretický průtok [m3/s]

x- průměrný průtok za sledované období

Obr.1.: Empirická a teoretická křivka pravděpodobnosti překročení průměrných hodnot denních průtoků na Labi v Kostelci nad Labem v březnu 2009

Závěr:

Průměrný průtok Labe v březnu 2009 byl v Kostelci nad Labem 262,2 m3/s. Kostelec nad Labem leží v okrese Mělník a průměrný průtok Labe v Mělníku je 252 m3/s, březen 2009 byl tedy průtokově mírně nadprůměrný.

Při pohledu na vodnost v tabulce číslo 1, zjistíme, že největšího průtoku bylo dosaženo začátkem měsíce března, 6. – 8. Března byly zaznamenány mimořádně vodné dny. Zhruba do poloviny měsíce se hodnota průtoku držela stále poměrně vysoko. Nejnižší hodnoty průtoku pak byly zaznamenány na úplném začátku a ke konci měsíce března.

Z grafu pak vidíme, že teoretická a empirická křivka pravděpodobnosti překročení průměrných denních průtoků se velmi dobře kopírují.