Jméno: Nina Nedeliaková

Studijní obor: B-GK GEOG

Ročník: 2.

Miesto a dátum: Brno, 30. 11. 2012

HYDROLOGIE

cvičenie č. 8

Vodné stavy toku Jizera na stanici Dolní Sitová v hydrologickom roku 1953

Zadanie:

Ze zadaných údajů sestrojte chronologickou čáru vodních stavů a čáru překročení denních vodních stavů a zjistěte hodnoty M- denních vodních stavů pro M = 30, 90, 150, 210, 330 a 364 dní.

Vypracovanie:

- Chronologická čára vodních stavů

Základním způsobem vyhodnocení je vykreslení chronologické čáry vodních stavů.

- seřazení dat vzniká hydrologický řád

- osa x – časová jednotka (den)

- osa y – vodní stav (cm)

- rozdělení max a min stavu = variační rozpětí (amplituda)

- Metoda hodnocení vodních stavů

Při analýze ročního chodu vodních stavů nás zajímá, jak dlouho byl na sledovaném toku překročen určitý vodní stav – sestrojíme čáru překročení průměrných vodních stavů

- nejčastěji pracujeme s ročním řádem hodnot

- řád rozdělíme do intervalů (do 20-ti intervalů) a seřadíme je sestupně

- zjistíme, kolik vodních stavů sledovaného řádu patří do příslušného intervalu a vypočítáme kumulovanou početnost

- osa x – kumulovaná početnost (od 0 den do 365 dne)

- osa y – vodní stav (0 po horní hranici intervalu) (cm)

Tab. 1.  Vodné stavy (cm) pre jednotlivé dni na toku Jizera na stanici Dolní Sitová v hydrologickom roku 1953

| mesiac | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| deň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 83 | 91 | 72 | 111 | 95 | 120 | 92 | 74 | 70 | 80 | 72 | 61 |
| 2 | 87 | 85 | 80 | 104 | 94 | 105 | 96 | 72 | 68 | 96 | 72 | 58 |
| 3 | 87 | 87 | 82 | 99 | 94 | 112 | 97 | 72 | 69 | 92 | 68 | 58 |
| 4 | 100 | 86 | 73 | 90 | 90 | 133 | 94 | 76 | 64 | 80 | 71 | 59 |
| 5 | 91 | 84 | 77 | 86 | 94 | 145 | 92 | 72 | 59 | 78 | 71 | 65 |
| 6 | 67 | 64 | 74 | 86 | 99 | 121 | 92 | 72 | 65 | 82 | 65 | 66 |
| 7 | 93 | 82 | 73 | 83 | 98 | 109 | 122 | 70 | 64 | 90 | 72 | 68 |
| 8 | 95 | 98 | 75 | 77 | 87 | 100 | 93 | 70 | 64 | 94 | 69 | 69 |
| 9 | 87 | 98 | 73 | 78 | 85 | 95 | 85 | 71 | 64 | 85 | 70 | 69 |
| 10 | 88 | 102 | 74 | 80 | 84 | 100 | 82 | 70 | 66 | 80 | 70 | 66 |
| 11 | 90 | 107 | 70 | 82 | 83 | 100 | 89 | 70 | 89 | 75 | 71 | 60 |
| 12 | 88 | 95 | 82 | 80 | 83 | 94 | 85 | 73 | 73 | 73 | 69 | 67 |
| 13 | 85 | 94 | 89 | 77 | 81 | 94 | 87 | 76 | 66 | 74 | 71 | 66 |
| 14 | 84 | 77 | 94 | 73 | 81 | 94 | 81 | 70 | 69 | 74 | 89 | 66 |
| 15 | 87 | 79 | 90 | 73 | 79 | 94 | 86 | 86 | 73 | 73 | 70 | 66 |
| 16 | 82 | 79 | 100 | 82 | 84 | 94 | 87 | 86 | 71 | 72 | 72 | 67 |
| 17 | 84 | 80 | 100 | 80 | 86 | 97 | 80 | 123 | 70 | 72 | 72 | 64 |
| 18 | 82 | 78 | 97 | 75 | 87 | 95 | 90 | 94 | 75 | 72 | 70 | 58 |
| 19 | 88 | 80 | 98 | 74 | 90 | 93 | 79 | 84 | 80 | 72 | 69 | 67 |
| 20 | 130 | 82 | 85 | 77 | 92 | 93 | 80 | 78 | 79 | 72 | 64 | 60 |
| 21 | 125 | 75 | 81 | 78 | 95 | 88 | 80 | 75 | 71 | 69 | 75 | 67 |
| 22 | 110 | 76 | 109 | 83 | 95 | 85 | 79 | 74 | 73 | 76 | 72 | 64 |
| 23 | 104 | 76 | 97 | 117 | 94 | 83 | 77 | 72 | 70 | 70 | 71 | 59 |
| 24 | 99 | 75 | 96 | 110 | 98 | 85 | 72 | 72 | 111 | 72 | 70 | 61 |
| 25 | 93 | 74 | 89 | 107 | 102 | 85 | 73 | 70 | 97 | 70 | 70 | 59 |
| 26 | 93 | 75 | 94 | 99 | 109 | 85 | 70 | 71 | 84 | 69 | 70 | 64 |
| 27 | 88 | 75 | 80 | 93 | 119 | 84 | 86 | 80 | 80 | 68 | 63 | 61 |
| 28 | 90 | 76 | 117 | 93 | 105 | 90 | 74 | 88 | 90 | 68 | 67 | 60 |
| 29 | 135 | 76 | 125 |  | 99 | 104 | 60 | 70 | 80 | 79 | 62 | 59 |
| 30 | 93 | 76 | 139 |  | 105 | 92 | 70 | 72 | 78 | 68 | 68 | 58 |
| 31 |  | 72 | 119 |  | 105 |  | 80 |  | 83 | 76 |  | 62 |

Obr. 1. Chronologická čiara denných vodných stavov toku Jizera na stanici Dolní Sitová v hydrologickom roku 1953

Tab. 2. Početnosť výskytu vodných stavov toku Jizera na stanici Dolní Sitová v hydrologickom roku 1953

| Poradové číslo intervalu | Interval od-do | Počet vodných stavov | Kumulatívna početnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 140,65 -145,00 | 1 | 1 |
| 2 | 136,30 – 140,65 | 1 | 2 |
| 3 | 131,95 – 136,30 | 2 | 4 |
| 4 | 127,60 – 131,95 | 1 | 5 |
| 5 | 123,25 – 127,60 | 2 | 7 |
| 6 | 118,90 – 123,25 | 6 | 13 |
| 7 | 114,55 – 118,90 | 2 | 15 |
| 8 | 110,20 – 114,55 | 3 | 18 |
| 9 | 105,85 – 110,20 | 7 | 25 |
| 10 | 101,50 – 105,85 | 9 | 34 |
| 11 | 97,15 – 101,50 | 16 | 50 |
| 12 | 92,80 – 97,15 | 39 | 89 |
| 13 | 88,45 – 92,80 | 23 | 112 |
| 14 | 84,10 – 88,45 | 34 | 146 |
| 15 | 79,75 – 84,10 | 47 | 193 |
| 16 | 75,40 – 79,75 | 28 | 221 |
| 17 | 71,05 – 75,40 | 52 | 273 |
| 18 | 66,70 – 71,05 | 53 | 326 |
| 19 | 62,35 – 66,70 | 20 | 346 |
| 20 | 58,00 – 62,35 | 18 | 364 |

Obr. 2. Čiara prekročenia vodných stavov na toku Jizera na stanici Dolní Sitová v hydrologickom roku 1953

Tab. 3.  M-denné vodné stavy na toku Jizera na stanici Dolní Sitová  v roku 1953

| M | Vodný stav (cm) |
| --- | --- |
| 30 | 104 |
| 90 | 93 |
| 150 | 84 |
| 210 | 77 |
| 270 | 73 |
| 330 | 66 |
| 364 | 58 |

Zdroje:

Vodní stavy a odtoky: z povodí čs. Jizery : za hydrologický rok 1953. Praha: Hydrometeorologický ústav, 1956, 170/1 sv.