Jméno: Nina Nedeliaková

Studijní obor: B-GK GEOG

Ročník: 2.

Miesto a dátum: Brno, 17. 11. 2012

HYDROLOGIE

cvičenie č. 9

Denné prietoky toku Morava na stanici Strážnice v máji roka 2006

Zadanie:

Zostrojte teoretickú a empirickú krivku pravdepodobnosti prekročenia priemerných hodnôt denných prietokov za mesiac máj vybraného vodného toku a klasifikujte vodnosť jednotlivých dní.

Vypracovanie:

Tab. 1.:  Hodnoty prietoku nameraného a teoreticky vypočítaného spolu s  ďalšími vypočítanými medzikrokmi

| Poradie | Deň | Q [ m3 . s-1] | P [%] | ki | (ki-1)2 | (ki-1)3 | Φsp | Qp [ m3 . s-1] | Pv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 416,0 | 2,23 | 2,85 | 3,4193 | 6,3227 | 2,86 | 413,96 | MV |
| 2 | 1 | 390,0 | 5,41 | 2,67 | 2,7924 | 4,6663 | 1,93 | 326,83 | MV |
| 3 | 3 | 355,0 | 8,60 | 2,43 | 2,0488 | 2,9325 | 1,50 | 286,54 | MV |
| 4 | 4 | 285,0 | 11,78 | 1,95 | 0,9062 | 0,8626 | 1,20 | 258,44 | V |
| 5 | 5 | 249,0 | 14,97 | 1,71 | 0,4975 | 0,3509 | 0,98 | 237,83 | V |
| 6 | 6 | 204,0 | 18,15 | 1,40 | 0,1577 | 0,0627 | 0,77 | 218,15 | V |
| 7 | 7 | 175,0 | 21,34 | 1,20 | 0,0394 | 0,0078 | 0,58 | 200,35 | V |
| 8 | 8 | 154,0 | 24,52 | 1,05 | 0,0030 | 0,0002 | 0,44 | 187,23 | V |
| 9 | 31 | 150,0 | 27,71 | 1,03 | 0,0007 | 0,0000 | 0,32 | 175,99 | V |
| 10 | 9 | 138,0 | 30,89 | 0,95 | 0,0030 | -0,0002 | 0,21 | 165,68 | V |
| 11 | 20 | 132,0 | 34,08 | 0,90 | 0,0092 | -0,0009 | 0,12 | 157,25 | V |
| 12 | 10 | 127,0 | 37,26 | 0,87 | 0,0170 | -0,0022 | 0,03 | 148,82 | V |
| 13 | 18 | 119,0 | 40,45 | 0,82 | 0,0342 | -0,0063 | -0,06 | 140,39 | P |
| 14 | 11 | 118,0 | 43,63 | 0,81 | 0,0368 | -0,0071 | -0,13 | 133,83 | P |
| 15 | 19 | 118,0 | 46,82 | 0,81 | 0,0368 | -0,0071 | -0,21 | 126,33 | P |
| 16 | 17 | 107,0 | 50,00 | 0,73 | 0,0714 | -0,0191 | -0,28 | 119,78 | P |
| 17 | 12 | 105,0 | 53,18 | 0,72 | 0,0789 | -0,0222 | -0,34 | 114,16 | P |
| 18 | 21 | 104,0 | 56,37 | 0,71 | 0,0828 | -0,0238 | -0,41 | 107,60 | P |
| 19 | 15 | 102,0 | 59,55 | 0,70 | 0,0909 | -0,0274 | -0,47 | 101,98 | P |
| 20 | 13 | 100,0 | 62,74 | 0,68 | 0,0993 | -0,0313 | -0,52 | 97,29 | S |
| 21 | 14 | 94,8 | 65,92 | 0,65 | 0,1230 | -0,0431 | -0,57 | 92,61 | S |
| 22 | 30 | 93,0 | 69,11 | 0,64 | 0,1318 | -0,0479 | -0,63 | 86,99 | S |
| 23 | 29 | 92,1 | 72,29 | 0,63 | 0,1363 | -0,0503 | -0,68 | 82,30 | S |
| 24 | 16 | 89,4 | 75,48 | 0,61 | 0,1503 | -0,0583 | -0,72 | 78,55 | S |
| 25 | 22 | 87,5 | 78,66 | 0,60 | 0,1606 | -0,0643 | -0,78 | 72,93 | S |
| 26 | 23 | 84,1 | 81,85 | 0,58 | 0,1798 | -0,0762 | -0,83 | 68,25 | S |
| 27 | 28 | 78,7 | 85,03 | 0,54 | 0,2125 | -0,0980 | -0,87 | 64,50 | S |
| 28 | 24 | 70,3 | 88,22 | 0,48 | 0,2689 | -0,1394 | -0,92 | 59,82 | S |
| 29 | 27 | 65,2 | 91,40 | 0,45 | 0,3063 | -0,1695 | -0,96 | 56,07 | MS |
| 30 | 25 | 64,2 | 94,59 | 0,44 | 0,3139 | -0,1759 | -0,98 | 54,19 | MS |
| 31 | 26 | 59,0 | 97,77 | 0,40 | 0,3551 | -0,2116 | -1,07 | 45,76 | MS |

Obr. 1.: Teoretická a empirická krivka pravdepodobnosti prekročenia denných prietokov toku Morava (stanica Strážnice) pre máj roka 2006

Vzorový výpočet pre 1. deň v poradí:

P[%]=m−0,3n+0,4.1001.)

Pravdepodobnosť prekročenia všeobecne rátame podľa vzorca                                             , pričom

m je poradové číslo prvku a n je celkový počet dní v mesiaci.

P[%]=1−0,331+0,4.100=2,23%

Pre nás je to teda

Qp=x⋅(1+Cv⋅Φs,p)2.)

Nasleduje výpočet  teoretického prietoku Qp, ktorý rátame vzorcom

kde x je priemerný prietok v danom mesiaci, Φs,p vyčítame z tabuliek

Cv=(ki−1)2n

Cv  je koeficient variácie,

ki=xix

v ktorom                    , kde x i  je prietok v dni i a n – celkový počet dní v mesiaci

Cs=(ki−1)3(n−1).Cv3je potrebný aj výpočet koeficientu asymetrie podľa vzorca

ki=416146,01=2,85čiže v našom prípade

Cv=(ki−1)2n

=0,41=0,64

Cs=(ki−1)3(n−1).Cv3

=1,76

Qp=x⋅(1+Cv⋅Φs,p)=146,01⋅(1+0,64⋅2,86)=413,96 m3 . s-1

Záver z výpočtu:

Teoretický prietok má teda hodnotu 413,96  m3.s-1, no skutočný - empirický prietok mal 2. mája 2006  hodnotu 416  m3 . s-1.