Cvičení č. 9

DENNÍ PŘÍTOKY TOKU NA STANICI BRANDÝS NAD LABEM V ČERVNU 2005

Zadání:

Sestrojte teoretickou a empirickou křivku pravděpodobnosti překročení průměrných hodnot denních přítoků za měsíc červen vybraného vodního toku a klasifikujte vodnatost jednotlivých dní.

Vypracování:

m - pořadové číslo prvku

n – celkový počet prvků

Pro sestrojení empirické křivky pravděpodobnosti překročení potřebujeme vypočítat několik důležitých charakteristik pomocí, kterých poté sestrojíme výsledný graf. Z naměřených hodnot průtoků na dané stanici sestrojíme první sloupec naší tabulky. Druhý sloupec tvoří hodnoty p [%], což je pravděpodobnost výskytu jednotlivých průtoků. Výpočet provádíme pomocí vzorce:	 p%=m-0,3n+0,4*100

xi – přítok ve dni

x - průměrný průtok v daném měsíci

Další důležité hodnoty jsou koeficienty variace Cv a koeficient asymetrie Cs. Tyto hodnoty vypočítáme ze vzorců:	 Cv=ki-12n	 Cs=(ki-1)3n-1*Cv3

n – celkový počet prvků	 ki=xix

s,p- odchylka pořadnic křivky podle Foster- Rybkinových tabulek. V tabulkách si najdeme nejbližší hodnotu vypočítaného Cs a interpolací vypočítáme hodnotu s,p pro příslušné p. Předpokládaný průtok Qp, vypočítáme z dosažených dat ze vzorce: Qp= x*(1+Cv*s,p). Tyto předpokládané výsledky nakonec rozdělíme do 5 kategorií dle vodnatosti.

| P [%] | Slovní označení | Symbol |
| --- | --- | --- |
| 0 - 10 | Mimořádně vodnatý | MV |
| 11 - 40 | Vodnatý | V |
| 41 - 60 | Průměrně vodnatý | P |
| 61 - 90 | Málo vodnatý | S |
| 91 - 100 | Mimořádně málo vodnatý | MS |

x=55,84  m3/s

Cv=0,357286

Cs=0,10775

Tab. 1: Hodnoty průtoku pro červen v Brandýsu nad Labem v roce 2005 a další vypočítané charakteristiky pro jednotlivé dny

| Pořadí | Q | P | ki | (ki-1)2 | (ki-1)3 | s,p | Qp | Pv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95,20 | 2,30 | 1,7048 | 0,4967 | 0,3501 | 2,0874 | 97,49 | MV |
| 2 | 93,60 | 5,59 | 1,6761 | 0,4571 | 0,3091 | 2,0050 | 95,85 | MV |
| 3 | 81,30 | 8,88 | 1,4559 | 0,2078 | 0,0947 | 1,7550 | 90,86 | MV |
| 4 | 79,70 | 12,17 | 1,4272 | 0,1825 | 0,0780 | 1,6423 | 88,61 | V |
| 5 | 79,20 | 15,46 | 1,4183 | 0,1749 | 0,0732 | 1,4943 | 85,66 | V |
| 6 | 76,90 | 18,75 | 1,3771 | 0,1422 | 0,0536 | 1,3463 | 82,70 | V |
| 7 | 72,90 | 22,04 | 1,3054 | 0,0933 | 0,0285 | 0,9466 | 74,73 | V |
| 8 | 69,60 | 25,33 | 1,2463 | 0,0607 | 0,0149 | 0,8001 | 71,81 | V |
| 9 | 67,20 | 28,62 | 1,2034 | 0,0414 | 0,0084 | 0,7014 | 69,84 | V |
| 10 | 66,40 | 31,91 | 1,1890 | 0,0357 | 0,0068 | 0,7285 | 70,38 | V |
| 11 | 65,90 | 35,20 | 1,1801 | 0,0324 | 0,0058 | 0,6397 | 68,61 | V |
| 12 | 63,20 | 38,49 | 1,1317 | 0,0174 | 0,0023 | 0,5509 | 66,83 | V |
| 13 | 61,50 | 41,78 | 1,1013 | 0,0103 | 0,0010 | 0,4538 | 64,90 | P |
| 14 | 57,70 | 45,07 | 1,0332 | 0,0011 | 0,0000 | 0,3683 | 63,19 | P |
| 15 | 56,20 | 48,36 | 1,0064 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2828 | 61,49 | P |
| 16 | 55,40 | 51,64 | 0,9921 | 0,0001 | 0,0000 | 0,1889 | 59,61 | P |
| 17 | 53,80 | 54,93 | 0,9634 | 0,0013 | 0,0000 | 0,1066 | 57,97 | P |
| 18 | 53,20 | 58,22 | 0,9527 | 0,0022 | -0,0001 | 0,0244 | 56,33 | P |
| 19 | 50,40 | 61,51 | 0,9025 | 0,0095 | -0,0009 | -0,0493 | 54,86 | S |
| 20 | 49,50 | 64,80 | 0,8864 | 0,0129 | -0,0015 | -0,1349 | 53,15 | S |
| 21 | 43,80 | 68,09 | 0,7843 | 0,0465 | -0,0100 | -0,2204 | 51,45 | S |
| 22 | 35,70 | 71,38 | 0,6393 | 0,1301 | -0,0469 | -0,4214 | 47,43 | S |
| 23 | 35,70 | 74,67 | 0,6393 | 0,1301 | -0,0469 | -0,5201 | 45,47 | S |
| 24 | 34,80 | 77,96 | 0,6232 | 0,1420 | -0,0535 | -0,6107 | 43,66 | S |
| 25 | 34,20 | 81,25 | 0,6124 | 0,1502 | -0,0582 | -0,4825 | 46,22 | S |
| 26 | 34,10 | 84,54 | 0,6106 | 0,1516 | -0,0590 | -0,6207 | 43,46 | S |
| 27 | 32,60 | 87,83 | 0,5838 | 0,1732 | -0,0721 | -0,7588 | 40,70 | S |
| 28 | 29,60 | 91,12 | 0,5301 | 0,2208 | -0,1038 | -1,0061 | 35,77 | MS |
| 29 | 27,60 | 94,41 | 0,4942 | 0,2558 | -0,1294 | -1,2297 | 31,31 | MS |
| 30 | 18,40 | 97,70 | 0,3295 | 0,4496 | -0,3014 | -1,5730 | 24,46 | MS |

Obr. 1: Závislost pravděpodobnosti průtoku a velikosti průtoků. Rozdělení na empirickou křivku, dle naměřených hodnot a teoretickou křivku.

Závěr:

Pomocí zadaných vzorců a dat z tabulek jsme vytvořili výslednou tabulku 1, kde jsou vypočítané všechny mezikroky, pomocí kterých v obr. 1 srovnáváme empirické hodnoty a hodnoty teoretické. Také zde vidíme míru vodnatosti pro jednotlivé průtoky. V přiloze je přiložen excel s výpočty jednotlivých položek. Průměrný průtok Brandýs nad Labem pro červen 2005 činil 55,84 m3/s.