Lukáš Dolák

D-GR4 FYGR

28. listopadu 2012

Cvičení č. 9

Denní průtoky Odry ve stanici Bohumín

v měsíci červnu v roce 2005

Zadání:

Sestrojte teoretickou a empirickou křivku pravděpodobnosti překročení průměrných hodnot denních průtoků za měsíc červen tok Odra a klasifikujte vodnost jednotlivých dní.

Postup vypracování:

Postup sestrojení empirické křivky pravděpodobnosti překročení:

Výpočet pravděpodobnosti [p]:

kde:

m … pořadové číslo prvku (den v měsíci)

n … celkový počet prvků (dní v měsíci, červen – 30)

Osa x: hodnoty p

Osa y: Q (průměrné denní průtoky na stanici Bohumín za měsíc červen v roce 2005)

Postup sestrojení teoretické křivky pravděpodobnosti překročení:

Výpočet průměrného průtoku [x]:

kde:

xi … průtok ve dni i

n … celkový počet dnů v měsíci (30)

x = 26,32 m3 . s-1

Výpočet koeficientu variace [Cv]:

kde:

… hodnota ki

n … celkový počet dnů v měsíci (30)

Cv = 0,4394

Výpočet koeficientu asymetrie [Cs]:

kde:

n … celkový počet dnů v měsíci (30)

Cv … koeficient variace

Cs = 0,1477

Výpočet teoretického průtoku [Qp]:

kde:

… výpočet hodnoty odchylky pořadnic z Foster-Rybkinových tabulek za pomocí koeficientu asymetrie a interpolace

a kde:

a … hodnota odchylky pořadnic nejblíže vypočítané hodnotě

b … hodnota odchylky pořadnic ležící vedle hodnoty a

c … pravděpodobnost překročení nejblíže naší vypočítané hodnotě

d … pravděpodobnost překročení ležící vedle hodnoty a

p … hodnota pravděpodobnosti

Osa x: hodnoty p

Osa y: Qp (teoretické denní průtoky)

Tab. 1 Denní průtoky, pravděpodobnost překročení, odchylka pořadnic křivky podle Foster – Rybkinových tabulek a teoretický průtok řeky Odry na stanici Bohumín v červnu 2005

| Q [m3.s-1] | P | ki | (ki-1)2 | (ki-1)3 | Φsp | Qp | Pv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59,6 | 2,30 | 1,99 | 0,9735 | 0,9605 | 2,11434 | 50,79 | MV |
| 55,7 | 5,59 | 1,86 | 0,7339 | 0,6287 | 1,63500 | 45,24 | MV |
| 48,0 | 8,88 | 1,60 | 0,3600 | 0,2160 | 1,38500 | 42,35 | MV |
| 45,9 | 12,17 | 1,53 | 0,2809 | 0,1489 | 1,20013 | 40,21 | V |
| 41,6 | 15,46 | 1,39 | 0,1495 | 0,0578 | 1,04882 | 38,46 | V |
| 33,9 | 18,75 | 1,13 | 0,0169 | 0,0022 | 0,89750 | 36,71 | V |
| 32,8 | 22,04 | 1,09 | 0,0087 | 0,0008 | 0,76658 | 35,20 | V |
| 28,7 | 25,33 | 0,96 | 0,0019 | -0,0001 | 0,64947 | 33,84 | V |
| 28,6 | 28,62 | 0,95 | 0,0022 | -0,0001 | 0,54421 | 32,62 | V |
| 28,5 | 31,91 | 0,95 | 0,0025 | -0,0001 | 0,44849 | 31,52 | V |
| 27,7 | 35,20 | 0,92 | 0,0059 | -0,0005 | 0,35967 | 30,49 | V |
| 27,4 | 38,49 | 0,91 | 0,0075 | -0,0007 | 0,27086 | 29,46 | V |
| 27,4 | 41,78 | 0,91 | 0,0075 | -0,0007 | 0,18559 | 28,47 | P |
| 26,6 | 45,07 | 0,89 | 0,0128 | -0,0015 | 0,10336 | 27,52 | P |
| 26,6 | 48,36 | 0,89 | 0,0128 | -0,0015 | 0,02112 | 26,57 | P |
| 26,1 | 51,64 | 0,87 | 0,0169 | -0,0022 | -0,06276 | 25,60 | P |
| 21,6 | 54,93 | 0,72 | 0,0784 | -0,0220 | -0,14829 | 24,61 | P |
| 20,9 | 58,22 | 0,70 | 0,0920 | -0,0279 | -0,23382 | 23,62 | P |
| 20,1 | 61,51 | 0,67 | 0,1089 | -0,0359 | -0,31934 | 22,63 | S |
| 19,2 | 64,80 | 0,64 | 0,1296 | -0,0467 | -0,40487 | 21,64 | S |
| 17,8 | 68,09 | 0,59 | 0,1654 | -0,0673 | -0,49039 | 20,65 | S |
| 16,7 | 71,38 | 0,56 | 0,1965 | -0,0871 | -0,57868 | 19,63 | S |
| 16,4 | 74,67 | 0,55 | 0,2055 | -0,0932 | -0,67079 | 18,57 | S |
| 15,3 | 77,96 | 0,51 | 0,2401 | -0,1176 | -0,78066 | 17,30 | S |
| 14,1 | 81,25 | 0,47 | 0,2809 | -0,1489 | -0,90125 | 15,90 | S |
| 13,6 | 84,54 | 0,45 | 0,2988 | -0,1634 | -1,03612 | 14,34 | S |
| 13,6 | 87,83 | 0,45 | 0,2988 | -0,1634 | -1,17099 | 12,78 | S |
| 12,4 | 91,12 | 0,41 | 0,3442 | -0,2019 | -1,33605 | 10,87 | MS |
| 11,5 | 94,41 | 0,38 | 0,3803 | -0,2345 | -1,55974 | 8,28 | MS |
| 11,5 | 97,70 | 0,38 | 0,3803 | -0,2345 | -2,21483 | 0,70 | MS |

Tab. 2 Klasifikace vodnosti

| P [%] | Slovní označení | Symbol |
| --- | --- | --- |
| 0–10 | mimořádně vodný | MV |
| 11–40 | vodný | V |
| 41–60 | průměrně vodný | P |
| 61–90 | málo vodný | S |
| 91–100 | mimořádně málo vodný | MS |

Obr. 1 Teoretická a empirická křivka pravděpodobnosti překročení denní průtoků řeky Odry v měsíci červnu roku 2005

Závěr:

V tomto cvičení byly prozkoumány průměrné denní průtoky na řece Odře na stanici Bohumín v měsíci červnu roku 2005. Průměrný průtok na této stanici odpovídá 26,32 m3 . s-1. Na základě klasifikace vodnosti je Odra v Bohumíně mimořádně vodná pouze v 10% případů (48–59,6 m3.s-1), stejné procento odpovídá i mimořádně málo vodnému stavu (11,5–12,4 m3.s-1). Nejčastěji pak byl denní průtok klasifikován jako vodný (27,4–45,9 m3.s-1) a málo vodný (13,6 – 20,1 m3.s-1), v obou případech po 30%. Zbylé denní průtoky (20,9–27,4 m3.s-1) patří do průměrně vodného stavu.

Zdroje:

TRIZNA, M.: Klimatogeografia a hydrogeografia. 2. vyd. Bratislava, Geo-grafi, 2012, 144 s.
Hydrologická bilance množství vody. ČHMÚ:  http://voda.chmi.cz/hr05/obsah/tab22.pdf [staženo dne 28. 11. 2012]