25.11.2012										Pavel Coufal

Hydrologie			           					                       UČO 323667

CVIČENÍ 9

DENNÍ PRŮTOKY TOKU DYJE VE STANICI BŘECLAV – LADNÁ V OBDOBÍ ČERVEN 2005

ZADÁNÍ:

Sestrojte teoretickou a empirickou křivku pravděpodobnosti překročení průměrných hodnot denních průtoků za měsíc květen vybraného vodního toku a klasifikujte vodnost jednotlivých dní.

ZPRACOVÁNÍ:.

Vodní tok: Dyje

Stanice: Břeclav – Ladná

Období: červen 2005

Tab. 1 Průměrné denní průtoky Q [m3/s] na Dyji (Břeclav – Ladná) za červen 2005.

Krok 1 – výpočet variačního koeficientu Cv

Výpočet hodnoty ki

k1 = hodnota průtoku / aritm. průměr = 39,2 / 33,4 = 1,17

k2 = hodnota průtoku / aritm. průměr = 37,1 / 33,4 = 1,11

..........................................................................................

k31 = hodnota průtoku / aritm. průměr = 30,0 / 33,4 = 0,9

Výpočet variačního koeficientu Cv

Cv = odmocnina [suma(ki – 1)2 / 31] = odmocnina (0,602 / 31) = odmocnina 0,02 = 0,14

Krok 2 – výpočet koeficientu asymetrie Cs

Cs = 2* Cv = 2*0,14 = 0,3

Variační koeficient: 0,14

Koeficient asymetrie: 0,3

Krok 3 – vytvoření křivky překročení průměrných denních průtoků

- nejprve je zapotřebí seřadit hodnoty průtoků od nejvyššího po nejnižší – tím vznikne hodnota pravděpodobnosti překročení - P [%], která bude sloužit spolu s hodnotami průtoků k vytvoření empirické hodnoty (křivky).

Tab.2  Průměrné denní průtoky Qi [m3/s] na Dyji (Břeclav – Ladná) za červen 2005 seřazené sestupně pro výpočet pravděpodobnosti překročení – P [%].

| m | Qi [m3/s] | ki | ki - 1 | (ki - 1)2 | (ki - 1)3 | P [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40,5 | 1,213 | 0,213 | 0,045 | 0,010 | 3,125 |
| 2 | 39,5 | 1,183 | 0,183 | 0,034 | 0,006 | 6,250 |
| 3 | 39,2 | 1,174 | 0,174 | 0,030 | 0,005 | 9,375 |
| 4 | 39,0 | 1,168 | 0,168 | 0,028 | 0,005 | 12,500 |
| 5 | 38,7 | 1,159 | 0,159 | 0,025 | 0,004 | 15,625 |
| 6 | 38,5 | 1,153 | 0,153 | 0,024 | 0,004 | 18,750 |
| 7 | 38,4 | 1,150 | 0,150 | 0,023 | 0,003 | 21,875 |
| 8 | 38,4 | 1,150 | 0,150 | 0,023 | 0,003 | 25,000 |
| 9 | 38,1 | 1,141 | 0,141 | 0,020 | 0,003 | 28,125 |
| 10 | 38,0 | 1,138 | 0,138 | 0,019 | 0,003 | 31,250 |
| 11 | 37,5 | 1,123 | 0,123 | 0,015 | 0,002 | 34,375 |
| 12 | 37,1 | 1,111 | 0,111 | 0,012 | 0,001 | 37,500 |
| 13 | 36,0 | 1,078 | 0,078 | 0,006 | 0,000 | 40,625 |
| 14 | 34,0 | 1,019 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 43,750 |
| 15 | 33,4 | 1,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 46,875 |
| 16 | 33,0 | 0,989 | -0,011 | 0,000 | 0,000 | 50,000 |
| 17 | 31,1 | 0,932 | -0,068 | 0,005 | 0,000 | 53,125 |
| 18 | 30,5 | 0,914 | -0,086 | 0,007 | -0,001 | 56,250 |
| 19 | 30,3 | 0,908 | -0,092 | 0,009 | -0,001 | 59,375 |
| 20 | 30,2 | 0,905 | -0,095 | 0,009 | -0,001 | 62,500 |
| 21 | 30,1 | 0,902 | -0,098 | 0,010 | -0,001 | 65,625 |
| 22 | 30,1 | 0,902 | -0,098 | 0,010 | -0,001 | 68,750 |
| 23 | 30,0 | 0,899 | -0,101 | 0,010 | -0,001 | 71,875 |
| 24 | 29,9 | 0,896 | -0,104 | 0,011 | -0,001 | 75,000 |
| 25 | 29,3 | 0,878 | -0,122 | 0,015 | -0,002 | 78,125 |
| 26 | 29,3 | 0,878 | -0,122 | 0,015 | -0,002 | 81,250 |
| 27 | 29,3 | 0,878 | -0,122 | 0,015 | -0,002 | 84,375 |
| 28 | 27,7 | 0,830 | -0,170 | 0,029 | -0,005 | 87,500 |
| 29 | 27,2 | 0,815 | -0,185 | 0,034 | -0,006 | 90,625 |
| 30 | 25,5 | 0,764 | -0,236 | 0,056 | -0,013 | 93,750 |
| 31 | 25,0 | 0,749 | -0,251 | 0,063 | -0,016 | 96,875 |
| SUMA | 1034,8 |  |  | 0,602 | -0,003 |  |

- pak musíme vypočítat hodnotu Qp – hodnotu teoretického průtoku, vznikne tak že nejprve zjistíme hodnotu kp, která se vypočítá jako součin odchylky pořadic křivky Фs, p a variačního koeficientu + 1. Výslednou hodnotu násobíme průměrem průtoků a dostaneme hodnotu Qp. Dále stačí doplnit teoretickou pravděpodobnost překročení a doplnit a to vše doplnit do grafu – vznikne křivka průměrných denních průtoků.

Tab. 3 Určení pořadnic křivky překročení průměrných denních průtoků Q [m3/s] na Dyji v červnu 2005.

P – pravděpodobnost překročení, teoretická hodnota

Фs, p – odchylka pořadnic křivky podle Foster – Rybkinových tabulek

Qp – hodnota teoretického průtoku

v – variační koeficient

| P[%] | Фs, p | kp=( Фs, p *v)+1 | Qp=Qprum.kp |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 4,38 | 1,61 | 53,76 |
| 0,1 | 3,52 | 1,49 | 49,76 |
| 1 | 2,54 | 1,35 | 45,20 |
| 3 | 2,00 | 1,28 | 42,69 |
| 5 | 1,72 | 1,24 | 41,38 |
| 10 | 1,31 | 1,18 | 39,48 |
| 20 | 0,82 | 1,11 | 37,20 |
| 25 | 0,64 | 1,09 | 36,36 |
| 30 | 0,48 | 1,07 | 35,61 |
| 40 | 0,20 | 1,03 | 34,31 |
| 50 | -0,05 | 0,99 | 33,15 |
| 60 | -0,30 | 0,96 | 31,98 |
| 70 | -0,56 | 0,92 | 30,77 |
| 75 | -0,70 | 0,90 | 30,12 |
| 80 | -0,85 | 0,88 | 29,43 |
| 90 | -1,24 | 0,83 | 27,61 |
| 95 | -1,55 | 0,78 | 26,17 |
| 97 | -1,75 | 0,76 | 25,24 |
| 99 | -2,10 | 0,71 | 23,61 |
| 99,9 | -2,61 | 0,64 | 21,24 |

Obr. 1 Křivka překročení průměrných denních  průtoků Q [m3/s] na Dyji (Břeclav) v červnu 2005.

ZÁVĚR

Ke konstrukci čáry překročení (součtových čar četností) je třeba znát základní parametry Pearsonovy křivky III. typu. Určíme aritmetický průměr, variační koeficient, koeficient asymetrie, procenta pravděpodobnosti překročení a další uvedené v tabulkách Tab. 2 a Tab. 3

Po dosazení výpočtu těchto charakteristik bylo možné vykreslit křivku překročení  průměrných denních průtoků – viz. Obr. 1. Základem křivky jsou dva polygony: teoretické hodnoty, které nám vykreslují jak se asi bude průtok vyvíjet ve stanici Břeclav – Ladná v červnu 2005, k nim jsou vykresleny tzv. empirické hodnoty, které vykreslují skutečně naměřené hodnoty průtoků ve stejném období a témže místě. Takže lze velmi pěkně posoudit věrohodnost předpovídaných hodnot průtoků.

Mezi křivkami teoretických hodnot a empirických hodnot lze nalézt několik výrazných rozdílů. Nejdále se odchylují při 30 % pravděpodobnosti překročení, kde je rozdíl kolem 1 až 2 m3/s, menší odchylku pozorujeme také při 55 % pravděpodobnosti překročení, zde je rozdíl 1 m3/s. Můžeme si všimnout i místa kde se obě křivky dotýkají – je to při 15, 45 a 75 % pravděpodonosti překročení. Celkově lze říci, že se obě hodnoty relativně kryjí.

LITERATURA

BRÁZDIL, R. a kol.: Statistické metody v geografii. Masarykova univerzita : Brno, 1995. 177 s. ISBN 80-210-1260-9.

.

http://voda.chmi.cz/hr05/obsah/tab22.pdf