Jméno:		Pavla Peterová

Studijní obor:	B-GK GEOG

Předmět:	Z0059 Hydrologie

Ročník:		2.

Cvičení č. 9

Denní průtoky toku Labe v stanici Ústí nad Labem v roce 2005

Zadání:

Sestrojte teoretickou a empirickou křivku pravděpodobnosti překročení průměrných hodnot denních průtoků za měsíc květen Labe a klasifikujte vodnost jednotlivých dní.

Vypracování:

Pravděpodobnost:

p=m−0,3n+0,4⋅100

p – pravděpodobnost [%]

m – den v měsíci

n – počet dnů v měsíci

Příklad výpočtu pro 12. 5.:

p=m−0,3n+0,4⋅100=12−0,331+0,4⋅100=37,26 %

Poměr průměrného průtoku v daném dni k měsíčnímu průměru:

ki=xix

ki – poměr průměrného průtoku řeky v daném dni k měsíčnímu průměru

xi – průtok daného dne [m3/s]

x - průměrný měsíční průtok [m3/s]

Příklad výpočtu pro 12. 5.:

ki=xix=294291=1,01

Variační koeficient:

Cv=(ki−1)n

Cv – variační koeficient

ki – poměr průměrného průtoku řeky v daném dni k měsíčnímu průměru

n – počet dnů v měsíci

Výpočet:

Cv=(ki−1)n=0,730031=0,1535

Koeficient asymetrie:

Cs=(ki−1)3(n−1)⋅Cv3

Cs – koeficient asymetrie

ki – poměr průměrného průtoku řeky v daném dni k měsíčnímu průměru

n – počet dnů v měsíci

Cv – variační koeficient

Výpočet:

Cs=(ki−1)3(n−1)⋅Cv3=0,0541(31−1)⋅0,15353=0,50

Odchylka hodnot křivky podle Foster-Rybkinových tabulek:

Φs,p=a−a−bd−c⋅(p−c)

Φs,p – odchylka hodnot křivky podle Foster-Rybkinových tabulek

a – odchylka hodnoty při nižší pravděpodobnosti

b – odchylka hodnoty při vyšší pravděpodobnosti

c – nižší pravděpodobnost [%]

d – vyšší pravděpodobnost [%]

p – vypočtená pravděpodobnost [%]

Příklad výpočtu pro 12. 5.:

Φs,p=a−a−bd−c⋅(p−c)=0,46−0,46−0,1840−30⋅(37,26−30)=0,25669

Teoretický průtok:

Qp=x⋅(1+Cv⋅Φs,p)

Qp – teoretický průtok [m3/s]

x - průměrný měsíční průtok [m3/s]

Cv – variační koeficient

Φs,p – odchylka hodnot křivky podle Foster-Rybkinových tabulek

Příklad výpočtu pro 12. 5.:

Qp=x⋅(1+Cv⋅Φs,p)=291⋅(1+0,1535⋅0,25669)=302,86 m3s

Tab. 1: Klasifikace vodnosti

| p [%] | slovní označení | symbol |
| --- | --- | --- |
| 0,00 – 10,00 | mimořádně vodný | MV |
| 10,01 – 40,00 | vodný | V |
| 40,01 – 60,00 | průměrně vodný | P |
| 60,01 – 90,00 | málo vodný | S |
| 90,01 – 100,00 | mimořádně málo vodný | MS |

Tab. 2: Hodnoty nutné pro sestrojení Pearsonovy křivky III. typu řeky Labe (Ústí nad Labem) květen 2005

| m | Q [m3/s] | p [%] | ki | (ki-1)2 | (ki-1)3 | Φs,p | Qp [m3/s] | pv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 322 | 2,23 | 1,11 | 0,0110 | 0,0012 | 2,31121 | 394,73 | MV |
| 2 | 297 | 5,41 | 1,02 | 0,0004 | 0,0000 | 1,73274 | 368,86 | MV |
| 3 | 330 | 8,60 | 1,13 | 0,0176 | 0,0023 | 1,44611 | 356,05 | MV |
| 4 | 368 | 11,78 | 1,26 | 0,0691 | 0,0182 | 1,22904 | 346,34 | V |
| 5 | 352 | 14,97 | 1,21 | 0,0433 | 0,0090 | 1,06662 | 339,08 | V |
| 6 | 349 | 18,15 | 1,20 | 0,0391 | 0,0077 | 0,90420 | 331,82 | V |
| 7 | 313 | 21,34 | 1,07 | 0,0055 | 0,0004 | 0,75917 | 325,33 | V |
| 8 | 294 | 24,52 | 1,01 | 0,0001 | 0,0000 | 0,63815 | 319,92 | V |
| 9 | 291 | 27,71 | 1,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,53338 | 315,24 | V |
| 10 | 310 | 30,89 | 1,06 | 0,0041 | 0,0003 | 0,43503 | 310,84 | V |
| 11 | 308 | 34,08 | 1,06 | 0,0033 | 0,0002 | 0,34586 | 306,85 | V |
| 12 | 294 | 37,26 | 1,01 | 0,0001 | 0,0000 | 0,25669 | 302,86 | V |
| 13 | 292 | 40,45 | 1,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,16841 | 298,92 | P |
| 14 | 270 | 43,63 | 0,93 | 0,0054 | -0,0004 | 0,08561 | 295,21 | P |
| 15 | 261 | 46,82 | 0,90 | 0,0109 | -0,0011 | 0,00280 | 291,51 | P |
| 16 | 259 | 50,00 | 0,89 | 0,0124 | -0,0014 | -0,08000 | 287,81 | P |
| 17 | 250 | 53,18 | 0,86 | 0,0202 | -0,0029 | -0,15962 | 284,25 | P |
| 18 | 258 | 56,37 | 0,89 | 0,0131 | -0,0015 | -0,23924 | 280,69 | P |
| 19 | 287 | 59,55 | 0,98 | 0,0002 | 0,0000 | -0,31885 | 277,13 | P |
| 20 | 252 | 62,74 | 0,86 | 0,0183 | -0,0025 | -0,39847 | 273,57 | S |
| 21 | 211 | 65,92 | 0,72 | 0,0761 | -0,0210 | -0,13452 | 285,37 | S |
| 22 | 211 | 69,11 | 0,72 | 0,0761 | -0,0210 | -0,02943 | 290,07 | S |
| 23 | 232 | 72,29 | 0,80 | 0,0415 | -0,0085 | -0,63962 | 262,79 | S |
| 24 | 288 | 75,48 | 0,99 | 0,0001 | 0,0000 | -0,72338 | 259,04 | S |
| 25 | 410 | 78,66 | 1,41 | 0,1657 | 0,0675 | -0,81255 | 255,05 | S |
| 26 | 357 | 81,85 | 1,23 | 0,0507 | 0,0114 | -0,91834 | 250,32 | S |
| 27 | 314 | 85,03 | 1,08 | 0,0060 | 0,0005 | -1,03618 | 245,06 | S |
| 28 | 270 | 88,22 | 0,93 | 0,0054 | -0,0004 | -1,15401 | 239,79 | S |
| 29 | 271 | 91,40 | 0,93 | 0,0049 | -0,0003 | -1,29567 | 233,45 | MS |
| 30 | 256 | 94,59 | 0,88 | 0,0147 | -0,0018 | -1,46764 | 225,76 | MS |
| 31 | 256 | 97,77 | 0,88 | 0,0147 | -0,0018 | -1,77561 | 211,99 | MS |
| průměr | 291 | - | - | - | - | - | - | - |
| suma | - | - | - | 0,7300 | 0,0541 | - | - | - |

Upraveno podle: Hydrologická ročenka České republiky. Dostupné na: http://voda.chmi.cz/hr05/obsah/tab22.pdf

Obr. 1: Teoretická a empirická křivka pravděpodobnosti překročení denních průtoků řeky Labe (Ústí nad Labem) květen 2005

Závěr:

Na základě denních průměrných průtoků řeky Labe v květnu v roce 2005 na stanici Ústí nad Labem byly zpracovány empirická a teoretická křivka pravděpodobnosti překročení těchto denních průtoků. Tyto dvě křivky jsou si velice podobné. K největšímu rozdílu těchto křivek dochází kolem 70% pravděpodobnosti překročení.

Zdroje:

Hydrologická ročenka České republiky 2005. [online]. [cit. 2012-11-26]. Dostupné z: http://voda.chmi.cz/hr05/obsah/tab22.pdf