Krajinný ráz a jeho hodnocení dle § 12 zák.

č. 114/1992 Sb.

Ivan Vorel

1.	Pojem krajinného rázu a jeho odborný obsah ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. formy ochrany krajinného rázu

(co je to KR a jaké formy jeho ochrany můžeme využívat?)

Ráz krajiny je významnou hodnotou  dochovaného přírodního a kulturního prostředí a je proto chráněn před znehodnocením). Ráz krajiny je dán specifickými  rysy a znaky  krajiny, které vytvářejí její rázovitost – odlišnost a jedinečnost. Ráz krajiny vyjadřuje nejenom  přítomnost pozitivních  jevů a znaků, ale též kulturní a duchovní dimenzi krajiny. Pojmu  „krajinný ráz“ odpovídá pojem „charakter krajiny“ (Landscape Character, Landschaftscharakter), vyjádřený morfologií terénu, charakterem vodních toků a ploch, vegetačního krytu a osídlení. I v českém jazyce se vedle pojmu „ráz krajiny“ používá pojem „charakter“ krajiny a poněkud vzdálenější pojem „identita krajiny“. Zatímco ráz a charakter krajiny v běžném použití  vyjadřuje podobné vlastnosti krajiny - její rysy  tkvící v přítomnosti určitých prvků a jevů, ve vizuálně (nebo vícesmyslově) vnímaném obrazu a v duchovním významu, identita krajiny spíše vyjadřuje vizuální obraz spojený s duchovní a kulturní hodnotou krajiny. Na rozdíl od těchto pojmů je krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny přesně definován.

CHARAKTER KRAJINY

je tvořen

morfologií terénu

vodními toky a plochami			vegetačním krytem

osídlením a hospodářským využitím krajiny

IDENTITA KRAJINY

je dána

specifickým charakterem

přítomností výrazných specifických prvků 	krajiny

dochovanými stopami historického vývoje

KRAJINNÝ RÁZ

je dán

přírodní, kulturní a historickou 	charakteristikou

(1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

(2) K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu může stanovit ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

(3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.

2.	Hodnocení krajinného rázu

Aby bylo možno krajinný ráz chránit, je nutno  popsat jeho hlavní znaky a hodnoty. Dále se hodnotí buďto vlivy navrhovaných záměrů na tyto znaky a hodnoty nebo se provádí hodnocení území z hlediska krajinného rázu a stanovují se opatření k ochraně krajinného rázu.

Je proto třeba při respektování smyslu zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a znění § 12 hodnotit krajinný ráz tak, aby výsledkem vznikly podklady pro jednu ze dvou forem ochrany krajinného rázu:

Aktuální ochrana krajinného rázu - posouzení vlivu konkrétního záměru na krajinný ráz daného území (vliv navrhovaných staveb a technických zařízení, vliv činností, vliv využití území)

Preventivní ochrana krajinného rázu – vyhodnocení území a stanovení limitů a opatření  k ochraně krajinného rázu, event. stanovení územně diferencované intenzity veřejného zájmu na ochraně krajinného rázu (pásma odstupňované ochrany), návrh eliminace negativních a rušivých znaků

POSOUZENÍ VLIVU KONKRÉTNÍHO ZÁMĚRU NA KRAJINNÝ RÁZ DANÉHO ÚZEMÍ

může být

-	součástí přípravné dokumentace (studie) záměru jako podklad ke konzultacím nebo k vydání stanoviska příslušného orgánu

-	součástí projektové dokumentace předkládané do územního nebo stavebního řízení

-	přílohou dokumentace pro řízení o zásahu do krajinného rázu dle § 12 zák. č. 114/1992 Sb.

-	součástí nebo samostatnou přílohou dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb.

PREVENTIVNÍ HODNOCENÍ

-	je to vyhodnocení vlastností krajiny  	z hlediska jejího specifického 	charakteru a rázovitosti

-	výsledkem je plán, který vymezuje 	části území s různě výrazným a 	cenným 	rázem a s různými přístupy k jeho 	ochraně 	(pásma 	odstupňované 	ochrany) a 	stanovuje ochranná  opatření a limity

-	je to oborový dokument sloužící 	jako 	podklad pro rozhodování dle § 12

-	je to jeden z územně-plánovacích 	podkladů 	(územní generel) sloužící 	pro zpracování 	dokumentace VÚC 	a obcí

-	je to jeden z podkladů při tvorbě koncepce 	rozvoje území

Výsledky aktuálního nebo preventivního hodnocení představují pro orgány ochrany přírody odborné podklady pro koncepční práci nebo pro rozhodování v konkrétních případech. Orgán se může  (ale nemusí) se závěry a argumentací hodnocení ztotožnit a  tuto argumentaci může využít v odůvodnění svého rozhodnutí stejně jako argumentaci vycházející z jiných odborných pramenů. Hodnocení (aktuální nebo preventivní) není samo o sobě závazné a návrh podmínek nebo ochranných opatření v něm uvedených nemá povahu regulativů.

Je zjevné, že hodnocení vlivu navrhovaný záměrů (nejčastěji staveb nebo využití území) na krajinný ráz vyžaduje  určitý metodický rámec, který by zúžil prostor pro subjektivnost v hodnocení a který by vytvořil  soubor odborných přístupů k dílčím otázkám  této problematiky a kriterií hodnocení. Je to nezbytné z důvodu jednotného přístupu a srovnatelné úrovně rozhodování.

Cíle  metodiky

zavádí do ochrany krajinného rázu postupy, které využívají metod, používaných v architektonické a krajinářské kompozici, využívá standardizovaných kroků hodnocení a objektivizovaných, všeobecně přijímaných soudů.

sjednocuje způsoby posouzení vlivu konkrétního záměru na krajinný ráz a vytváří  maximálně standardizovaný postup

3.	Možnosti a hranice uplatňování 	ochrany krajinného rázu

(kde je možno ochranu KR uplatňovat a kde se taková ochrana stává problematickou?)

Ve smyslu zákona je možno ochranu KR uplatňovat všude. Je využívána však zejména v následujících územích :

velkoplošná ZCHÚ, přírodní parky, volná krajina nechráněná dle jiných předpisů

vesnická zástavba

- ve velkoplošných ZCHÚ a přírodních parcích

- pokud se jedná o zástavbu, která výrazně spoluvytváří ráz krajiny (rázovitost, neopakovatelnost krajinné scény a dílčích scenerií)

příměstská zástavba

- pokud se jedná o zástavbu, která výrazně spoluvytváří ráz krajiny (rázovitost, neopakovatelnost krajinné scény a dílčích scenerií)

městská zástavba

- v územích, kde se v urbanistické struktuře výrazně uplatňují přírodní celky (ozeleněné svahy, hřbety, terénní dominanty, vodní plochy

- v územích, kde jsou přítomny 	lokality s významnými přírodními 	hodnotami

4.	Typy hodnocených problémů

(co 	je možno, resp. nutno 	hodnotit)

nejčastějšími záměry, které mohou zasáhnout do rázu krajiny, jsou stavební záměry  (jednotlivé stavby nebo změny ve využití území). Jedná se nejčastěji o

budovy – novostavby, přístavby a přestavby

silniční stavby -  silnice, dálnice, křižovatky, mosty

železniční stavby – železniční tratě, estakády, mosty

technické stavby a zařízení – stožáry, vedení VVN

nové využití území a změny v krajině

-	otevírky a rozšiřování dobývacích prostorů

-	golfová a jiná hřiště

-	zásahy do zeleně

-	větší terénní úpravy

-	skládky

5.	Výstupy hodnocení

Posouzení  má formu textového elaborátu, doplněného podle potřeby grafickou dokumentací (mapová schemata, kartogramy, dokumentace historického stavu, dokumentace identifikovaných hodnot). Rozsah dokumentace závisí na konfliktnosti navrhovaného záměru a na rozsahu jeho možných vlivů na krajinu (plošný rozsah, síla zásahů do cenných znaků krajinného rázu).

Cenným podkladem pro posouzení je zákres navrhovaného záměru do fotopanoramat krajiny (pokud je záměr zobrazitelný – např. stavba), přičemž by se mělo jednat  o zákres do celkových panoramat, vnímaných z významných míst krajiny a dále o zákres do dílčích scenerií, vnímaných z menších vzdáleností. Investor zákresy zpravidla dodává jako přílohu  dokumentace navrhovaného záměru. Je možné, aby se příslušný orgán dohodl s investorem na výběru míst fotografických záběrů. Investorovi však zák. č. 114/1992 Sb. ani zák. č. 50/1976 (stavební zákon) neukládá takovou dokumentaci zpracovat, proto je její zhotovení věcí dohody.

Výstupem posouzení je závěr, ve kterém se konstatuje míra zásahů navrhovaného záměru do

přírodní charakteristiky

kulturní charakteristiky

historické charakteristiky

přírodních hodnot

estetických hodnot

významných krajinných prvků 			(VKP)

zvláště chráněných území (ZCHÚ)

kulturních dominant

harmonického měřítka

harmonických vztahů

Míra zásahů je dána konfliktností zásahů do jednotlivých znaků a hodnot jednotlivých charakteristik  a do rysů krajinné scény a dílčích scenerií krajiny, které byly identifikovány v průběhu hodnocení. Záleží přitom na významu (důležitosti) identifikovaných znaků a hodnot  pro ráz krajiny.

V závěru je rovněž konstatováno, zdali navrhovaný záměr celkově představuje podstatný nebo omezený zásah do krajinného rázu a zdali tento krajinný ráz vyniká významnými pozitivními nebo dokonce jedinečnými znaky a hodnotami.