## Stanovení difúzního koeficientu amoniaku v membráně

Difúze v roztoku je transportní děj, vyvolaný koncentračním spádem. Rozpuštěná látka samovolně proniká z míst větší koncentrace do míst s menší koncentrací tak dlouho, až se koncentrace vyrovnají. Difúze probíhá i přes membránu, která selektivně propouští danou látku. Příkladem selektivně propustné membrány může být hydrofobní fólie v iontově selektivní elektrodě pro amoniak firmy ORION. Tato membrána propouští amoniak, který se ve vnitřním prostoru před membránou uvolňuje z roztoku NH4Cl po přídavku NaOH a difunduje do vnějšího roztoku kyseliny borité, kde se tím neutralizuje na NH4+ sůl. Množství plynu dn, které prodifunduje za čas dt membránou, bude úměrné její ploše S a koncentračnímu spádu (dc/dx). Kvantitativně vyjadřuje tuto závislost I. Fickův zákon:

$

dn=−D⋅S⋅dcdx⋅dt 	(1)

kde D je difúzní koeficient, který charakterizuje danou látku a závisí na prostředí a na teplotě (v menší míře i na koncentraci a tlaku). Záporné znaménko respektuje okolnost, že látkový tok jde ve směru klesající koncentrace. V případě stacionárního difúzního toku složky přes velmi tenkou membránu (několik desetin milimetru) lze koncentrační gradient nahradit podílem rozdílu koncentrací na obou stranách membrány a její tloušťky. Podmínky pokusu uvádí Tabulka XIII, kde ß je poměr objemů roztoku vně a uvnitř membrány (V / Vo).

Tabulka XIII: Okrajové podmínky pro řešení difúze přes membránu

| čas (s) | Koncentrace látky ve vnitřním prostoru (M) | Koncentrace látky vně membrány (M) |
| --- | --- | --- |
| t = 0 t ¹ 0 | co co-bC | c = 0 c = C |

Po čase t je rozdíl koncentrací na obou stranách membrány co - ßC - C =co -C (1+ß). Protože pro koncentraci látky platí C = n/V (n je látkové množství prošlé látky a V je objem vně membrány), platí také dn=V⋅dc. Po dosazení těchto vztahů do Fickovy rovnice   (1) dostaneme:

Vdcdt=DS⋅c0−C⋅1+βx	(2)

Separujeme proměnné a podle podmínek pokusu zvolíme meze integrálů na pravé i levé straně:

ocdcco−C1+β=otDS⋅dtxV	(3)

Integrací rovnice (3)dostaneme:

−11+β⋅lnco−C1+βco=DStxV	(4)

D=xVSt⋅1+β⋅lnc0c0−C⋅1+β	(5)

Tohoto vztahu je možné použít k návrhu experimentu na stanovení difúzního koeficientu amoniaku selektivní membránou.

Obr. 14: Uspořádání pokusu: M-membrána, T-tubus, M1 a M2 -míchadla, x-tloušťka membrány, c0-počáteční koncentrace NH3 uvnitř (objem roztoku V0), C - koncentrace NH3 v čase t ve vnějším roztoku objemu V.

Za předpokladu, že známe parametry membrány je třeba měřit v určitých časových intervalech koncentraci C roztoku vně membrány (v objemu V). Tuto časovou závislost koncentrace C lze například stanovit ze změny pH , která provází difúzi anoniaku do vnějšího roztoku s vhodným nadbytkem kyseliny borité. Koncentraci co amoniaku ve vnitřním roztoku vypočítáme jako výsledek kvantitativní reakce mezi NH4Cl a NaOH a při vhodném vedení pokusu se její hodnota nemění. Změnu pH ve vnějším roztoku můžeme sledovat i vizuálně na zabarvení acidobazického indikátoru (např. bromkrezolové zeleně).

Úkol: Stanovte difúzní koeficient přenosu amoniaku přes membránu iontově selektivní membrány (od firmy ORION , rozměry: S = 0,6 cm2 a x = 0,032 cm )).

?

Potřeby a chemikálie:  pH-metr s citlivostí 0,001, magnetická a mechanická míchačka, tubus s membránou (membrána pro amoniakovou iontově selektivní elektrodu), stopky, 2 kádinky (100-150 cm3), 1 kádinka (50 cm3), pipety (25 cm3, 10 cm3), dělené pipety (5 cm3 a 1 cm3), indikátor (0,1%ní bromkresolová zeleň v ethanolu), 2% roztok H3BO3, roztok 0,01M NH4OH, 0,1M NH4Cl a 0,1M NaOH.

Error: Reference source not found

Postup práce:

2

- Měření kalibrační křivky:  Připravíme základní roztok smísením 100 cm3 2% roztoku kyseliny borité s 1 cm3 indikátoru. Druhý - pomocný roztok připravíme z 50 cm3 0,01mol dm-3 NH4OH a 0,5 cm3 indikátoru. Seznámíme se s návodem pH-metru. Do měřící nádobky pH-metru přidáme 25 cm3 základního roztoku kyseliny borité s indikátorem a změříme výchozí pH kombinovanou skleněnou elektrodou. K obsahu v kádince připipetujeme první přídavek 0,25 cm3 pomocného roztoku hydroxidu amonného. Změříme pH a přidáme další přídavek pomocného roztoku. Celkem přidáme deset přídavků a provedeme deset měření pH.

- Difúzní koeficient - Do větší kádinky napipetujeme 50 cm3 základního roztoku kyseliny borité a vložíme do ní tyčinku elektromagnetického míchadla. Do tubusu s membránou napipetujeme 7 cm3 0,1M NH4Cl a 1 cm3 0,1M NaOH. Tubus našroubujeme na závit zátky, kterou prochází horní mechanické míchadlo (viz Obr. 14) . Míchadlo v tubusu zapneme. Dočasně odsuneme spodní blok elektromagnetického míchadla a kádinku se základním roztokem podsuneme ze spodu na tubus. V okamžiku pomoření tubusu zapneme stopky a vrátíme blok míchadla zpět. Zapneme spodní elektromagnetické míchání, nastavíme mírné otáčky a případně soustavu vycentrujeme. Opatrně do roztoku vložíme elektrodu pH-metru a upevníme ji do stojanu tak, aby nedocházelo ke kontaktu točícího se míchadla s elektrodou. Odečet pH provádíme přesně po 60 vteřinách po dobu 20 minut .

Protokol: Vypočtená koncentrace amoniaku co v tubusu. Kalibrační tabulka 1: pro každý přídavek pomocného roztoku amoniaku do základního roztoku kyseliny borité: celkem přidaný objem pomocného roztoku, celkový objem, vypočtená koncentrace amoniaku C v celkovém objemu, naměřené pH . Kalibrační graf 1: závislost pH na koncentraci amoniaku C . Tabulka 2: Pro každou rozhodnou minutu: měměřené pH, koncentrace amoniaku dle kalibrační křivky, hodnoty výrazů: „zlomek“ a „logaritmus“ ve vztahu (5.), difúzní koeficient.

?

Orientační značky:

&	Úvod k skupině laboratorních úloh

$	Teorie a vztahy k vyhodnocení úlohy

?	Úkol (otázka na níž odpovídá závěr laboratorní úlohy)

"	Přístroje, potřeby a chemikálie potřebné k provedení úlohy

G	Důležitá informace nebo upozornění

2	Pracovní postup

:	Způsob vyhodnocení

?	Co nezapomenout uvést v protokolu (viz obecná osnova v kap. 13)