Hydromorfologický prieskum - slovenský sprievodný protokol

1.    Identifikácia miesta

| 1.1 Názov vodného toku Ipeľ | 1.2 Názov miesta obec Selešťany v okrese Veľký Krtíš |  | 1.3 Riečny kilometer 86,5 km |  | 1.4 Číslo toku / miesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 Oblasť povodia/Čiastkové povodie Ipeľ/Dunaj/Čierne more |  | 1.6 Číslo mapy H37 |  | 1.7 Rád toku 2. rád (Ipeľ ústi do Dunaja, a Dunaj je 1. rádu) podľa Graveliusa |  |
| 1.8 Zemepisná šírka (stupeň-minúta-sekunda) 48° 05´ 20,85´´ |  | 1.9 Zemepisná dĺžka (stupeň-minúta-sekunda) 19° 20´ 26,67´´ |  | 1.10 Nadmorská výška (m n.m. B.p.v.) 140 m.n.m. |  |
| 1.11 Typ toku podľa šírky (malý, stredný, veľký) malý |  |  | 1.12 Riečny typ (podľa RSV) |  |  |
| 1.13 Nákres / Foto Fotky sú vložené na konci |  |  |  |  |  |
| 1.14 Prieskum vykonal: Zuzana Balážová |  | 1.15 Číslo certifikátu: - |  | 1.16 Dátum prieskumu 1.11.2010 |  |

2.   Parametre koryta a miesta prieskumu          ΔHt=Hmaxt−Hmint

1050 – 110= 940m

It=ΔHtLt⋅100   940 / 232,5  =4,04

| 2.1 Plocha povodia (km2) celkom 5151 km2 na území SR 3649 km2 |  |  |  | 2.2 Vzdialenosť ku prameňu (km) 146 km |  |  | 2.3 Priemerný sklon koryta (‰) 4,04 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 Priečny profil koryta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prírodný [ ] |  |  |  |  |  | Ohrádzovaný [ ] |  |  |  |  |  |  |
| Minimálne ovplyvnený [ ] |  |  |  |  |  | S odsadenými hrádzami [ X ] |  |  |  |  |  |  |
| Skanalizovaný [ ] |  |  |  |  |  | Umelý zložený [ ] |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Stabilizácia brehov (typ použitej stabilizácie označte “X”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bagrované brehy |  |  | X |  |  | Drevené pilóty |  |  |  |  |  |  |
| Balvany / kamenno-drôtené koše (porušený povrch) |  |  |  |  |  | Kamenný múr (neporušený) |  |  |  |  |  |  |
| Oceľové pilóty |  |  |  |  |  | Betónové opevnenie |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Rozmery priečneho profilu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktuálna omočená šírka [ 12 ]m |  |  |  |  |  | Odhadnutá šírka plného koryta [ 13 ]m |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 Hĺbka / variácia hĺbky Maximálna hĺbka: [ 150 ] cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malá |  |  |  | Stredná |  |  | Veľká |  |  |  |  |  |
| 2.8 Pokrytie makrofytmi Žiadny [ X ] Malý [ ] Stredný [ ] Veľký[ ] [podľa % z plochy SU] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 Pôdorys koryta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednoduché koryto [ X ] |  |  |  |  |  | Paralelné korytá [ ] |  |  |  |  |  |  |
| Priame [ ] |  |  |  |  |  | Kľukaté [ X ] |  |  |  |  |  |  |
| Meandrujúce [ ] |  |  |  |  |  | Divočiaci tok [ ] |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 Typ údolia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiesňava [ ] |  |  |  |  |  | Údolie tvaru V [ ] |  |  |  |  |  |  |
| Malý tvar U (<500 m šírky) [ ] |  |  |  |  |  | Široký tvar U (>500 m šírky) [ ] |  |  |  |  |  |  |
| Nevýrazné riečne údolie[ ] |  |  |  |  |  | Asymetrické údolie [ X ] |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 Prítomnosť migračných bariér |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Migračná bariéra je: Prírodná [ X ] Umelá [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prítomnosť migračných bariér, ktoré potenciálne ovplyvňujú biologické podmienky miesta prieskumu Áno, nižšie [ ] Áno, vyššie [ ] Žiadna [ X ] Výška prekážky < 0.3 m [ ] 0.3 – 1 m [ ] > 1 m [ ] Vzdialenosť ku prekážke: Nižšie [ ]km Vyššie [ ]km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prítomnosť umelých konštrukcií na zlepšenie migrácie (prítomnosť označte “X”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žiadna konštrukcia na migráciu |  |  | X |  |  | Rybovod alebo výťah |  |  |  |  |  |  |
| Biokoridor - komôrkový |  |  |  |  |  | Biokoridor - prirodzené trasovanie |  |  |  |  |  |  |

3.  Pririečna zóna a niva

| 3.1 Vegetácia v pririečnej zóne (pokrytie k najbližším 5%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzavretá línia pôvodných stromov | X |  | Izolované pôvodné stromy |  |  |
| Vysoké byliny / kríky | X |  | Izolované nepôvodné stromy |  |  |
| Uzavretá línia nepôvodných stromov |  |  | Výsadba |  |  |
| Trvalé trávne porasty | X |  | Obhospodarovaná orná pôda | X |  |
| Erózna deštrukcia |  |  | Umelá konštrukcia |  |  |
| 3.2 Krajinná pokrývka v nive (pokrytie k najbližším 5%) |  |  |  |  |  |
| Zástavba (domy, mestá, cesty) |  |  | Prírodná alebo minimálne ovplyvnená otvorená krajina |  |  |
| Poľnohospodárske využitie | X |  | Sladkovodné útvary (jazerá atď.) |  |  |
| Prirodzený les |  |  | Mokrade |  |  |
| Výsadba | X |  |  |  |  |

4.  Čiastkové povodie

| 4.1 Horninová geologická stavba (označte všetky prítomné typy pomocou “X”. Pre prevládajúcu geológiu použite P) |  |  | 4.2 Pôdne druhy (označte všetky prítomné druhy pomocou “X”. Pre prevládajúci pôdny druh použite P) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kryštalinikum |  |  | Piesok | X |  |
| Karbonatické horniny |  |  | Jemný piesok |  |  |
| Flyš |  |  | Ílovitý piesok |  |  |
| Neovulkanity |  |  | Piesčitý íl |  |  |
| Nespevnené horniny pelitické | XP |  | Íl | XP |  |
| Nespevnené horniny psamitické | X |  | Ťažký íl |  |  |
|  |  |  | Organický materiál |  |  |
|  |  |  | Špeciálny materiál |  |  |
| 4.3 Krajinná pokrývka (označte všetky prítomné typy pomocou “X”. Pre prevládajúca krajinná pokrývka použite P) |  |  | 4.4 Topografia len pre skúmanú časť |  |  |
| Budovy, mestá atď. |  |  | Najvyšší bod čiastkového povodia | 250 | m n. m. |
| Poľnohospodárske využitie | XP |  | Výška profilu | 140 | m n. m. |
| Les |  |  | Rozdiel | 110 | m |
| Výsadba | X |  |  |  |  |
| Prírodná alebo minimálne ovplyvnená otvorená krajina |  |  | Najvyšší bod celého povodia (prameň 1050m.n.m.) |  |  |
| Mokrade |  |  | Najnižší bod (ústie 110 m.n.m.) |  |  |
| Sladkovodné útvary |  |  |  |  |  |
| 4.5 Tvar čiastkového povodia |  |  | 4.6 Hustota riečnej siete |  |  |
| tvar stlačeného obdlžníka |  |  |  |  |  |

5.  Hydrologické podmienky

| 5.1 Dlhodobý priemerný ročný prietok (m3 s-1) pre platné referenčné obdobie 21 m3.s-1 |  |
| --- | --- |
| 5.2 Zmeny hydrologického režimu |  |
| Vplyv odberov z podzemných vôd | Vplyv odberov z povrchových vôd |
| Neovplyvnené/málo ovplyv.[ ] Stredne[ ] Silno[ ] | Neovplyvnené/málo ovplyv.[ ] Stredne[ ] Silno[ ] |

Príloha fotiek zo skúmaného územia: