Hodnocení vlivu liniových staveb s koridorovým efektem na krajinný ráz – příklady dálnice D8 a plavebních stupňů na Labi

Ivan Vorel

1.	Cíl úkolu a výchozí pojmy

Výzkum metod hodnocení a ochrany charakteru krajiny s důrazem na estetické a kulturně-historické hodnoty je v této práci soustředěn na ověření metod ochrany prostřednictvím institutu krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. I když se jedná o významný a často užívaný nástroj  orgánů ochrany přírody a krajiny, neexistuje závazný nebo všeobecně přijatý postup vyhodnocení míry vlivu navrhované stavby na krajinný ráz. Zatímco  obecné hodnocení území z hlediska krajinného rázu a vytvoření tzv. odstupňované ochrany krajinného rázu bylo v rámci tohoto výzkumného úkolu řešeno v roce 2000 a vliv technických staveb na krajinný ráz (zejména vliv stožárů sítí GSM)  byl řešen na konferenci  „Technické stavby v krajině“ (ČVUT 2000), pořádané v rámci výzkumného úkolu, bylo téma výzkumu v roce 2002 zaměřeno k nejobtížnějším druhům staveb - k velkým liniovým stavbám, které se projevují koridorovým efektem vlivu na krajinný ráz. Cílem práce bylo nejenom ověření platnosti vyvinuté metodiky hodnocení na stavbách s velmi odlišným  vlivem, ale také ověření jejich použitelnosti  v praxi ochrany přírody a krajiny. V této souvislosti  se ukázalo jako velmi užitečné prověření závěrů hodnocení vlivu navrhované dálnice D8 v Českém středohoří  na krajinný ráz formou ankety expertů.

Zatímco základní pojmy, týkající se hodnocení krajinného rázu, jsou popsány v dřívějších pracích, je třeba objasnit pojem liniové stavby, užitý v této práci pro dva velmi odlišné druhy staveb.  Z hlediska vlivu na krajinný ráz je liniovou stavbou (zpravidla technická) stavba, která  se v krajině nejenom  sama uplatňuje ve vizuálně vnímané krajinné scéně (např. dálnice nebo vzdušné vedení VVN) nebo jejímž vlivem dochází k zásahům do krajinné scény (např. podzemní kabelové trasy), ale která zasahuje do rozdílných oblastí a míst krajinného rázu, tedy do různých krajinných celků a vizuálně vymezených prostorů se zjevnou homogenitou charakteru krajiny. Právě v zásahu do různých krajinných celků tkví  problém vlivu těchto druhů staveb na krajinný ráz. I když stavba působí více méně v úzkém pásu - koridoru  (viz dále), ovlivňuje velké krajinné segmenty. To je zvláště problematické u krajiny, která vyniká nenarušeností, přírodním a přírodě blízkým charakterem nebo výraznou harmonií osídlení a krajinného rámce, kde by zřejmě snesitelněji působil silnější znehodnocující zásah do omezeného krajinného prostoru.

Druhým podstatným pojmem je pojem koridorového efektu   vlivu stavby na krajinný ráz.  Jedná se o to, že liniová stavba ovlivňuje ráz krajiny do určité vzdálenosti, která je dána  jednak povahou stavby v tom kterém úseku a jejím vlivem na  přítomné rysy a hodnoty jednotlivých charakteristik krajinného rázu, ale také (a to zejména) prostorovým vymezením jednotlivých úseků  stavby. Vymezení krajinných prostorů, kterými trasa prochází, je rozhodující pro omezení vizuálního vlivu stavby (vliv na estetické hodnoty, na kulturní dominanty, na harmonické měřítko a vztahy) a dojmově  ohraničuje vliv stavby na rysy a hodnoty přírodní, kulturní a historické charakteristiky.

Koridor krajinných prostorů dotčených vlivem stavby mívá různý (velmi nepravidelný) tvar. Proto také byly pro tuto práci vybrány odlišné stavby. Akce „Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku od Střekova po státní hranici se SRN“ (dále jen ZPP Labe) se dotýká průlomového údolí Labe v Českém středohoří a labského kaňonu v Děčínské vrchovině (Labské pískovce). Koridor stavby je tvořen  jasně vymezenými krajinnými prostory labského údolí, místy se otevírajícími do údolí  přítoků. Koridor je proto velmi sevřený a jakýkoliv vliv na krajinný ráz navrhovaných staveb nepřekračuje terénní horizonty na obou březích. Možnosti dálkových a panoramatických pohledů jsou velmi omezené a nejčastěji se jedná o průhledy v ose řeky, propojující jednotlivé krajinné prostory. Tato skutečnost omezuje vliv staveb (zejména plavebních stupňů) pouze na určité jasně ohraničené prostory, zatímco ostatní části údolí zůstávají stavbami plavebních stupňů prakticky nedotčeny a jsou dotčeny pouze vlivem zvýšené hladiny.

Zcela odlišný koridor dotčených krajinných prostorů vytváří úsek navrhované dálnice  D8 - stavba 0805 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi (dále jen D8/0805). Navrhovaná trasa vede v pohledově uzavřených, avšak poměrně rozlehlých krajinných prostorech Vchynického údolí a Velemínské kotliny a dále se ve velmi vysoké poloze dostává do Libochovanské kotliny. Dálnice tak nebude působit vizuálně pouze v dílčích sceneriích, ale též v dálkových panoramatických pohledech. Vliv stavby přesahuje dimenzi krajinných prostorů a dostává se do dimenze krajinných celků. I když trasa probíhá dlouhým úsekem mezi Oparenským údolím a Řehlovicem, ve kterém nejsou soustředěny mimořádné rysy a hodnoty krajinného rázu,  území dotčené vizuálním vlivem stavby bude rozsáhlé a stavba tak bude ovlivňovat charakter a identitu krajiny v těžišti CHKO České středohoří.

2.	Metoda hodnocení vlivu liniových 	staveb na krajinný ráz

Prvním krokem metody hodnocení je vymezení  určitých území, kterých se navrhovaná stavba fyzicky nebo bezprostředním vizuálním vlivem dotýká. Takové území označujeme jako dotčený krajinný prostor (DoKP). Dotčený krajinný prostor je vizuálně vnímatelnou částí krajiny, která se vyznačuje určitými specifickými rysy krajinného rázu, které určitý prostor odlišují od sousedního prostoru – např. morfologií terénu, vegetačním krytem, hospodářským využitím, formou sídel nebo způsobem zástavby.

Abychom snadněji  vymezili dotčené krajinné prostory, členíme krajinu v okolí bodové stavby nebo v průběhu trasy liniové stavby na krajinné celky (KC),  které  se vyznačují odlišnými rysy krajinného rázu a které zahrnují celou řadu specificky působících krajinných prostorů. Většinou  je možno krajinné celky identifikovat podle  významných terénních předělů, odlišit je dle geomorfologického nebo biogeografického členění apod. V případě krajinných celků se však jedná pouze o pomocné členění krajiny, které napomáhá pochopení zvláštnosti krajinného rázu v určitém území.

Dalším krokem postupu je identifikace pozitivních hodnot jednotlivých charakteristik krajinného rázu – přírodní, kulturní a historickém – v dotčených krajinných prostorech (DoKP) . Ve vymezených dotčených krajinných prostorech (DoKP) se pokusíme nalézt rysy a znaky, které  spoluvytvářejí krajinný ráz . Jsou to např. pozitivní hodnoty přírodní charakteristiky, kterými mohou být prvky krajiny, chráněné jinými ustanoveními zákona. Některé z nich jsou totiž výslovně v § 12 zmíněny. Jedná se o významné krajinné prvky (VKP registrované i ze zákona), zvláště chráněná území (ZCHÚ) a jejich ochranná pásma, součásti systémů ekologické stability. Tyto prvky nehodláme znovu chránit formou ochrany krajinného rázu, ale slouží jako indikátory pozitivních hodnot přírodní charakteristiky.

## Podobně postupujeme i u kulturní a historické charakteristiky, kde indikátorem pozitivních hodnot je přítomnost městských památkových rezervací, zón, vesnických památkových rezervací a zón, krajinných památkových zón, kulturních památek a ochranných pásem . Sem můžeme ještě zařadit přítomnost architektonicky cenných objektů a souborů, které nejsou chráněny památkovou péčí.

Přítomnost hodnot přírodní, kulturní a historické charakteristiky se projevuje navenek v prostorových vztazích a spoluvytváří estetické hodnoty krajinné scény. Jednotlivé aspekty prostorového uspořádání a estetických hodnot můžeme zjednodušeně vyjádřit pomocí standardizovaných tabulek.

V závěru  jsou vyhodnoceny jednotlivé kroky postupu a je posouzena síla konfliktů navrhované stavby s   identifikovanými hodnotami.

Hodnocení navrhovaných staveb, souvisejících  s akcí „Zlepšení plavebních podmínek řeky Labe od Střekova po státní hranici ČR/SRN“ (ZPP Labe) bylo přizpůsobeno specifickým problémům koridorového efektu a bylo provedeno v následujících krocích, uvedených v přehledu :

###### A.DIFERENCIACE ÚZEMÍ A IDENTIFIKACE RYSŮ, ZNAKŮ A HODNOT

A.1.	Vymezení krajinných celků (KC) jakožto „oblastí krajinného rázu“

A.2.	Vymezení dílčích krajinných prostorů, dotčených vlivy navrhované stavby (DoKP) odlišujících se rysy a znaky charakteru a identity krajiny jakožto „míst krajinného rázu“.

A.3.	Identifikace rysů, znaků a hodnot  jednotlivých charakteristik krajinného rázu v jednotlivých DoKP

B.DIFERENCIACE MOŽNÝCH VLIVŮ DLE INDIVIDUÁLNOSTI CHARAKTERU PROSTORŮ A CELKOVÉHO RÁZU KRAJINY

B.1.	Identifikace  hodnot krajinné scény v úrovni krajinných panoramat a celkových rysů charakteru krajiny

B.2.	Identifikace hodnot krajinné scény v úrovni dílčích krajinných scenerií, vliv stavby na estetické hodnoty, na harmonické měřítko a na harmonické prostorové vztahy (konfiguraci prvků krajinné scény)

C.DIFERENCIACE NAVRHOVANÝCH STAVEB DLE CHARAKTERU MOŽNÝCH VLIVŮ NA KRAJINNÝ  RÁZ

C.1.	Vodní díla Malé Březno a Prostřední Žleb

C.2.	Další stavby k vymezení plavební dráhy a stabilizaci koryta řeky

C.3.	Vzdutí (event. zaklesnutí) hladiny

C.4.	Vliv provozu

Navrhovaná stavba dálnice D8/0805 byla hodnocena stejným postupem, pouze bod C. byl přizpůsoben specifickým otázkám dálniční trasy:

C.DIFERENCIACE NAVRHOVANÝCH STAVEB DLE CHARAKTERU MOŽNÝCH VLIVŮ NA KRAJINNÝ  RÁZ

C.1.	Vliv vlastní komunikace na krajinnou scénu (komunikace a křižovatky na terénu, v zářezu, na náspu, na estakádě, na mostě, v tunelu)

C.2.	Vliv doprovodných staveb, souvisejících staveb a zásahů na krajinnou scénu (protihlukové náspy, stěny, vegetační pásy, sedimentační nádrže, větrací objekty tunelů, osvětlení)

C.3.	Vlivprovozu (pohyb vozidel, hluk, světelné odlesky za slunného počasí, pohybující se světla v noci)

V každém z identifikovaných DoKP byl hodnocen vliv staveb (C.) na dvě úrovně problematiky přítomnosti významných znaků, rysů a hodnot a krajinného rázu a prostorových vztahů(B.1., B.2.)

3.	Specifická problematika 	navrhovaných staveb ZPP LABE a 	výsledky hodnocení

Krajinná osa toku řeky Labe prochází mezi Střekovem a státní hranicí se SRN neobyčejně rozmanitou krajinou. Tato rozmanitost netkví pouze  v přírodních podmínkách odlišných bioregionů Verneřického a Děčínského, zaujímajících části geomorfologických jednotek Českého středohoří a Děčínské vrchoviny. Tkví též v charakteru osídlení, v odstupňování míry urbanizace mezi velkými sídleními centry – Ústím nad Labem a Děčínem, v míře zachování cenných rysů osídlení a kulturní krajiny a naopak v míře pohlcení krajiny průmyslovými a skladovými zónami, loděnicemi a překladišti. Údolí Labe je významnou dopravní osou s trasami železnic, silnic I. a II. třídy a s  vodní cestou. Krajinný rámec s lesnatými a skalnatými horizonty, výrazné terénní dominanty,  části údolní nivy v Českém středohoří s cennou břehovou zelení, srázy spadající až k hladině v Děčínské vrchovině, hluboce zaříznutá příčná údolí přítoků Labe, drobná sídla s dominantami kostelů a postupné otevírání prostorů v zákrutech řeky – to jsou jen některé z důležitých rysů jedinečnosti a neopakovatelnosti krajinné scény.

Výstavba vodních děl a změna úrovně hladiny řeky v období nízkých průtoků přinesou do prostoru labského údolí  nové prvky a nové vlivy. Je nesporné, že samotná vodní díla (plavební stupně Malé Březno a Prostřední Žleb) budou představovat zřetelný zásah do dnešního rázu krajiny. Je však třeba posoudit jak významné rysy a hodnoty krajinného rázu budou dotčeny, zdali se podstatně změní charakter krajiny a jaké nové vztahy v krajině vzniknou. Vymezení krajinných prostorů a jejich další členění na dílčí krajinné prostory ukázalo, že charakter krajiny údolí Labe je velmi proměnlivý. Prostory silně urbanizované městské krajiny, jakými jsou prostory Ústí nad Labem, Krásného Března, Neštěmic a Děčína přecházejí do prostorů s poměrně hustým osídlením a průmyslovými zónami, jako jsou prostory Velkého Března nebo Boletic (Děčín-jih).

Tato soustředění urbanizovaných území svědčí o silných aglomeračních vazbách, jejichž významnou osou je dopravní koridor vedoucí údolím Labe. Na rozdíl od  řidčeji osídlených vnitřních částí Milešovského a Verneřického středohoří je údolí Labe od Lovosic až po Děčín s určitými cezurami souvisle osídleno. Přesto zde mají přírodní podmínky – výrazná terénní morfologie, dynamika krajiny a fenomen velkého toku svůj jedinečný význam. V soustavě různě urbanizovaných prostorů podél osy Labe se objevují  rovněž prostory, které urbanizované části oddělují charakterem klidné harmonické krajiny. Je to prostor Těchlovic, Čertovy Vody a Dolního Žlebu.

Prvkem, sledujícím celou krajinnou osu, je prvek dopravního spojení. Oboustranné vedení železničních tratí a silnic mezi Ústím a Děčínem vnáší do údolí neklid a faktor pohybu. Tento faktor zasahuje do harmonie vztahů, do klidu scenerií plynoucí vodní hladiny, do působivosti krajinných panoramat s výraznými horizonty. Dopravní stavby, stejně jako trasy vzdušných vedení VVN, tvrdě překonávajících hluboké údolí, jsou již do značné míry zažité. Nelze se od nich v krajinné scéně oprostit.

V koridoru údolí Labe  (s vazbami na příčná údolí labských přítoků) se budou uplatňovat různorodé stavby a technická zařízení a jejich vlivy. Jsou to vodní díla  Prostřední Žleb a Malé Březno s doprovodnými stavbami a zařízeními, jsou to též  úpravy koryta (opravy  nábřežních zdí, pohozy atd.) a v neposlední řadě je to i sezonní částečné vzdutí hladiny nad vodními díly, event. zaklesnutí hladiny pod jezy. Vlivy těchto různých  změn v nivě Labe na krajinný ráz údolí  budou mít velmi rozdílné účinky na rysy a znaky jednotlivých charakteristik krajinného rázu. Tato rozdílnost bude přirozeně záviset na  rozdílnosti jednotlivých úseků trasy, tvořících specifické krajinné prostory.

Parametrů, potřebných pro celoroční splavnost bude dosaženo vybudováním dvou plavebních stupňů a úpravou plavební dráhy. Jedná se o  plavební stupeň Prostřední Žleb v pl. km 99 s plavební komorou a vzdouvacím objektem, umožňujícím nominální vzdutí hladiny nad stupněm na kótu 124,50 m n.m. Vzdutí od tohoto plavebního stupně dosáhne zhruba do pl. km 88,50, což z hlediska dosažení potřebné plavební hloubky umožní neprovádět žádné zásahy do stávajícího dna řeky od plavebního stupně po tento profil.  Plavební stupeň Malé Březno  na pl. km. 82 s plavební komorou a vzdouvacím objektem umožní vzdutí hladiny na kótu 130,00 m n.m.. Vzdutí od tohoto plavebního stupně dosáhne zhruba do pl. km 75,2, což z hlediska dosažení potřebné plavební hloubky rovněž nebude vyžadovat žádné zásahy do stávajícího dna řeky od plavebního stupně po tento profil.

Vodní dílo Malé Březno je řešeno zcela odlišně něž plavební stupeň v Prostředním Žlebu. Rozšířená část údolí s plochou nivou v oblouku řeky umožnila  umístění plavební komory tak, že část nivy tvoří ostrov. Jez má délku 138 m a je dělen opticky do  pěti polí s horní hranou mohutných  stupňovitých pilířů na kótě 134,50 m (horní stupeň) n.m., tj. 4,5 m nad hladinou normálního vzdutí nad jezem a 131,50 m n.m. (dolní stupeň) . Střední část pilířů dosahuje do výšky 138,40 m n.m. Na pilířích by mohl být umístěn silniční most, propojující silnici E 442 se silnicí II/261 v Malém Březně. Je evidentní, že mohutná konstrukce pilířů bude v údolí řeky zřetelně viditelná, zatímco plavební komora bude do určité míry zakryta  břehovou zelení a novými výsadbami v nivě a nezbytnými výsadbami mezi železnicí a komorou. V případě vybudování silničního mostu vzniká  nový výrazný technický prvek v krajině, který, který propojením obou břehů dává vodnímu dílu další (velmi užitečný) smysl.

Podkladem pro zobecňující hodnotící závěry je tabulka vlivů navrhovaného záměru v jednotlivých krajinných prostorech na rysy a hodnoty krajinného rázu, které jsou výslovně uvedeny v § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Úseky toku vycházejí z prostorového členění na poměrně drobné krajinné prostory se specifickými rysy krajinného rázu, označení míry vlivu vychází  z rozsáhlého vyhodnocení soustavou kriterií a indikátorů..

| Vliv na hodnoty krajinného rázu uvedené v § 12 | Krajinné prostory (KP) a dílčí krajinné prostory (KP-D) mezi Střekovem a státní hranicí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KP-D B.1.3. Dolní Žleb | KP-D B.1.2. Čertova Voda | KP-D B.1.1. Loubí, Prostřední Žleb | KP-D A.5.2. Děčín-město | KP-D A.5.1. Děčín-jih | KP A.4. Těchlovice | KP-D A.3.2. Malé Březno | KP-D A.3.1. Velké Březno,Povrly | KP-D A.2.2. Neštěmice,Valtířov | KP-D A.2.1. Krásné Březno | KP A.1 Ústí nad Labem-město |
| Vliv na přírodní hodnoty | O | O | XXX | XX | O | O | XXX | XX | O | O | XX |
| Vliv na estetické hodnoty | O | XX | XX | XX | O | X | XXX | XX | O | O | X |
| Vliv na VKP | O | O | XX | X | O | O | XXX | XX | O | O | X |
| Vliv na MZCHÚ | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Vliv na VZCHÚ | O | O | XX | O | O | O | XX | X | O | O | O |
| Vliv na kulturní dominanty | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Vliv na harmonické měřítko | O | O | X | O | O | X | XXX | X | O | O | O |
| Vliv na harmonické vztahy | O | X | XX | O | XX | X | XXX | X | O | O | X |

TABULKA VLIVŮ NAVRHOVANÉHO ZÁMĚRU NA RYSY A HODNOTY KRAJINNÉHO RÁZU DLE § 12 ZÁKONA č. 114/1992 Sb.

O – žádný vliv, X – slabý vliv, XX – středně silný vliv, XXX – silný vliv

Z tabulky vyplývá, že konfliktnost úseků je nejvyšší v prostorech, ve kterých jsou situovány plavební stupně (KP-D A.3.2 Malé Březno a KP-D B.1.1. Loubí, Prostřední Žleb) a nižší v prostorech, které na ně bezprostředně navazují .

Míra konfliktu v nejvíce zasažených prostorech závisí na dvou faktorech. Jedním je množství pozitivních rysů a hodnot krajinného rázu , soustředěných v KP-D a jejich význam, jinými slovy dochovanost a cennost krajinného rázu. V tomto smyslu je dílčí krajinný prostor Malého Března velmi hodnotný. Nevyniká sice jedinečnými rysy a hodnotami, ale výraznost krajinného rámce, harmonie zástavby a přírodního prostředí a příznivě působící doprovodné porosty pravého břehu vytvářejí velice příznivé hodnoty krajinné scény. Dílčí krajinný prostor Loubí a Prostředního Žlebu je sevřen ve velmi dynamickém a dramatickém terénu, kde na březích téměř nezbývá prostor. Přesto je sem – přímo na břeh - situována frekventovaná železniční trať, frekventovaná silnice, benzinová čerpací stanice a zejména překladiště s obrovitými jeřáby a halovými stavbami. Přírodní hodnoty vtiskují  krajinnému rázu neopakovatelnost, jsou však degradovány technickými prvky a plochami.

Druhým faktorem je velikost a forma řešení vodního díla. Vodní dílo Malé Březno je v krajině mnohem výraznější díky vysokým pilířům a eventualitě silničního mostu. Vodní dílo Prostřední Žleb je mnohem úsporněji zasazeno do krajiny.

Z těchto důvodů je prostor Malého Března dotčen z celé posuzované trasy nejsilněji. Z osmi posuzovaných hodnot je pět zásahů silných, jeden středně silný a dva žádné. V prostoru Loubí - Prostřední Žleb se jedná o jeden silný zásah, čtyři středně silné, jeden slabý a dva žádné. Zatímco VD Prostřední Žleb se dotýká prostoru s určitou mírou degradace pozitivních hodnot krajinného rázu v sousedství urbanizovaného prostoru města Děčín, v případě VD Malé Březno  se jedná o větší stavbu, zasahující do poměrně zachovalého rázu prostoru bez význačných či jedinečných hodnot. Možnost umístění mostu na plavební stupeň je eventualitou, která posunuje stavbu do kategorie staveb, v krajině ojedinělých. Do popředí vystupuje racionální složka estetické hodnoty, spočívající ve funkčnosti a technické dokonalosti stavby. V emocionální složce estetické hodnoty bude hrát roli kontrast  přímých linií a rytmizace technického díla (rysů, které se v krajině neobjevují) vůči členitost, rozmanitosti a měkkosti krajinného rámce (morfologie terénu a vegetační kryt).

Prostory, navazující proti proudu na prostory plavebních stupňů (KP-D A.5.2 Děčín-město a KP-D A.3.1 Velké Březno-Povrly jsou v obou případech zasaženy vzdutou hladinou při malých průtocích. Toto vzdutí není estetickou závadou, naopak přináší do krajiny pozitivní rys. Zasahuje však do cenných ekosystémů, nacházejících se v těchto prostorech. Proto se v obou prostorech jedná o tři případy středně silného zásahu do hodnot (přírodních, estetických a do VKP). Zásah do VKP (niva) je nutno posuzovat přísně, protože právě pobřežní ekosystémy cennost říční nivy podtrhují. Přesto není zásah do těchto prostorů jednoznačně negativní. V Děčíně bude mít vzdutá hladina příznivý vliv na krajinnou scénu řeky v centru města. U velkého Března bude tento efekt také patrný a navíc zásah do pobřežních ekosystémů nebude příliš drastický.

Prostory,navazující po proudu na prostory plavebních stupňů (KP A.4. Těchlovice, KP-D B.1.2. Čertova Voda) jsou dotčeny do různé míry vizuální vazbou na stavby vodního stupně. Tento vliv díky morfologii terénu a zákrutům řeky není příliš silný.

Ostatní prostory (KP-D A.2.1 Krásné Březno, KP-D A.2.2. Neštěmice, Valtířov, KP-D B.1.3 Dolní Žleb) prakticky dotčeny nejsou. Výjimkou je prostor KP A.1. Ústí nad Labem-město, kde zaklesnutá hladina může ovlivňovat dnešní stav cenných ekosystémů pobřežních náplavů.

Je třeba si uvědomit, že každá stavba rozsahu plavebního stupně na Labi bude silným zásahem do krajiny. Z hlediska ohodnocení vlivu na krajinný ráz je však pohled usměrněn dikcí zákona. Je vzata v úvahu přítomnost pozitivních rysů a hodnot krajinného rázu, které podléhají ochraně, nikoliv pouze obecný dojem ve vizuální scéně. Pokud bychom upřednostnili obecný dojem ve vizuální scéně, dostali bychom se do neřešitelného sporu mezi subjektivními názory přijímajícími novou technickou stavbu v krajině a názory takovou stavbu odmítajícími.

Na základě výše uvedených výsledků

hodnocení je možno konstatovat, že

VD Malé Březno bude silným zásahem do krajinného rázu,  může však při výrazném architektonickém ztvárnění a spojení se silničním mostem představovat přijatelný vklad do rázu a identity krajiny

VD Prostřední Žleb ve vazbě na existující stavby a zařízení v Loubí a na další výše popisované souvislosti nepředstavuje silné zhoršení významu přítomných hodnot a rysů krajinného rázu a je stavbou, odpovídající významu dopravního koridoru Labe

vliv navrhovaného záměru na krajinný ráz ostatních prostorů je úměrný významu dopravního koridoru Labe a  nebude představovat podstatné snížení hodnoty krajinného rázu

Z výše uvedeného vyplynulo, že navrhovaný záměr nebude představovat dramatický zásah do  rázu krajiny s výjimkou VD Malé Březno. Navrhovaný záměr při splnění podmínek, stanovených v hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) a při maximální pozornosti, věnované ochraně krajinného rázu v další dokumentaci bude přijatelný z hlediska ochrany krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

- Specifické problémy stavby 0805 	dálnice D8 a výsledky hodnocení

Projektová příprava dálnice D8 v úseku stavby 0805 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi  vstoupila po vydání rozhodnutí MŽP ČR o výjimce o z ochranných podmínek CHKO České středohoří dle § 26 zákona č. 114P/1992 Sb. do fáze zpracování dokumentace pro územní řízení se zapracovanými připomínkami „Stanoviska MŽP k hodnocení vlivů na životního prostředí dle zák. č. 244/1992 Sb“. a dle výše uvedené výjimky MŽP.

Tak rozsáhlá liniová stavby, jakou je dálnice,  bude vždy (pokud nebude skryta v tunelu) silným zásahem do existujícího charakteru krajiny, do prostorových vztahů krajinné scény, do krajinných panoramat i dílčích scenerií. Je proto nutno zvážit cennost a jedinečnost hodnot krajinného rázu, do kterých dálnice zasahuje, které degraduje nebo dokonce likviduje a zvážit, zdali jsou tyto hodnoty nenahraditelné, neobnovitelné či nedotknutelné.

Z hlediska vlivu  na krajinný ráz mají silniční a dálniční stavby oproti jiným stavbám, které jsou posuzovány v rámci řízení o zásahu do krajinného rázu, velmi specifický dopad. Jedná se zejména o to, že dálniční stavba je

technickou stavbou obrovského rozsahu, která je prakticky vždy silným zásahem do existujícího  rázu krajiny, jednotlivé části dálnice nebo její mostní stavby se mohou stát zcela určujícími prvky krajiny a krajinnými dominantami

stavbou, jejíž součástí je řada dalších souvisejících zásahů a staveb (zářezy, násypy, mostky, velké mostní objekty, estakády, mimoúrovňové křižovatky, portály tunelů a větrací objekty, retenční nádrže,  odpočívadla, čerpací stanice a motoresty, objekty a areály údržby )

stavbou liniovou, která zasahuje do různých krajinných celků a prostorů (oblastí a míst krajinného rázu) a která výrazně ovlivňuje strukturu krajiny v lokálním a částečně i v regionálním měřítku

stavbou, která je urbanizační osou a magnetem určitých druhů výstavby (skladové a výrobní areály, komerční zóny)

Průchod krajinou Českého středohoří přinese neobyčejně různorodou trasu, ve které zcela chybí bezkonfliktní úseky vedené v mírném zářezu v ploché nebo mírně zvlněné krajině, jak je známe z dálničních staveb v jiných  typech krajiny. Mosty, estakády a tunely umožňují vést komunikaci ve značné výši v krajině. Z výšky cca 160 m n.m. u Lovosic se dostává u Bílinky do výše cca 316 m n.m. a  v blízkosti vrstevnice 300 m n.m. prochází uprostřed výšky  pohledově exponovaného svahu, mezi tokem Labe (140,1 m n.m.) a horizontem Kubačky (542,5 m n.m.). Nemůže se tak vyhnout konfliktům s estetickými hodnotami dílčích prostorů a v některých případech zásahům do podstatných a zcela typických rysů  rázu krajinných   celků.

Přesto je nutno konstatovat, že trasa vzešlá postupnou eliminací z více variant má vedle výše zmíněných konfliktních vlivů též výhody, kterými se jiné varianty nevyznačovaly a že vybraný  koridor pro průchod dálnice Českým středohořím je mezi jinými variantami méně konfliktní. Aniž bychom se zabývali detailním technickým řešením komunikace, můžeme obecně vyjádřit zjevné výhody a nevýhody navržené trasy.

# a.	výhody trasy z hlediska vlivu na 	krajinný ráz

a.1.	VEDENÍ TRASY                                                            	a.1.1.	Vedení trasy převážně v agrární, 	postagrární a postindustriální krajině mimo 	lesní celky

a.1.2. Vedení trasy ve IV. a III. zóně 	CHKO

a.1.3.	Vedení většiny délky  trasy mimo 	pásma I. a II. diferencované ochrany 	krajinného rázu – překonání lokalit 		ležících v těchto pásmech nejkratší cestou

a.1.4.	Snaha o vedení trasy územím 	většinou mimo lokality představující 	výrazné hodnoty krajinného rázu, i když se 	trasa takovým lokalitám zcela vyhnout 	nemůže (viz „nevýhody“)

a.2.	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KOMUNIKACE A SOUVISEJÍCÍCH 	STAVEB A ZAŘÍZENÍ

a.2.1.	Použití architektonicky náročných 	mostních konstrukcí (krytý most u 	Vchynice, most s obloukem přes Opárenské 	údolí)

a.2.2.	Systematické použití doprovodné 	zeleně (není ovšem dostatečně 	dokumentováno!)

b. 	nevýhody trasy z hlediska vlivu na 	krajinný ráz

## b.1.	VEDENÍ TRASY

## b.1.1.	Zásah do rázu krajiny různých 	krajinných celků

## b.1.2. 	Vizuální zásahy do jedinečných 	krajinných panoramat

b.2.	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Složitost přírodních podmínek a nároky na 	ochranu 	životního prostředí přinášejí místy 	taková řešení, která na 	jedné straně  	pomáhají k minimalizaci určitých vlivů 	komunikace a na druhé straně představují 	konfliktní zásah 	do krajinného rázu. Jedná 	se o některé stavby zářezů, 	násypů, 	mostů, estakáda, protihlukových stěn a 	tunelů.

Identifikace  přítomných rysů a hodnot krajinného rázu a posouzení míry vlivu navrhovaného záměru na tyto hodnoty nám umožňuje učinit zobecňující hodnotící závěry. Tyto závěry se  týkají

konfliktních úseků posuzované 			trasy

konfliktních vlivů navrhovaného 			záměru

Výsledkem hodnocení vlivů pomocí soustavy kriterií a indikátorů  je tabulka vlivů navrhovaného záměru v jednotlivých krajinných prostorech na rysy a hodnoty krajinného rázu, které jsou výslovně uvedeny v § 12 zákona č. 114/1992 Sb. jakožto příklady předmětu ochrany krajinného rázu. Úseky toku vycházejí z prostorového členění na poměrně drobné krajinné prostory se specifickými rysy krajinného rázu.

|  | KP-D 01-1 Vchynice | KP-D 01-2 Bílinka | KP-D 02-1 Oparenské údolí | KP-D 02-2 Chotiměř - Dobkovičky | KP 03 Dobkovičky - Prackovcice | KP –D 04-1 Radejčínské údolí | KP-D 04-2 Záhořský potok | KP 05 - Řehlovice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vliv na přírodní hodnoty | X | XX | XXX | XX | XXX | X | XXX | X |
| Vliv na estetické hodnoty panoramat | XXX | XXX | XX | XXX | XXX | XXX | XX | XX |
| Vliv na estetické hodnoty dílčích scenerií | XX | X | XXX | XX | XXX | XX | XXX | XX |
| Vliv na VZCHÚ | XX | XX | XXX | XX | XXX | XX | XX | XX |
| Vliv na MZCHÚ | X | XX |  | O | O | O | O | O |
| Vliv na kulturní dominanty | O | O | XX | O | O | O | O | X |
| Vliv na harmonické měřítko | X | XXX | XXX | XXX | XX | XXX | XXX | O |
| Vliv na harmonické vztahy | XX | XX | XXX | XXX | XX | XX | XX | X |

Konfliktní úseky mají rozdílný důvod své konfliktnosti. Jedná se buď o zásah do přírodních hodnot nebo do hodnot estetických V prostoru Bílinky přetíná dálnice citlivý terénní horizont, viditelný jak v dílčích sceneriích, tak i v celkových panoramatech. Tak významný horizont již dálnice na své cestě středohořím neprotíná (předěl mezi Libochovickou kotlinou a Radejčínským údolím je překonán tunelem !). Proto se řešení jeví jako velmi tvrdé a naskýtá se otázka, jestli z hlediska technického i dopravního nelze najít jinou variantu vyřešení tohoto úseku.  Prostory Dobkoviček a Prackovic jsou dotčeny technickým řešením dálnice. Komunikace na vysokých a dlouhých estakádách, viditelných jak z blízkých pohledů, tak zejména v panoramatických pohledech, vytváří konflikt, který zde nebyl předpokládán ! Do estetických hodnot zasahuje technické řešení dálnice, do přírodních hodnot zasahuje řešení trasy. Trasa zasahuje též do přírodních a estetických hodnot prostoru Záhořského potoka, kde  by bylo možno řešit detaily technického návrhu citlivěji vzhledem k identifikovaným hodnotám krajinného rázu.

Z výše uvedeného vyplývá, že míra konfliktu v nejvíce zasažených prostorech závisí na dvou faktorech. Jedním je množství pozitivních rysů a hodnot krajinného rázu, soustředěných v krajinných prostorech a jejich význam, jinými slovy dochovanost a cennost krajinného rázu. Zde se ukazuje, že řešení nevyužívá všech možností eliminace nebo minimalizace zásahů do hodnot jednotlivých charakteristik krajinného rázu. Včasná a  přesná identifikace hodnot přírodních (biologické hodnocení) a estetických (prostorová analýza) a stanovení limitů jejich ovlivnění by mohlo přispět k optimalizaci řešení stavby 0805 z hlediska krajinného rázu.

Druhým faktorem je forma řešení dálnice. Hluboký zářez a velká mimoúrovňová křižovatka u Bílinky jsou přespříliš zřetelnými zásahy do krajiny. Zatímco se zabýváme tvarem a vlivem mostu přes Oparenské údolí, svahy s lesíky a neudržovanými sady pod působivými siluetami lomových stěny u Dobkoviček a na vrchu Debus jakoby nás nezajímaly. Tak vypadá dnešní řešení s obrovskými estakádami v prudkém svahu. Samo území ve srovnání s cennými územími I. a II. zóny CHKO a s plochami maloplošných ZCHÚ není tak cenné a zajímavé, ale předložené řešení je  z hlediska estetiky krajiny bezpochyby nepřijatelné.Z výše uvedeného je možno shrnout závěr pro celý úsek dálnice D8 – stavba 0805 z hlediska vlivu na krajinný ráz :

Navrhovaná stavba v předložené podobě vedení trasy a technického řešení představuje v dílčích úsecích silný vliv na rysy a hodnoty krajinného rázu, přičemž některé z těchto rysů a hodnot mají jedinečný význam. Předložené řešení je proto z hlediska ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny nepřijatelné.

Objektivizace výsledků byla provedena tak, že subjektivní části předchozích materiálů (identifikace hodnot, posouzení míry vlivu navrhované stavby) byly přehodnoceny  skupinou expertů, zabývajících se hodnocením krajinného rázu. Nejednalo se o  revizi celé práce. Podkladový materiál, tkvící v souhrnu poznatků a identifikaci hodnot jednotlivých charakteristik krajinného rázu byl všemi hodnotiteli převzat. Kdyby tomu tak nebylo, nebyly by jednotlivé názory a soudy srovnatelné.

Aby bylo možno souhrn názorů jednotlivých hodnotitelů jednoznačně sumarizovat, jsou  možnosti odpovědí omezené na jednoznačná vyjádření. Anketa byla provedena ve dvou tabulkách. První tabulka je věnována odpovědím na základní otázky, týkající se přítomnosti a významu rysů a hodnot krajinného rázu jakožto kardinální otázky nastavení měřítka míry zásahů stavby do krajinného rázu. Odpověď mohla být buď kladná nebo záporná. Druhá tabulka  hovoří o míře zásahu dálnice na rysy a hodnoty krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Tato tabulka je rozhodující pro určení míry konfliktnosti dálnice.

Výsledky ankety v celkovém souhrnu potvrdily původní závěr hodnocení - nepřijatelnost navrhovaného řešení z hlediska vlivu na krajinný ráz. V některých dílčích krajinných prostorech ještě zpřísnily pohled a zesílily předpokládanou konfliktnost stavby. Rozdíly v názorech jednotlivých expertů byly způsobeny především rozdílným výkladem pojmů, uvedených v § 12, avšak dále již nespecifikovaných. Každý z vyzvaných expertů byl zkušeným hodnotitelem a vlastní výklad pojmů se do určité míry liší. Pro výsledek je však cenné to, že přes odlišné prisma pohledu a specifický výklad § 12 u jednotlivých hodnotitelů, byl výsledek původního hodnocení potvrzen a nikoliv změněn nebo vyvrácen.

5.	Souhrn

Vyhodnocení vlivu dvou velkých liniových stavebních akcí na krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. ukázalo, že vyvinutá metoda hodnocení vlivu liniových staveb na krajinný ráz je obecně použitelná na stavby velmi rozdílného druhu a je možno ji využít při posouzení koridorového efektu liniových staveb. Konkrétní využití obou hodnocení (ZPP Labe, D8/0805) ve správních řízeních ukazuje, že ochrana krajinného rázu je funkční součástí ochrany přírody a krajiny a že její subjektivnost při hodnocení nekvantifikovatelných hodnot krajiny je možno do značné míry eliminovat použitím striktního a standardizovaného metodického rámce.

Objektivizace závěrů formou ankety expertů se může stát standardní součástí hodnocení větších staveb neboť vyvrací, či alespoň zmírňuje pochybnosti různých stran v řízení o zásahu do krajinného rázu nebo v hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA). Bude však třeba dopracovat obecně použitelné standardizované tabulky přítomnosti rysů a hodnot krajinného rázu a vlivu stavby na přítomné hodnoty a bude též třeba jasně a srozumitelně vyložit odborné pojmy § 12.

V současné době MŽP nemá  závaznou a obecně použitelnou metodiku hodnocení vlivu staveb na krajinný ráz a přesto orgány ochrany přírody takové případy musí řešit a rozhodovat. Dalším krokem této práce proto bude sjednocování názorů v odborné veřejnosti (pracovníci ochrany přírody, zpracovatelé hodnocení EIA) publikací obecných postupů, výkladem pojmů a seznamováním s užitím hodnocení v rozhodovací praxi.

LITERATURA

1. 	Anděl a kol., MEGA a.s. 1995, Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dálnice D8, úseku 805 Lovosice – 	Řehlovice zpracovaná podle 	zákona ČNR č. 244/1992 Sb.

2.	Boubík K., Lepší M., Lepší P. – Aktuální rozšíření jeřábu českého (Sorbus bohemica) v CHKO České středohoří 	s návrhy na posílení populací (09/2001)

3.	Bukáček R., Matějka  - Hodnocení krajinného rázu (SCHKO ČR 1997)

4.	Burian S. – Ověřovací studie dálnice D8 – ovlivnění krajinného rázu (Praha, 05/1997)

5.	Culek a kol.  - Biogeografické členění České republiky (Enigma Praha 1996)

6.	Demek a kol. - Zeměpisný lexikon České republiky (ACADEMIA Praha 1987)

7.	Demek J. -  Geomorfologie českých zemí (Praha 1965)

8.	Chráněné krajinné oblasti  ČR (Správa CHKO ČR, Praha 1997

9.	Chráněná území v České republice (MŽP Praha 1991)

10.	Kinský J. - 15 let CHKO České středohoří (Památky a přírody 3/1991)

11.	Kinský J.  - Chráněná krajinná oblast České středohoří a její maloplošná chráněná území (SCHKO Litoměřice 1996)

12.	Kinský J. - CHKO České středohoří - hodnocení krajinného rázu (Litoměřice 1998 - rukopis)

13.	Kolektiv  - Plán péče o CHKO České středohoří (SCHKO ČS Litoměřice 1996)

14.	Kos. J., Maršáková M. -  Chráněná území České republiky (AOPKČR Praha 1997)

15.	Malenínská J.- Oronyma Českého středohoří (Litoměřice 1984)

16.	Maršáková M., Mihálik Š. -Národní parky, rezervace a jiná chráněná území přírody v Československu (ACADEMIA 	Praha 1977)

17.	Míchal I. (ed.) – Hodnocení krajinného rázu – návrh metodického doporučení (AOPK ČR 1998)

18.	Mikyška R. a kol. – Geobotanická mapa ČSSR (Praha 1969)

19.	Neuhäuslová Z., Moravec J. – Mapa potenciální přirozené vegetace ČR (Praha 1998)

20.	Sucheviš S., Kuncová J., Tomas J. - České středohoří (KSPPOP Ústí n. Labem 1978)

21.	Sedláček A. - Místopisný slovník historický Království Českého (Praha 1998)

22.	Umělecké památky Čech (ACADEMIA Praha 1977-82)

23.	Vorel I. - Hodnocení krajinného rázu – hledání objektivnosti (Územní 	plánování a urbanismus 1-2/97 str. 32-35)

24.	Vorel I. - Žďárské vrchy – hodnocení území CHKO z hlediska krajinného rázu 	(Ochrana přírody 52  1997/1)

25.	Vorel I. - Námět metodického postupu hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz 	(Ochrana přírody 52, 1997/10, str. 	314–316)

26.	Vorel I.  - Hodnocení krajinného rázu – vývoj názoru a osnova postupu (In.: „Péče o  krajinný ráz – cíle a metody“, 	sborník z kolokvia, Praha 1999)

27.	Vorel I. - Estetická hodnota krajiny (in.:“Péče o krajinný ráz – cíle a metody“, sborník z kolokvia, Praha 1999)

28.	Vorel I. - Urbanistický koncept krajiny (in.:“Venkovské sídlo a krajina“, sborník ze semináře, Praha 1999)

29.	Vorel I. – Přírodní, kulturní, estetické hodnota a struktura osídlení – konflikt nebo harmonie (in: T. Hájek, K. Jech ed. - 	Kulturní krajina, MŽP 2000

30.	Vorel I. – Inženýrské dílo a (versus) krajinný ráz (sborník semináře „Inženýrská 	díla jako součást krajiny, Praha 2000)

31.	Vorel I. - Proměny rázu krajiny českého venkova a nebezpečí ztráty její identity (in: Krajina v ohrožení – sborník 	příspěvků z konference „Tvář naší země – krajina domova“, Praha II./2000)

32.	Vorel I. - Hodnocení krajinného rázu (in. „Metody hodnocení krajinného rázu“, sborník ze semináře, Č. Budějovice 	XI./2001)

33.	Vorel I. - České středohoří – hodnocení území CHKO z hlediska krajinného 	rázu - § 12 zák. č. 114/1992 Sb. – 	analýza charakteru a identity krajiny a návrh 	odstupňované ochrany krajinného rázu

34.	Žemlička J. – Vývoj Dolního Poohří a Českého středohoří do 14. století (Praha 	1980)