# Preventivní hodnocení krajinného rázu

Roman Bukáček

Preventivní hodnocení krajinného rázu představuje různě složitou proceduru vedoucí k vytvoření nástroje pro podložené profesionální rozhodování v oblasti ochrany krajinného rázu. Nástrojem rozumíme soubor hodnocení stávající kvality krajinného rázu vztažený k vymezené oblasti, ke krajinnému celku nebo jen k malému místu (místo krajinného rázu). Kroky vedoucí hodnocení lze zjednodušeně stanovit takto:

Obr. 1: Ukázka vymezení krajinných celků a míst krajinného rázu v preventivním hodnocení krajinného rázu (Bukáček, Matějka 1999).

01

05

15

02

Prostorová diferenciace hodnocené krajiny do jednotlivých relativně homogenních celků (na základě terénního zjištění a analýzou dostupných informací o hodnocené krajině je území rozděleno do krajinných celků - oblastí krajinného rázu), kde jsou vymezeny podle potřeb hodnocení specifické krajinné prostory - místa krajinného rázu).

- Identifikace znaků a hodnot krajinného rázu (ve vymezených jednotkách jsou pak identifikovány znaky jednotlivých charakteristik krajinného rázu, jejich míra přítomnosti, význam a projev v celkové krajinné scéně).

- Hodnocení prostorových vztahů a estetické hodnoty krajinného rázu (přítomnost znaků jednotlivých charakteristik, jejich podíl na estetické hodnotě krajinného rázu, kvalita každé vymezené jednotce  vyhodnoceny prostorové vztahy.

- Stanovení ochrany či tvorby krajinného rázu (na základě předchozích kroků, které vedou k vylišení pozitivních a negativních hodnot krajinného rázu je jsou stanoveny limity vedoucí k jeho ochraně nebo tvorbě).

Preventivní hodnocení krajinného rázu se provádí především v krajinářsky exponovaných oblastech jako jsou chráněné krajinné oblasti, přírodní parky, kde se přepokládá častější střet potenciálních záměrů vnášejících do krajiny nové znaky se stávající estetickou hodnotou krajinného rázu. Materiál je vodítkem pro kvalifikované rozhodování a ve velkém počtu případů je dostačujícím podkladem. Od preventivního hodnocení krajinného rázu nelze očekávat řešení složitých případů jako je např. výstavba energovodu, objemné výškové stavby, rozsáhlá změna parcelace či využití území, výstavba vodních děl apod.

### Prostorová diferenciace území

Vymezení odlišných charakterově relativně homogenních částí hodnocené krajiny (krajinných celků – oblastí krajinného rázu) se provádí na základě vyhodnocení konfigurace a obsahu krajinných složek a prvků, znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu. Na vymezení se podílí zejména morfologie krajiny, vegetace, osídlení krajiny a další stopy kultivace krajiny. Účinnými podklady jsou různá zpracovaná členění krajiny, jako např. geomorfologické členění ČR (Demek 1987), biogeografické členění (Culek 1998). Tato členění na relativně homogenní jednotky z určitého úhlu pohledu nemusí vždy vystihovat detailně vymezení krajinných celků, ale mohou významně napomáhat k jejich správnému vymezení. Při vymezování potřebných krajinných celků hodnocené krajiny je nutné dbát na to, že hranice některých může přesahovat mimo hranice hodnoceného území.

Účelným prvním krokem je nalezení základních charakteristik, které jsou vyjádřeny krajinnými složkami velkoplošného rozsahu, a  které viditelně rozdělují krajinu na specifické územní celky  nebo menší územní jednotky. Mezi ty patří především morfologie krajiny (geomorfologické tvary), horizont, resp. čára horizontu (jeho členitost, výška), lesní porosty a rozsah mimolesní vzrostlé zeleně, kultivace krajiny a poměr zemědělských ploch vytvářejících strukturu krajiny, vodní prvky (řeky, nádrže). Nelze opominout historický vznik současné krajiny a její duchovní a kulturní hodnoty. Hranice vymezených jednotek jsou pak přehledně zakresleny do map zvoleného měřítka.

Při vymezování potřebných územních jednotek je vždy dáván důraz na důvod jejich vymezení. Nelze vymezit dvě sousední jednotky jako rozdílné a v hodnocení krajinného rázu k nim vztáhnout totožné znaky charakteristik krajinného rázu s stejného projevu a významu.

### Identifikace znaků a hodnot krajinného rázu

Identifikace znaků a hodnot krajinného rázu, jejich funkce, změny v čase a vzájemného působení, představuje vytvoření seznamů znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu daného území (v našem případě jde o krajinný celek, celou oblast nebo místo krajinného rázu). Seznam je vyjádřen jako zjednodušený popis reálného uspořádání znaků jednotlivých charakteristik, které se podílejí na krajinném rázu dané krajiny(viz obr 2). Znaky, které krajinný ráz hodnocené krajiny neovlivňují se pomíjí.

Obr. 2: Ukázka výřezu z tabulky vyhodnocených znaků charakteristik krajinného rázu používané v hodnocení dle metodiky Správy CHKO ČR. Tabulky se u různých autorů můžou lišit.

Pro každý z krajinný celek nebo prostor je zpracován výčet nalezených znaků charakteristik krajinného rázu a jejich hodnot tak aby bylo možné vypracovat jejich vyhodnocení.

Hodnoty znaků jednotlivých charakteristik se klasifikují podle jejich  projevu, který může mít pozitivní, negativní nebo neutrální (indiferentní) charakter a podle jejich významu, jenž vyjadřuje jejich podíl na celkovém výrazu krajiny – jejím krajinném rázu. Význam může být zásadní (utváří krajinný ráz), spoluurčující (dávají krajinnému rázu charakter) nebo doplňující (neopominutelně se podílí na krajinném rázu).

### Znaky charakteristik krajinného rázu a jejich význam

Významem se rozumí určitý podíl znaku nebo hodnoty v celkovém výrazu krajiny. Význam  je stanovován ve třech stupních podle stupnice: I. Zásadní; II. Spoluurčující; III. Doplňující, kde:

- Zásadní – znak charakteristiky  krajinného rázu, jehož zastoupení je dominantní, a který je pro ráz krajiny zásadní.

- Jeho odstraněním nebo degradací by došlo k celkové změně rázu krajiny a změně vymezení krajinného celku, oblasti či místa. Ve většině případech jde o rozsáhlejší krajinné složky (lesní porosty, urbanizované plochy, mozaikovitost krajiny aj.).

- Spoluurčující – znak charakteristiky krajinného rázu, jehož zastoupení je až dominantní, může tvořit specifický doprovod zásadní a jehož odstraněním nebo degradací by došlo ke změně celkového výrazu krajiny. Většinou jde o jednu nebo více složek krajiny, které jsou nositeli obsahu krajiny, např. řeka a říční niva, soustava vodních nádrží apod. Odstranění tohoto znaku nezmění vymezení dané územní jednotky.

- Doplňující znak charakteristiky krajinného rázu, doplňuje zásadní a určující znaky a hodnoty a spoluvytváří tak ráz krajiny. Jedná se především o krajinné prvky, které se nezanedbatelně podílí na krajinném rázu oblasti či místa, např. boží muka, kapličky ve volné krajině, výškové dominanty s malým rozsahem působení, cestní síť, aleje aj.

### Znaky charakteristik krajinného rázu a jejich projev

Každý znak charakteristiky krajinného rázu má nejen určitý podíl na výrazu dané krajiny tedy svůj význam, ale také projev. Projev může být:

- pozitivní - znak působí v celkové krajinné scéně kladně

- negativní - znak působí v celkové krajinné scéně záporně

- neutrální – znak je nezanedbatelným, ale nevyznačuje se jednoznačně ani pozitivně nebo negativně

Určení projevu je velmi důležité pro další vyhodnocení celkového vzájemného působení charakteristik krajinného rázu.

### Prostorové vztahy a harmonické měřítko

Vzájemné působení znaků a hodnot krajinného rázu, jejich soulad či nesoulad, měřítko, zastoupení a celková skladba vytváří krajinnou scénu jejíž výraz složený vzájemným působením charakteristik krajinného rázu vytváří krajinný ráz. Vyhodnocení prostorových vztahů charakteristik krajinného rázu a jejich znaků se řídí především určením přítomnosti hodnot utvářejících:

- měřítko krajiny

- formy prostorů

- rozlišitelnost

- přírodní hodnotu

- kulturních hodnotu

- nezaměnitelnost

- dominanty

Prostorové vztahy jsou vyhodnoceny a srozumitelně popsány pro každou vymezenou krajinnou jednotku.

### Stanovení ochrany krajinného rázu

Předchozí kroky, pomocí kterých byly vylišeny pozitivní a negativní hodnoty krajinného rázu, vedou ke stanovení návrhu cílů preventivní ochrany krajinného rázu vymezené územní jednotky. Návrh spočívá v dílčí a komplexní ochraně pozitivních a některých neutrálních znaků a hodnot krajinného rázu, v ochraně  a zachování prostorových vztahů, které svou kombinací vytvářejí pozitivních znaky a hodnoty a harmonické měřítko. Nejdůležitější je zachování krajinných  složek, které jsou významem hodnoceny  jako zásadní  pozitivní a  spoluurčující pozitivní; a naopak zmírnění významu zásadních negativních a určujících negativních. Znaky vyznačující se negativním projevem je možné do určité míry eliminovat nápravnými řešeními,  které  tento projev zmírní  nebo  odstraní.

Na základě hodnocení je možné též nastínit pravidla, která je třeba dodržet při určitých činnostech v krajině; např.: limity pro výstavbu nových objektů, přestavbu objektů (zachování charakteristických konstrukčních prvků), kácení mimolesní zeleně (náhrada, zmlazení), technické zásahy do vodního toku, výškové stavby apod.

### Závěr

Preventivní hodnocení krajinného rázu slouží především jako podklad pro následná správní řízení, pro územní plánování a též jako podklad pro tvorbu krajiny. Od tohoto hodnocení nelze očekávat detailní podklad pro řešení dopadu konkrétního specifického záměru na krajinný ráz oblasti či místa

(stožár radiokomunikací, energovody apod.), ale lze jím řešit často se opakující záměry na využití území, které postihuje ve většině případech v plném rozsahu.

Postupů takového hodnocení je více a byla vydána celá řada metodik od různých autorů (Bukáček, Matějka 1997, Löw 1997, Míchal 1998, Vorel 1997). V současné době je patří ke všeobecně nejužívanějším metodika hodnocení krajinného vydaná v roce 1998 Správou CHKO ČR (Bukáček, Matějka 1997), která se užívá v mnohých modifikacích dodnes. Tato metodika pracuje především s preventivním hodnocení krajinného rázu s mnoha rozšířeními jako je tzv. kategorizace sídel (vyhodnocení sídel a urbanizovaných ploch s důrazem na jejich zachovanost v kontextu s historickým vývojem).

### Použitá literatura

Baše, M., 1999: Kategorizace sídel v CHKO Žďárské vrchy. Správa CHKO Žďárské vrchy

Bukáček, R., Matějka, P., 1997: Metodika Správy CHKO ČR, Správa CHKO ČR, Praha.
Culek, M., 1998: Krajinný ráz a biogeografické členění. Ochrana přírody, p 53/1:5-10. 
Demek, J. a kol. 1987: Zeměpisný lexikon ČR - Hory a nížiny. Academia, Praha.
Löw, J., Kyjovský, Š., Grmelová, R., 1997: Metody hodnocení krajinného rázu a ochrany půdy. Löw a spol., s.r.o. Brno.
Vorel, I. 1997: Hodnocení krajinného rázu - hledání objektivnosti. Územní plánování a urbanismus 24/1-2:32-35.
Vorel, I. Sklenička, P ed. 1999: Péče o krajinný ráz, cíle a metody. Vydavatelsví ČVUT, Praha.