01_Membránové separace

1. Oddělujete precipitát z acetonového roztoku. Je lépe použít filtr nitrocelulosový nebo ze skleněných vláken? Proč?

2. Částice jsou zachycovány nitrocelulosovým filtrem, ačkoli jsou menší než póry filtru. Jak prověříte, jde-li o adsorpci nebo agregaci?

3. Je-li průtoková rychlost dostatečně vysoká, lze na nitrocelulosovém ultrafiltru oddělit kruhovou a lineární DNA. Která se zachytí na filtru? Při pomalém průtoku k oddělení nedojde. Proč?

4. Přeočkováváte bakterie tak, že jejich suspensi zfiltrujete a pak filtr přenesete do čerstvého media, kde je spláchnete potřepáváním. Část bakterií však zůstane vždy na filtru.

Množství smytých buněk v % závisí na jejich množství ve filtrované suspensi takto:

Aplikováno na filtr    		Smyto do media

5 . 108		             		98%

3 . 108				          100%

1 . 108					 89%

5 . 107				 	50%

3 . 107				 	35%

Kolik % smyjete, jestliže jste aplikovali na filtr    a) 107, b) 106, c) 105 bakterií?

5. Máte se rozhodnout mezi použitím filtrace nebo centrifugace. Jaká kriteria (vlastnosti směsi) jsou rozhodující pro výběr metody?