DIFERENCIACE

Diferenciace je rozrůznění buněk do specifických typů během vývoje organismu nebo při obnovování tkání.

K obnovným buněčným populacím v dospělém organismu patří krvetvorná tkáň, epitel střeva, epitel kůže, zárodečná tkáň.

Během diferenciace

- se mění morfologie buněk

- stoupá aktivita specifických enzymů (např. alkalické fosfatázy) – např. epiteliální buňky střeva

- stoupá exprese specif. povrchových antigenů (CD11b, CD 14) – např. krevní buňky

- vzniká schopnost fagocytózy a produkce kyslíkových radikálů (měření redukce NBT nebo chemiluminiscenčně) – např. buňky imunitního systému

MĚŘENÍ DIFERENCIACE EPITELIÁLNÍCH BUNĚK

Buněčná linie odvozená z ………………………………………byla kultivována na 40 mm kultivačních miskách v inkubátoru při teplotě …….., vlhkosti…….. a ….. CO2.

Buňky byly indukovány do diferenciace, jejíž úroveň byla následně stanovena jako …………………………………………..

Vzorky:

Buněčná linie: ………….

Ovlivněná: ………….

Čas: ………

Alkalická fosfatáza štěpí bezbarvý substrát 4-p-nitrofenyl fosfát za vzniku žlutého zbarvení, které je detekováno …………………………

Intenzita zbarvení odpovídá množství alkalické fosfatázy ve vzorku.

potřebujeme:

- substrátový pufr

- 4-p-nitrophenylphosphate ředěný 2mg/1ml substrátového pufru

- ALP ss 5U/ml

- 3mM NaOH

pracovní postup:   potřebujeme 0,5 . 106 buněk

-stočit (200G/5min) a odsát médium (v tomto kroku je možné pelet zamrazit a pokračovat jindy)

-opláchnout substrátovým pufrem

-pelet rozpipetovat v 500l substrátového pufru a dát na led

-sonikovat 5x10s (s mezichlazením) při nastavení 1 (25W)

-stočit

-vzorky nakapat do jamek (96-jamková deska) po 50l

-stejně nakapat i blank (substrátový pufr) a kalibrační křivku (ředění ALP)

-přidat do jamek 50l substrátu (4-p-nitrophenylphosphate - ředěný 2mg/1ml substrátového pufru)

-inkubovat 30min v 37°C

-přidat 50l 3mM NaOH

-změřit absorbanci na přístroji Fluostar při 405nm

Ředění pro kalibrační křivku:

- zásobní roztok ALP 5U/ml = 0,25U/50ul  ředit 250x substrátovým pufrem (do 500ul dát 2ul ALP) a dostanu 0,001U/50ul. Dále ředit substrátovým pufrem 1:1 :

0,0005U/50l

0,00025U/50l

0,000125U/50l

0,0000625U/50l

0,00003125U/50l

0,000015625U/50l

Substrátový pufr:

- rozpustit 10,05ml diethanolaminu v 70ml destilované vody

- nastavit pH na 9,7

- navážit 0,1016g MgCl2.6H2O a rozpustit ho v 10ml destilované vody

- smíchat s diethanolaminem a dlouho míchat

- doředit destilovanou vodou na 100ml

Výsledky: