Moderní metody buněčné biologie 2016

Separace živých a mrtvých buněk MDA-MB-231 pomocí buněčného sorteru

Stanovení viability buněk bývá součástí téměř každého protokolu v oblasti průtokové cytometrie. Mrtvé buňky nespecificky vážou protilátky a zvyšují tak procento pozitivních buněk při detekci příslušného markeru. Rozlišení mrtvých a živých buněk je proto klíčové pro správný výpočet pozitivní a negativní frakce buněk daného markeru. Nejsnáze lze určit mrtvé buňky pomocí značení Propidium jodidem (PI). PI je fluorescenční látka schopná prostoupit permeabilizovanou (porušenou) buněčnou membránou a vázat se uvnitř buňky na DNA. U živých buněk je membrána intaktní a PI membránou v důsledku velikosti molekuly neprochází. Nárůst intenzity fluorescence u mrtvých buněk je měřen pomocí průtokového cytometru/buněčného sorteru po excitaci laserem o vlnové délce 561 nm, následně detekujeme emitované fotony v oblasti vlnových délek 600-630 nm. Na buněčném sorteru tak lze s využitím dalších parametrů (FSC, SSC) odseparovat kompaktní populaci jednotlivých živých buněk a použít je pro další analýzu.

Vzorek: Adherentní buněčná linie MDA-MB-231 (buněčná linie karcinomu prsu)

Příprava suspenze a značení na viabilitu:

1)	Odsát médium z misky

2)	Opláchnout buňky pomocí EDTA/PBS

3)	Odsát EDTA/PBS z misky

4)	Přidat 0,5ml Trypsinu a ponechat max.5 min/37 °C

5)	Inaktivovat Trypsin přidáním 5x množstvím kompletního média se sérem

6)	Stočit 200g/5min

7)	Odsát, rozsuspendovat v PBS+1%BSA a stanovit koncentraci buněk v suspenzi (např. pomocí počítače buněk)

8)	Připravit suspenzi v koncentraci 1x106 buněk/ml média.

9)	Přefiltrovat přes 100μm sterilní filtr

10)	5 min. před měřením přidat do zkumavky Propidium jodid (stock 0,1mg/ml) 1:100 (=značení na viabilitu)

### Schéma gatingu jednotlivých živých buněk:

Výsledky:

| Populace | Tato populace představuje | Velikost populace (%) |
| --- | --- | --- |
| P1 |  |  |
| P2 |  |  |
| P3 |  |  |

Otázky a úkoly:

- Popište, co představuje parametr Forward scatter (FSC)?

.

- Popište, co představuje parametr Side scatter (SSC)?

- Jaká látka se nejčastěji používá ke stanovení viability buněk v oblasti průtokové cytometrie, na jakém principu je založena detekce mrtvé populace buněk?