Stanovení počtu a viability buněk

Princip detekce:

Princip měření je založen na základě integrity plasmatické membrány buněk při průchodu elektrickým polem.

Připravená buněčná linie byla kultivována na 40 mm kultivačních miskách v inkubátoru při teplotě …….., vlhkosti 95% a ….. CO2. Počet buněk a jejich viabilita byly stanoveny pomocí přístroje CASY.

Vzorky:

Buněčná linie: ………….

Ovlivněná:………….

Čas: ………

Postup:

- Popsat zkumavky pro sběr vzorků.

- Sebrat medium do příslušných zkumavek.

- Přidat 1 ml PBS/EDTA do každé misky, sebrat do zkumavky.

- Přidat trypsin (500 l, cca 3 min při 37°C).

- Neutralizace trypsinu pomocí média ze zkumavek.

- Oplach misek 1ml PBS.

- Propipetovat a odkápnout 20 l suspenze buněk do kyvetky s 10 ml hemasolu.

- Otáčením kyvetu promíchat.

- Spočítat kyvetu na počítači částic CASY v příslušném programu pro naši buněčnou linii.

- Výsledky zapsat do tabulky

Výsledky:

| buněčná linie | vzorek | počet živých buněk / ml | celkový počet buněk / ml | počet debris / ml | viabilita | agregace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| buněčná linie | vzorek | počet živých buněk celkem |
| --- | --- | --- |