SevenMulti (Návod k použití – sběr dat přes PC)

Popis přístroje:

Přístroj SevenMulti umožňuje prostou výměnou externího modulu (s odpovídající elektrodou) současné měření dvou signálů z výběru: pH, koncentrace Ionů (ISE), mV a vodivost. Přístroj lze používat samostatně (viz návod na zadní straně) nebo k ovládání použít SW SevenMulti instalovaný na PC (vhodné pro sledování časově závislých signálů).

Měření RedOx a ISE v oscilační soustavě

- Dle návodu smícháme v kádince roztok Ce4+ s kyselinou citronovou. Vše umístíme na elektromagn. míchačku, ponoříme elektrody (Br-, RedOx) a teplotní čidlo. Mícháme.

- Zapneme přístroj SevenMulti stiskem tlačítka On/Off.  Zkontrolujeme  zda pravé i levé okno obsahuje text MV-LEFT, resp. MV-RIGHT. Zahájíme sběr dat stiskem tlačítka Read na měřicím přístroji.

- Zapneme PC a spustíme program SevenMulti.

- Nastavíme konfiguraci pro přenos dat do PC kliknutím na Settings / Meassurement Left. Dvojitým kliknutím vybereme položku pH (okno Selected se zaplní sadou položek) a potvrdíme stlačením OK. Totožně nastavíme i Setings / Meassurement Right pro sběr mV.

- V programu SevenMulti spustíme záznam dat kliknutím na ikonu s oboustrannou šipkou (↔). V políčku pod levým grafem bude blikat text Receiving data from interface / Measurement Timed Interval  v intervalu sběru dat.

- Zvětšíme si okno programu (na malém monitoru nejsou všechna ovládací tlačítka vidět). Přesvědčíme se, zda se data zapisují data do sloupce s názvem Results.

- Do sledované reakční reakční směsi přidáme bromičnan dle návodu.

- Data v grafu zobrazíme a aktualizujeme dvojitým kliknutím na text Results. Sledujeme indukční periodu, vznik pravidelných oscilací a jejich postupný útlum.

- Přerušení přenosu dat provedeme klikem na ikonu s oboustrannou šipkou předělenou červenou čarou a stiskem tlačítka Read na panelu měřicího přístroje.

- Data v obou oknech programu SevenMulti uložíme kliknutím na tlačítko Save measurement  do adresáře „Oscilace“ pod názvem neduplikujícím již uložená data.

Používání přístroje bez ovládání z PC

- Do kádinky odměříme roztok k měření (např. směs roztoků Ce4+ a Ce3+). Vše umístíme na elektromagnetickou míchačku, ponoříme elektrody (Br-, RedOx) a teplotní čidlo. Mícháme.

- Zapneme přístroj SevenMulti stiskem tlačítka On/Off.  Zkontrolujeme  zda pravé i levé okno obsahuje text MV-LEFT, resp. MV-RIGHT.

- Sledujeme na displeji ustálení měřeného signálu. Hodnota signálu je ustálena pokud se nad blikajícím znakem M objeví symbol ustálení nad  M. Ustálenou hodnotu si zapíšeme a přejdeme k měření dalšího vyokru.

- Po skončení práce přístroj vypínáme opětovným stlačením tlačítka On/Off.

Zpracování dat

Uložená data jsou ve formátu pro MS Excel. Obsahují více informací. Použijeme pouze ty z nich, které jsou předmětné (čas, mV, teplotu,…).

Kalibrace a údržba

Při kalibraci a údržbě se řídíme plným návodem k obsluze dodaným k přístroji dodavatelem. Tyto úkony provádí pouze technik laboratoře nebo lektor výuky.

Poznámka

Neměníme nastavení přístroje. V případě potřeby se obrátíme na pracovníka laboratoře.

Odstranění jednoduchých závad

Při selhání přenosu dat ukončíme ovládací program, vypneme měřící přístroj tlačítkem On/Off, odpojíme ho ze zásuvky, chvíli počkáme a pak opakujeme kroky 3 – 6 příslušného návodu. V případě potřeby restartujeme i PC.