# Stanovení ALT (Alaninaminotransferáza) v séru člověka

Teorie: Aminotransferázy jsou enzymy usnadňující přeměnu jedné aminokyseliny v jinou. Tím pomáhají udržovat vyvážený přísun aminokyselinových jednotek potřebných pro syntézu bílkovin. Zvýšená aktivita alaninaminotransferázy je významným indikátorem aktivity jater, srdce a kosterního svalstva.

V praxi jsou transaminázy látky tělu vlastní, které se obvykle nacházejí v buňkách. ALT transamináza je obsažena převážně v buňkách jater, srdce, kosterních svalů, ledvin, mozku a v červených krvinkách Po jejich rozpadu přecházejí do krevního séra. Zvýšená hodnota ALT znamená tedy zvýšený rozpad buněk v těchto oblastech.

Norma: 0,06 – 0,14 ukat/l

Hraniční hodnota: 0,42 ukat/l

- Úkol: Stanovit ALT v séru člověka

Pomůcky: stojánek na eppenndorfky

nastavitelné pipety

termolázeň  na 37oC

ELISA-reader s filtrem o vlnové délce 340 nm

Princip metody: alaninaminotransferáza (L-alanin: 2-oxoglutarátaminotransferasa E.C.2.6.1.2) katalyzuje reakci mezi L-alaninem a 2-oxoglutarátem, které převádí na L-glutamát a pyrohroznan, Stanovení je založeno na měření absorbance hydrazonů kysein 2-oxoglutarové a pyrohroznové v alkalickém  prostředí. Hydrazon kyseliny pyrohroznové má vyšší absorbanci.

L-alanin + oxoglutarát  pyruvát + L-glutamát

Pyruvát + NADH + H+  laktát + NAD+

Katalytická koncentrace ALT je úměrná poklesu absorbance při 340 nm.

## Činidla

1. Enzym:

Pufr: Tris pufr pH=7,5, L-alanin, LD

LD  2,5 kat

NADH  21,6 mol/lahvičku

2. Startér

2-oxoglutarát 180 mmol/l

Azid sodný 0,1 %

3.Tlumivý roztok – substrát

Tris 120mmol/l

L-alanin 800mmol/l

Azid sodný 0,1%

4. Aktivátor

Pyridoxal-5-fosfát 6 mol/tabletu

## Kalibrace

BIO-LA-TEST LYONORM KALIBRÁTOR, kat. č. 10003200 (1,36 kat/l), 3204,3206

## Příprava pracovního roztoku

25% hmotnosti obsahu lahvičky s činidlem 1 se rozpustí v 25ml roztoku činidla 3. Po rozpuštění se přidá půl tablety činidla 4.  Propočítat na množství vzorků a podle toho připravit množství prac. roztoku.

## Postup analýzy

Vzorky: nehemolytické sérum, heparinizovaná nebo EDTA plazma

Vlnová délka: 340 nm

ELISA destička

Teplota: 37 °C

| pracovní roztok | 100 l |  |
| --- | --- | --- |
| sérum vzorku nebo kontroly | 10 l |  |

Promíchá se a inkubuje 10 minuty při 37 °C

Přidá se činidlo 2 v množství 10µl

Promíchá se, inkubuje se 2 a minuty při 37 °C měří se absorbance v 1 minutových intervalech nejméně po dobu 3 minut. Vypočte se průměrná změna absorbance za 1 min (A).

## A= průměr (A1+A2+A3).

Referenční hodnoty:

ALT µkat/l 37ºC

Muži 0,2-0,8

Ženy 0,2-0,6

Každá laboratoř má svou hodnotu, která se může mírně lišit.

Hodnotu vzorku porovnat s hodnotou standardu.