### Automatický titrátor TitroLine Easy

(návod k obsluze – manuální titrace)

1. Zasuneme síťový kabel do zásuvky 220V. Zapneme síťové tlačítko  7 na zadní straně titrátoru.Na displeji proběhne nápis „Titroline Ready“ a přístroj naplní píst titračním roztokem (nápis „device fills“). Nakonec se rozsvítí nápisy s informacemi o základním nastavení titrároru.

2. Opakovaným klikem na tlačítko SET nastavíme v poli displeje MODE mauální režim titrace (tj. vyhledáme nápis „manual titration mode“).

3. Kádinku s titrovaným roztokem umístíme na elektromagnetickou míchačku, do kádinky vložíme míchadélko, otáčení tlačítka 6 zapneme a nastavíme vhodnou rychlost míchání.

3. Do držáku nad kádinkou přemístíme osušenou měrnou pH elektrodu. Elektrodu spolu s titrační špičkou v držáku opatrně ponoříme do titrovaného roztoku. Odečteme výchozí pH z displeje.

4. Pravým tlačítkem ovládací myši lehce mačkáme až do stavu , kdy se na displeji objeví požadovaná spotřeba (např. 0,5ml) titračního roztoku. Po přídavku si poznamenáme hodnotu pH.

5. Manuálně opakujeme přídavky titračního roztoku myší a zapisujeme objem i pH až do žádaného objemu (např. 5ml).

6. Po ukončení titrace vysuneme držák s elektrodou. Elektrodu opláchneme a vložíme zpět do zkumavky s uchovávacím roztokem.

7. Titrátor vypneme síťovým spínačem 7.

## Legenda:

- Zásobní láhev s titračním roztokem

- Píst dádkovače.

- pH elekktroda v uchovávacím roztoku.

- pipetovací špička.

- Místo pro titrační kádinku.

- Regulace rychlosti elektromagnetického míchání.

- Síťový černý kolébkový spínač ze zadní strany.

- Displej

- Tlačítko Start/Stop.

- Tlačítko Fill F1

- Tlačítko Call F2

- Tlačítko Set F3

- Tlačítka Posuv

- Ovládací myš.