# 9. Využití jaderných reakcí pro kvalitativní a kvantitativní chemickou analýzu

## Neutronová aktivační analýza

- nedestruktivní analýza prováděná přímo vložením vzorku do ozařovacího kanálu ozařovacího zařízení (měření lze automatizovat)

- využívá se známé jaderné reakce terčového jádra

- po aktivaci se analyzuje gama spektrum z přímého ozařování („prompt gama“) nebo se

- proměří se radioaktivní charakteristiky nuklidu vzniklého touto reakcí (apod.) --tímto způsobem se identifikuje terčový nuklid

- z velikosti aktivity pak lze soudit na kvantitu prvku

- k vyhodnocení kvantity slouží standardy o známé hmotnosti, které se ozařují za stejných podmínek

Průběh reakce

- (n,) probíhá nejčastěji v jaderném reaktoru (vysoký tok neutronů)

- může být použit i jiný zdroj neutronů, pak je ale nutno ozařovat nuklidy s vysokým účinných průřezem

- vysoká citlivost (jako důsledek velkých účinných průřezů)

- lze analyzovat více složek najednou

- gama záření nuklidů vzniklých aktivací se analyzuje polovodičovým detektorem

- v případech příliš složitých směsí je nutno vzorek chemicky dělit (extrakce, ionexy aj.)

Použití:

- stanovení příměsí v čistých materiálech, horninách, kovech aj.

- archeologie (obsah stopových prvků umožňuje stanovit původ použitých surovin)

- výtvarné umění (cca 1 mg vzorku barvy umožní stanovit různé pigmenty charakteristické pro určité období – lze vyloučit falzifikáty)

- kriminalistika

## Aktivační analýza kladnými projektily

Přímá metoda (analyzuje se aktivita vzniklého nuklidu)

- jako zdroj projektilů slouží cyklotron

- stanovení lehkých prvků (bor v křemíku, kyslík v oceli)

10B(d,n)11C

16O(3He,p)18F

### Metoda okamžitých částic

#### A(x,y)B

- analýza je založena na studiu energie a počtu částic y (okamžité částice-vznikají při rozpadu složeného jádra)

- používá se pro stanovení stopových množství lehkých prvků

10B(n,)7Li

6Li(n,)3H

14N(n,)15N

n- karotáž (metoda okamžitých částic používaná v geologii)

 aktivační analýza uvnitř geologického vrtu

Z – zdroj neutronů ….241Am-Be., 252Cf

M – moderátor

D- detektor okamžitého  - záření

D

M

Z