|  | Orientace monokrystalu, nejkratší letové trasy, modely struktur fcc a hcp |
| --- | --- |

Orientace monokrystalu pomocí stereografické projekce (40 min)

Malý monokrystalický vzorek intermetalika Ni3Al (mřížka kubická plošně centrovaná, uspořádaná, prostorová grupa č. 221 - Pm3m,  L12) je přilepený na hlavu goniometru. Goniometr umožňuje otáčení vzorku kolem 3 navzájem kolmých os.

Goniometr má tyto vlastnosti (viz obrázek):

- otáčení kolem osy Y nemění pozici os X a Z

- otáčení kolem X nemění pozici osy Z

Pomocí Laueho difrakce bylo zjištěno, že orientace monokrystalu je při nulovém náklonu všech tří os tato :

- směr 112 je rovnoběžný s X

- směr 111 je rovnoběžný s Y

- směr 110 je rovnoběžný s Z

Cílem je pomocí náklonů 3 os dosáhnout této orientace monokrystalu :

- rovina 111 je horizontální, tj. rovnoběžná s podstavou goniometru

- směr 110 je rovnoběžný s původní osou X

O jaké úhly je třeba otočit osy X,Y, Z ?

Nejkratší letové trasy (10 min)

S využitím mapy Země v stereografické projekci najděte nejkratší letové trasy spojující:

- Stockholm a New York

- Stockholm a Buenos Aires

- Stockholm a Cape Town

- New York a New Delhi

- New York a Cape Town

- Moskva a Miami

- Moskva a Buenos Aires

- Buenos Aires a Cape Town

- Buenos Aires a Miami

- pokračujte dle libosti

Kdybychom použili Wulffovu síť a změřili úhel mezi směry odpovídajícími poloze dvou měst, čemu tento úhel odpovídá?

Vypočtěte vzdálenost, kterou letadlo uletí mezi 2 zvolenými městy, víte-li, že poloměr Země je 6378 km.

Co je to ortodroma a loxodroma?

Modely struktur fcc a hcp (40 min)

- postavte několik vrstev mřížky fcc

- najděte směry <100>

- jednu základní Bravaisovu buňku postavte tak, aby v rozích měla modré koule a ve středech stěn bílé

- identifikujte všechny viditelné roviny a výrazné směry

- najděte všechny roviny {111}

- postavte několik vrstev struktury hcp

- najděte basální rovinu a určete indexy výrazných krystalografických směrů