|  | Tahová zkouška polykrystalického a monokrystalického vzorku |
| --- | --- |

Tahová zkouška. Počáteční délka válcového vzorku je L0 = 5 cm, jeho počáteční průměr d0 = 1 cm. V bodě D došlo k lomu vzorku.

Smluvní deformace je definovaná jako poměr přírůstku měrné délky L k počáteční délce vzorku :

ε=ΔLL0

Tato definice zanedbává protažení vzorku během zkoušky. Přesnější je sčítat malé přírůstky deformace dL/L, kde L je okamžitá délka měrné části vzorku. Pro výpočet tzv. skutečné deformace je třeba tyto přírůstky integrovat :

ε=L0LdLL=lnLL0

Smluvní napětí je definováno jako :

R=FS0

Tato definice zanedbává zmenšení průřezu vzorku během zkoušky. Pro výpočet tzv. skutečného napětí je třeba uvažovat s okamžitou hodnotou průřezu S :

σ=FS

a) Vzorek je vyroben z polykrystalického kovu

1. úkol: Odvoďte vztah mezi  - R a ε -  za předpokladu konstantního objemu vzorku. Kdy je tento předpoklad oprávněný?

2. úkol: O kolik procent se budou lišit R a  pro  = 0.002, 0.01, 0.1, 0.5?

3. úkol: Doplňte souřadnice bodů A, B, C, D v jednotkách R –  a  – ε do tabulky 1.

4. úkol: Získejte maximum informací z uvedeného grafu, tedy určete běžné materiálové parametry.

5. úkol: Vypočtěte Youngův modul při použití skutečného napětí a skutečné deformace za předpokladu konstantního objemu a určete, o kolik se liší od smluvního Youngova modulu.

6. úkol: Vypočtěte skutečné napětí a deformaci v bodě A za předpokladu, že  = 0.3 a určete Youngův modul z těchto hodnot.

b) Vzorek je vyroben z monokrystalu

7. úkol: Předpokládejte nyní, že data byla naměřena na monkrystalickém vzorku s fcc mřížkou a orientací osy zatěžování [124]. Vyplňte první 3 řádky tabulky 2. Určete primární skluzový systém, sekundární skluzový systém, rovinu příčného skluzu primárních dislokací a konjugovaný systém (4. řádek). Jaký je typ skluzu (jednoduchý x vícenásobný, snadný x obtížný). Doplňte tabulku 1 o smykové napětí a smykovou deformaci příslušnou primárnímu skluzovému systému.

8 úkol: Nakreslete schematicky do jednoho grafu křivku z obr. 1. v souřadnicích R – ,  – ε a  – .

Tabulka 1

| Bod na křivce |  [-] | R [MPa] | ε [-] |  [MPa] |  [-] |  [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |

Tabulka 2

| skluzová rovina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Burgersův vektor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schmidův faktor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| skluzový systém |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |